#### PRAVILNIK #### O NAČINU TRANSPORTA OPASNOG TERETA KROZ ZAŠTIĆENE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone (zone sanitarne zaštite, izvorišta vode za piće i zaštićena prirodna dobra).

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na snabdevanje korisnika koji se nalaze u zaštićenoj zoni.

Član 2

Zonom sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, u smislu ovog pravilnika, smatra se prostor oko vodozahvatnog objekta na kom se ograničava vršenje transporta opasnog tereta.

Izvorište je, u smislu ovog pravilnika, prostor oko vodozahvatnog objekta iz koga se, radi javnog vodosnabdevanja ili flaširanja prirodne mineralne vode, zahvata voda iz tela podzemne vode ili iz površinskog vodnog tela.

Zaštićenim prirodnim dobrima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se zaštićena područja na kojima se ograničava transport opasnog tereta.

Član 3

Vozači se obaveštavaju o ulasku u zaštićenu zonu odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Član 4

Opasan teret transportuje se kroz zaštićenu zonu ako je upakovan u ograničenim količinama shodno Poglavlju 3.4 Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/13 i 2/14 - ispravka, u daljem tekstu: ADR), odnosno ako je upakovan u izuzetim količinama shodno Poglavlju 3.5 ADR, osim:

1) opasnog tereta koji spada u klasu 6.1 - otrovne materije;

2) opasnog tereta koji spada u klasu 6.2 - zarazne materije;

3) opasnog tereta koji spada u klasu 7 - radioaktivne materije;

4) UN 1202 DIZEL GORIVO ili GAZOL ili ULJE ZA LOŽENJE, LAKO;

5) UN 1203 BENZIN ili GORIVO ZA OTO MOTORE;

6) UN 1075 PETROLEJSKI GAS, TEČAN;

7) UN 1267 NAFTA SIROVA;

8) UN 1268 DESTILATI SIROVE NAFTE, N.D.N;

9) UN 1268 PROIZVODI SIROVE NAFTE, N.D.N;

10) UN 1288 ULJE ŠKRILJACA;

11) UN 1863 GORIVO ZA MLAZNE MOTORE;

12) UN 3077 MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N;

13) UN 3082 MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N;

14) UN 3256 ZAGREJANA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N;

15) UN 3257 ZAGREJANA TEČNOST, N.D.N;

16) UN 3295 UGLJOVODONICI, TEČNI, N.D.N;

17) UN 3494 SIROVA NAFTA BOGATA SUMPOROM, ZAPALJIVA, OTROVNA.

18) drugog opasnog tereta kod koga je vozilo potrebno označiti simbolom koji se koristi kada se transportuju materije opasne po životnu sredinu (simbol "drvo i riba") prema odeljku 5.3.6 ADR, odnosno ako su ispunjeni uslovi za klasifikaciju prema odeljku 2.2.9.1.10 ADR.

Član 5

Vozilo koje transportuje opasan teret kroz zaštićenu zonu ne može se zaustavljati niti parkirati u zaštićenoj zoni osim u slučaju nastupanja vanrednog događaja.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".