	PRAVILNIK

O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)


Član 1 

Ovim pravilnikom propisuje se: Katalog otpada; lista kategorija otpada (Q lista); lista kategorija opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista); lista komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista); lista opasnih karakteristika otpada (H lista); lista postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D i R lista); granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada. 

Član 2 

Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema kojoj se vrši razvrstavanje otpada u dvadeset grupa u zavisnosti od mesta nastanka i porekla, data u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Grupe otpada iz stava 1. ovog člana označene su dvocifrenim brojevima, a šestocifrenim brojevima označene su pojedinačne vrste otpada. 

Brojevi iz stava 2. ovog člana nazivaju se indeksni brojevi otpada i označavaju: 

1) prve dve cifre označavaju aktivnost iz koje nastaje otpad; 

2) treća i četvrta cifra označavaju proces u kojem otpad nastaje; 

3) peta i šesta cifra označavaju deo procesa iz kojeg otpad nastaje. 

U Katalogu otpada, opasan otpad označen je zvezdicom (*) koja se stavlja posle indeksnog broja. 

Član 3 

Otpad je određen prema kategorijama koje su date u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Član 4 

Lista kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili prema aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista) data je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Opasan otpad se određuje prema karakteristikama otpada koje ga čine opasnim (H lista) i komponentama otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista). 

Komponente otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim ako ima opasne karakteristike (C lista) date su Prilogu 4. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Otpad karakterisan kao opasan koji pokazuje jednu ili više karakteristika sa Liste opasnih karakteristika otpada (H lista) dat je u Prilogu 5. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i u odnosu na H3-H8, H10 i H11 jednu ili više od sledećih karakteristika, i to: 

1) tačka paljenja ≤ (manje ili jednako) 55°C; 

2) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao veoma toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 0,1%; 

3) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 3%; 

4) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao štetne pri ukupnoj koncentraciji ≥ 25%; 

5) jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R35 (izaziva ozbiljne opekotine) pri ukupnoj koncentraciji ≥ 1%; 

6) jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R34 (izaziva opekotine) pri ukupnoj koncentraciji ≥ 5%; 

7) jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R41 (rizik od ozbiljnog oštećenja očiju) pri ukupnoj koncentraciji ≥10%; 

8) jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R36, R37, R38 (nadražuje oči, respiratorni sistem i kožu) pri ukupnoj koncentraciji ≥20%; 

9) jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena kategorija 1 ili 2 pri koncentraciji ≥0.1%; 

10) jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena kategorija 3 pri koncentraciji ≥1%; 

11) jedna supstanca toksična za reprodukciju kategorije 1 ili 2 klasifikovane kao R60, R61 (može smanjiti plodnost, može prouzrokovati oštećenje fetusa) pri koncentraciji ≥5%; 

12) jedna supstanca toksična za reprodukciju kategorije 3 klasifikovane kao R62, R63 (rizik od smanjenja plodnosti, mogući rizik od oštećenja fetusa) pri koncentraciji ≥5%; 

13) jedna mutagena supstanca kategorije 1 ili 2 klasifikovane kao R46 (može prouzrokovati nasledno genetsko oštećenje) pri koncentraciji ≥0.1%; 

14) jedna mutagena supstanca kategorije 3 klasifikovane kao R40 (ograničeno prisustvo karcinogenog efekta) pri koncentraciji ≥1%. 

Za karakteristike opasnog otpada navedene u H1, H2, H9 i H12 do H14 ne mogu se primeniti karakteristike specificirane u stavu 4. ovog člana. 

Član 5 

Oznake postupaka i metoda odlaganja ili postupaka i metoda radi ponovnog iskorišćenja otpada određene (D i R lista) date su u Prilogu 6. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Član 6 

Utvrđivanje sastava, odnosno opasnih karakteristika otpada vrši se ispitivanjem i klasifikacijom otpada, kao i određivanje daljih postupaka ili metoda postupanja sa otpadom u skladu sa Zakonom. 

Ispitivanje otpada vrši se kroz sledeće postupke: 

1) uzorkovanje otpada; 

2) identifikacija otpada sa utvrđivanjem kategorije otpada; 

3) karakterizacija otpada u zavisnosti od stepena opasnosti (inertan, neopasan, opasan) i određivanje opasnih karakteristika otpada; 

4) karakterizacija opasnog otpada i utvrđivanje koncentracije opasnih materija u otpadu; 

5) određivanje fizičko-hemijskih karakteristika otpada; 

6) određivanje toksikoloških karakteristika i efekata na ljudsko zdravlje; 

7) određivanje mogućih uticaja na životnu sredinu; 

8) druge postupke u skladu sa primenjenom metodologijom; 

9) izrada Izveštaja o ispitivanju otpada. 

Granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada date su u Prilogu 7. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. 

Član 7 

Opasan otpad namenjen za fizičko-hemijski tretman ispituje se u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a prema Listi parametara za određivanje fizičko-hemijskih karakteristika opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman, datoj u Prilogu 8. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Otpad koji nastane nakon fizičko-hemijskog tretmana se klasifikuje drugom oznakom iz Kataloga otpada, a ukoliko se odlaže na deponiju mora ispunjavati minimalne kriterijume za odlaganje granulisanog otpada ili monolitnog otpada koji su sastavni deo Priloga 8. 

Monolitni otpad iz stava 2. ovog člana je otpad koji je tretiran sa namerom, radi solidifikacije i čvrstog vezivanja (kalupi, blokovi, kolone, materijali koji imaju osobine cementa i sl.). 

Član 8 

Otpad namenjen termičkom tretmanu ispituje se u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a prema Listi parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretman datoj u Prilogu 9. koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Otpad namenjen termičkom tretmanu je: 

a) otpad visoke toplotne moći, koji je sagorljiv bez dodatnog goriva; ili 

b) otpad niske toplotne moći, koji nije sagorljiv bez dodatnog goriva. 

Član 9 

Otpad namenjen odlaganju ispituje se prema u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a ispituje prema Listi parametara za ispitivanje otpada namenjenog odlaganju, datoj u Prilogu 10. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Toksične karakteristike otpada namenjenog odlaganju ispituju se radi utvrđivanja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu usled mogućeg zagađenja podzemnih voda iz odloženog otpada. 

Otpad namenjen za odlaganje na deponije neopasnog, opasnog ili inertnog otpada se ispituje posebno, u zavisnosti od karaktera otpada. 

Parametri za ispitivanje otpada namenjenog odlaganju na deponiju dati su u Prilogu 10. ovog pravilnika. 

Član 10 

Izveštaj o ispitivanju otpada sadrži: 

1) naziv i adresu laboratorije koja je vršila ispitivanja; 

2) jedinstvenu identifikaciju izveštaja o ispitivanju i identifikaciju svake strane izveštaja; 

3) podatke o podnosiocu zahteva za ispitivanje (naziv, ime i prezime odgovornog lica, adresu, broj telefona, faksa i e-mail); 

4) podatke o uzorku: naziv uzorka, naziv proizvođača otpada, lokacija sa koje je uzet uzorak, GPS koordinate, način i metodu uzorkovanja, datum i vreme uzorkovanja i drugi podaci o uzorku, ako je relevantno, ime lica koje je vršilo uzorkovanje; 

5) opis stanja i nedvosmislenu identifikaciju uzorka koji je ispitivan; 

6) rezultate ispitivanja (parametre koji se ispituju, nađene vrednosti koncentracija, nađene vrednosti fizičkih, bioloških i mikrobioloških ispitivanja, referentne vrednosti određene važećim propisima i referentne vrednosti koje nisu sadržane u propisima već u posebno naznačenim dokumentima, jedinice u kojima se rezultati izdaju, oznaku metoda); 

7) potpis lica koje je vršilo ispitivanje i koje overava izveštaj o ispitivanju; 

8) datum izdavanja izveštaja; 

9) prostor za upisivanje eventualnih napomena (ako nisu sprovedena sva zahtevana ispitivanja ili se na drugi način odstupilo od zahteva za ispitivanje, ako je deo ispitivanja obavilo drugo ovlašćeno lice, navode se svi podaci o drugom ovlašćenom licu i njegovom ispitivanju koje je sastavni deo izveštaja); 

10) originalni izveštaj laboratorije koja je izvršila deo ispitivanja; 

11) fotografski snimak ili video zapis terena na kome je izvršeno uzorkovanje. 

Izveštaj o ispitivanju otpada iz stava 1. ovog člana sadrži i klasifikaciju otpada sa sledećim podacima, i to: 

1) broj i datum izveštaja o ispitivanju otpada; 

2) naziv otpada; 

3) identifikacioni broj uzorka otpada; 

4) opis postupka nastanka otpada; 

5) količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje; 

6) fizičko svojstvo otpada: prah, čvrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, tečna materija, gasovita materija, ostalo; 

7) kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista); 

8) indeksni broj otpada prema Katalogu otpada; 

9) karakter otpada (opasan/neopasan/inertan); 

10) Y oznaku prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista), ukoliko je otpad opasan; 

11) C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista), ukoliko je otpad opasan; 

12) H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista), ukoliko je otpad opasan; 

13) napomene. 

Izgled izveštaja o ispitivanju otpada dat je na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Član 11 

Za prekogranično kretanje otpada izveštaj o ispitivanju otpada sadrži podatke iz Obrasca 1. ovog pravilnika i podatke o klasifikaciji otpada za uvoz, izvoz i tranzit otpada, i to: 

1) broj i datum izveštaja o ispitivanju otpada; 

2) naziv otpada; 

3) identifikacioni broj uzorka otpada; 

4) opis postupka nastanka otpada; 

5) količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje; 

6) ukupna količina otpada predviđena za uvoz, izvoz ili tranzit; 

7) predviđen period za uvoz, izvoz ili tranzit; 

8) fizičko svojstvo otpada: prah, čvrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, tečna materija, gasovita materija, ostalo; 

9) karakter otpada (opasan/neopasan/inertan); 

10) oznaka otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks VIII - lista A i Aneks IX - lista B); 

11) kategorija otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks I - Y oznaka); 

12) opasna karakteristika otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks III - H oznaka); 

13) identifikacioni broj UN; 

14) UN klasa (ADR/RID propisi: ADR - propisi za transport opasnih materija u drumskom saobraćaju ili RID propisi za transport opasnih materija u železničkom saobraćaju); 

15) oznaka otpada iz Kataloga otpada; 

16) klasifikacija otpada prema OECD listi otpada (zelena, oker); 

17) nacionalna oznaka otpada i carinski broj; 

18) metode postupanja sa otpadom (prema Bazelskoj konvenciji, Aneks IVa - D i Aneks IVb - R); 

19) napomene. 

Podaci o klasifikaciji otpada iz stava 1. ovog člana dati su u Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Član 12 

Način i postupak klasifikacije otpada, odnosno svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada, prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni dat je u Prilogu 13. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Član 13 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važe: 

1) odredbe člana 2. tač. 1)-9) i član 3. Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina ("Službeni glasnik RS", br. 55/01 i 72/09 - dr. pravilnik); 

2) odredbe čl. 2, 3. i 11. Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Službeni glasnik RS", broj 12/95). 

Član 14 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

 

Prilog 1. 

KATALOG OTPADA 

Za određivanje otpada u Katalogu otpada potrebno je: 

1) identifikovati izvor nastajanja otpada u grupama 01 do 12, ili 17 do 20 i odrediti šestocifrenu oznaku otpada, izuzimajući oznake koje se završavaju sa 99 u tim grupama; 

2) pri identifikaciji specifičnih proizvodnih jedinica koje zahtevaju označavanje svojih aktivnosti u drugim grupama, kao što je proizvodnja automobila, otpad se može označiti prema različitim procesima proizvodnje u kojima nastaje, i to: prema 08 (otpadi od korišćenja boja), ili 11 (neorganski otpadi koji sadrže metale iz procesa tretmana metala i bojenja metala) ili 12 (otpadi iz procesa oblikovanja i površinske obrade metala), u zavisnosti od redosleda postupaka određivanja, odnosno identifikacije; 

3) ako se ne može odrediti odgovarajuća oznaka otpada u grupama 01 do 12, ili 17 do 20, razmatraju se grupe 13, 14 i 15 za identifikaciju otpada; 

4) ako se ne može primeniti ni jedna oznaka otpada u prethodno navedenim grupama otpad se mora identifikovati u grupi 16; 

5) ako se otpad ne identifikuje u grupi 16, koristi se oznaka 99 (otpad koji nije drugačije specificiran) prema grupi koja se odnosi na aktivnost identifikovanu kao izvor nastajanja otpada. 

INDEKS

	01 
	OTPADI KOJI NASTAJU U ISTRAŽIVANJIMA, ISKOPAVANJIMA IZ RUDNIKA ILI KAMENOLOMA, I FIZIČKOM I HEMIJSKOM TRETMANU MINERALA 

	02 
	OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE

	03 
	OTPADI OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PAPIRA, KARTONA, PULPE, PANELA I NAMEŠTAJA 

	04 
	OTPADI IZ KOŽNE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

	05 
	OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA 

	06 
	OTPADI OD NEORGANSKE HEMIJSKE PRERADE

	07 
	OTPADI OD ORGANSKE HEMIJSKE PRERADE

	08 
	OTPADI OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKE BOJE

	09 
	OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

	10 
	OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA

	11 
	OTPADI OD HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA

	12 
	OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

	13 
	OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19)

	14 
	OTPADNI ORGANSKI RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I POTISNI GASOVI (OSIM 07 I 08)

	15 
	OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO

	16 
	OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU 

	17 
	GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

	18 
	OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAŽIVANJA (ISKLJUČUJUĆI OTPAD IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE DOLAZI OD NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)

	19 
	OTPADI IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI

	20 
	KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE


  

	01 
	OTPADI KOJI NASTAJU U ISTRAŽIVANJIMA, ISKOPAVANJIMA IZ RUDNIKA ILI KAMENOLOMA, I FIZIČKOM I HEMIJSKOM TRETMANU MINERALA 

	01 01 
	otpadi od iskopavanja minerala 

	01 01 01 
	otpadi od iskopavanja minerala za crnu metalurgiju 

	01 01 02 
	otpadi od iskopavanja minerala za obojenu metalurgiju 

	01 03 
	otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju 

	01 03 04* 
	jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu 

	01 03 05* 
	druge jalovine koje sadrže opasne supstance 

	01 03 06 
	jalovine drugačije od onih navedenih u 01 03 04 i 01 03 05 

	01 03 07* 
	ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance 

	01 03 08 
	prašnjavi i praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 03 07 

	01 03 09 
	crveni mulj iz proizvodnje aluminijuma drugačiji od onog navedenog u 01 03 07 

	01 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	01 04 
	otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju 

	01 04 07* 
	otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance 

	01 04 08 
	otpadni šljunak i drobljeni kamen drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 

	01 04 09 
	otpadni pesak i gline 

	01 04 10 
	prašnjavi praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 

	01 04 11 
	otpadi od prerade potaše i kamene soli drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 

	01 04 12 
	ostaci i drugi otpadi od pranja i čišćenja minerala drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 i 01 04 11 

	01 04 13 
	otpadi od sečenja i obrade kamena drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 

	01 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	01 05 
	muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja 

	01 05 04 
	muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode 

	01 05 05* 
	muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu 

	01 05 06* 
	muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance 

	01 05 07 
	muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže barit drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06 

	01 05 08 
	muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže hloride drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06 

	01 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	02 
	OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE 

	02 01 
	Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova 

	02 01 01 
	muljevi od pranja i čišćenja 

	02 01 02 
	otpad od životinjskog tkiva 

	02 01 03 
	otpad od biljnog tkiva 

	02 01 04 
	otpadna plastika (isključujući ambalažu) 

	02 01 06 
	životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran van mesta nastajanja 

	02 01 07 
	otpadi iz šumarstva 

	02 01 08* 
	agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance 

	02 01 09 
	agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 

	02 01 10 
	otpad od metala 

	02 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 02 
	otpadi od pripreme i obrade mesa, ribe i druge hrane životinjskog porekla 

	02 02 01 
	muljevi od pranja i čišćenja 

	02 02 02 
	otpad od životinjskog tkiva 

	02 02 03 
	materijali nepodobni za potrošnju ili obradu 

	02 02 04 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 03 
	otpadi od pripreme i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; proizvodnje konzervisane hrane; prerade duvana; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca; pripreme i fermentacije melase 

	02 03 01 
	muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije 

	02 03 02 
	otpadi od konzervansa 

	02 03 03 
	otpadi od ekstrakcije rastvaračima 

	02 03 04 
	materijali nepodobni za potrošnju ili obradu 

	02 03 05 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 04 
	otpadi od prerade šećera 

	02 04 01 
	zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe 

	02 04 02 
	kalcijum karbonat van specifikacije 

	02 04 03 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 05 
	otpadi od industrije mlečnih proizvoda 

	02 05 01 
	materijali nepodobni za potrošnju ili obradu 

	02 05 02 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 06 
	otpadi od industrije peciva i konditorske industrije 

	02 06 01 
	materijali nepodobni za potrošnju ili obradu 

	02 06 02 
	otpadi od konzervansa 

	02 06 03 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	02 07 
	otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa) 

	02 07 01 
	otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala 

	02 07 02 
	otpadi od destilacije alkohola 

	02 07 03 
	otpadi od hemijskog tretmana 

	02 07 04 
	materijali nepodobni za potrošnju ili obradu 

	02 07 05 
	muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja 

	02 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	03 
	OTPADI OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PAPIRA, KARTONA, PULPE, PANELA I NAMEŠTAJA 

	03 01 
	otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja 

	03 01 01 
	otpadna kora i pluta 

	03 01 04* 
	piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance 

	03 01 05 
	piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 

	03 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	03 02 
	otpadi od zaštite drveta 

	03 02 01* 
	nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo 

	03 02 02* 
	organohlorna zaštitna sredstva za drvo 

	03 02 03* 
	organometalna zaštitna sredstva za drvo 

	03 02 04* 
	neorganska zaštitna sredstva za drvo 

	03 02 05* 
	druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance 

	03 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	03 03 
	otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona 

	03 03 01 
	otpad od kore i drvni otpad 

	03 03 02 
	zeleni tečni mulj nastao obnavljanjem kuvane (bele) tečnosti 

	03 03 05 
	muljevi od uklanjanja štamparskih boja u procesu reciklaže papira 

	03 03 07 
	mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona 

	03 03 08 
	otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži 

	03 03 09 
	krečni otpadni mulj 

	03 03 10 
	ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije 

	03 03 11 
	muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 

	03 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	04 
	OTPADI IZ TEKSTILNE, KRZNARSKE I KOŽARSKE INDUSTRIJE 

	04 01 
	otpadi iz industrije kože i krzna 

	04 01 01 
	otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože 

	04 01 02 
	krečni otpad 

	04 01 03* 
	otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze 

	04 01 04 
	tečnost za štavljenje koja sadrži hrom 

	04 01 05 
	tečnost za štavljenje bez hroma 

	04 01 06 
	muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 

	04 01 07 
	muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 

	04 01 08 
	otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom 

	04 01 09 
	otpadi od krojenja i završne obrade 

	04 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	04 02 
	otpadi iz tekstilne industrije 

	04 02 09 
	otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer) 

	04 02 10 
	organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) 

	04 02 14* 
	otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače 

	04 02 15 
	otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14 

	04 02 16* 
	boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance 

	04 02 17 
	boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16 

	04 02 19* 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	04 02 20 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19 

	04 02 21 
	otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana 

	04 02 22 
	otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana 

	04 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	05 
	OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA 

	05 01 
	otpadi od rafinacije nafte 

	05 01 02* 
	muljevi od desalinacije 

	05 01 03* 
	muljevi sa dna rezervoara 

	05 01 04* 
	kiselo-bazni muljevi 

	05 01 05* 
	mrlje istekle nafte 

	05 01 06* 
	zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme 

	05 01 07* 
	kiseli katran 

	05 01 08* 
	ostali katran 

	05 01 09* 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	05 01 10 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09 

	05 01 11* 
	otpadi od prečišćavanja goriva bazama 

	05 01 12* 
	ulja koja sadrže kiseline 

	05 01 13 
	muljevi od vode iz kotla 

	05 01 14 
	otpadi iz rashladnih kolona 

	05 01 15* 
	utrošene filterske gline 

	05 01 16 
	otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte 

	05 01 17 
	bitumen 

	05 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	05 06 
	otpadi od pirolitičkog tretmana uglja 

	05 06 01* 
	kiseli katran 

	05 06 03* 
	ostali katran 

	05 06 04 
	otpad iz kolona za hlađenje 

	05 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	05 07 
	otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta 

	05 07 01* 
	otpadi koji sadrže živu 

	05 07 02 
	otpadi koji sadrže sumpor 

	05 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	06 
	OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA 

	06 01 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina 

	06 01 01* 
	sumporna i sumporasta kiselina 

	06 01 02* 
	hlorovodonična kiselina 

	06 01 03* 
	fluorovodonična kiselina 

	06 01 04* 
	fosforna i fosforasta kiselina 

	06 01 05* 
	azotna i azotasta kiselina 

	06 01 06* 
	ostale kiseline 

	06 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 02 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza 

	06 02 01* 
	kalcijum hidroksid 

	06 02 03* 
	amonijum hidroksid 

	06 02 04* 
	natrijum hidroksid i kalijum hidroksid 

	06 02 05* 
	ostale baze 

	06 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 03 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala 

	06 03 11* 
	čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide 

	06 03 13* 
	čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale 

	06 03 14 
	čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u 06 03 11 i 06 03 13 

	06 03 15* 
	oksidi metala koji sadrže teške metale 

	06 03 16 
	oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15 

	06 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 04 
	otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03 

	06 04 03* 
	otpadi koji sadrže arsen 

	06 04 04* 
	otpadi koji sadrže živu 

	06 04 05* 
	otpadi koji sadrže ostale teške metale 

	06 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 05 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja 

	06 05 02* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	06 05 03 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02 

	06 06 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja 

	06 06 02* 
	otpadi koji sadrže opasne sulfide 

	06 06 03 
	otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02 

	06 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 07 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima 

	06 07 01* 
	otpadi koji sadrže azbest od elektrolize 

	06 07 02* 
	aktivni ugalj od proizvodnje hlora 

	06 07 03* 
	mulj barijum sulfata koji sadrži živu 

	06 07 04* 
	rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa 

	06 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 08 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma 

	06 08 02* 
	otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum 

	06 08 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 09 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora 

	06 09 02 
	fosforna šljaka 

	06 09 03* 
	otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama 

	06 09 04 
	otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03 

	06 09 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 10 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva 

	06 10 02* 
	otpadi koji sadrže opasne supstance 

	06 10 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 11 
	otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija 

	06 11 01 
	otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan-dioksida 

	06 11 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	06 13 
	otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani 

	06 13 01* 
	neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi 

	06 13 02* 
	potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02) 

	06 13 03 
	ugljena čađ 

	06 13 04* 
	otpadi od obrade azbesta 

	06 13 05* 
	čađ 

	06 13 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	07 
	OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA 

	07 01 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija 

	07 01 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 01 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 01 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 01 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 01 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 01 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 01 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 01 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 01 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11 

	07 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 02 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana 

	07 02 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 02 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 02 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 02 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 02 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 02 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 02 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 02 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 02 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11 

	07 02 13 
	otpadna plastika 

	07 02 14* 
	otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance 

	07 02 15 
	otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14 

	07 02 16* 
	otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone 

	07 02 17 
	otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u 07 02 16 

	07 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 03 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11) 

	07 03 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 03 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 03 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 03 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 03 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 03 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 03 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 03 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 03 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11 

	07 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 04 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida 

	07 04 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 04 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 04 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 04 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 04 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 04 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 04 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 04 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 04 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11 

	07 04 13* 
	čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance 

	07 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 05 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata 

	07 05 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 05 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 05 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 05 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 05 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 05 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 05 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 05 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 05 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11 

	07 05 13* 
	čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance 

	07 05 14 
	čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13 

	07 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 06 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava 

	07 06 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 06 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 06 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 06 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 06 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 06 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 06 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 06 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 06 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11 

	07 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	07 07 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani 

	07 07 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 

	07 07 03* 
	organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 07 04* 
	ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 

	07 07 07* 
	halogenovani talozi i ostaci od reakcija 

	07 07 08* 
	ostali talozi i ostaci od reakcija 

	07 07 09* 
	halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 07 10* 
	ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 

	07 07 11* 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	07 07 12 
	muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11 

	07 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	08 
	OTPADI OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKE BOJE 


	08 01 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova 

	08 01 11* 
	otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 01 12 
	otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11 


	08 01 13* 
	muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 01 14 
	muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13 

	08 01 15* 
	muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci 

	08 01 16 
	muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15 

	08 01 17* 
	otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 01 18 
	otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17 

	08 01 19* 
	vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci 

	08 01 20 
	vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19 

	08 01 21* 
	otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka 

	08 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	08 02 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe ostalih premaza (uključujući keramičke materijale) 

	08 02 01 
	otpadni praškasti premazi 

	08 02 02 
	muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale 

	08 02 03 
	vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale 

	08 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	08 03 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila 

	08 03 07 
	muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo 

	08 03 08 
	tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo 

	08 03 12* 
	otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance 

	08 03 13 
	otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12 

	08 03 14* 
	muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance 

	08 03 15 
	muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14 

	08 03 16* 
	otpadni rastvori za ecovanje 

	08 03 17* 
	otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance 

	08 03 18 
	otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17 

	08 03 19* 
	dispergovana ulja 

	08 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	08 04 
	otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode) 

	08 04 09* 
	otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 04 10 
	otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09 

	08 04 11* 
	muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 04 12 
	muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11 

	08 04 13* 
	muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 04 14 
	muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13 

	08 04 15* 
	tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 

	08 04 16 
	tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15 

	08 04 17* 
	ulje od destilacije smola 

	08 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	08 05 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08 

	08 05 01* 
	otpadni izocijanati 


 

	09 
	OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE 

	09 01 
	otpadi iz fotografske industrije 

	09 01 01* 
	rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode 

	09 01 02* 
	rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode 

	09 01 03* 
	rastvori razvijača na bazi rastvarača 

	09 01 04* 
	rastvori sredstava za fiksiranje 

	09 01 05* 
	rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti 

	09 01 06* 
	otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja 

	09 01 07 
	fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra 

	09 01 08 
	fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra 

	09 01 10 
	kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija 

	09 01 11* 
	kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 

	09 01 12 
	kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11 

	09 01 13* 
	tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06 

	09 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	10 
	OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA 

	10 01 
	otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19) 

	10 01 01 
	pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) 

	10 01 02 
	leteći pepeo od uglja 

	10 01 03 
	leteći pepeo treseta i sirovog drveta 

	10 01 04* 
	leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla 

	10 01 05 
	čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa 

	10 01 07 
	muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa 

	10 01 09* 
	sumporna kiselina 

	10 01 13* 
	leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo 

	10 01 14* 
	šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance 

	10 01 15 
	šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 

	10 01 16* 
	leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance 

	10 01 17 
	leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 

	10 01 18* 
	otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 01 19 
	otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18 

	10 01 20* 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	10 01 21 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20 

	10 01 22* 
	muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance 

	10 01 23 
	muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22 

	10 01 24 
	peskovi iz fluidizovanog sloja 

	10 01 25 
	otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj 

	10 01 26 
	otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 02 
	otpadi iz industrije gvožđa i čelika 

	10 02 01 
	otpadi od prerade šljake 

	10 02 02 
	neprerađena šljaka 

	10 02 07* 
	čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 02 08 
	čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07 

	10 02 10 
	otpad od mlevenja 

	10 02 11* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 02 12 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11 

	10 02 13* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 02 14 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13 

	10 02 15 
	drugi muljevi i filter - kolači (pogače) 

	10 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 03 
	otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma 

	10 03 02 
	ostaci anoda 

	10 03 04* 
	šljake iz primarne proizvodnje 

	10 03 05 
	otpadna glinica 

	10 03 08* 
	slane šljake iz sekundarne proizvodnje 

	10 03 09* 
	crna zgura iz sekundarne proizvodnje 

	10 03 15* 
	plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama 

	10 03 16 
	plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 

	10 03 17* 
	otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa 

	10 03 18 
	otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17 

	10 03 19* 
	prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance 

	10 03 20 
	prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19 

	10 03 21* 
	ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance 

	10 03 22 
	ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 

	10 03 23* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 03 24 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23 

	10 03 25* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 03 26 
	muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25 

	10 03 27* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 03 28 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27 

	10 03 29* 
	otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance 

	10 03 30 
	otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29 

	10 03 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 04 
	otpadi iz termičke metalurgije olova 

	10 04 01* 
	šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 04 02* 
	zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 04 03* 
	kalcijum arsenat 

	10 04 04* 
	prašina dimnog gasa 

	10 04 05* 
	ostale čvrste čestice i prašina 

	10 04 06* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa 

	10 04 07* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 04 09* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 04 10 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 04 09 

	10 04 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 05 
	otpadi iz termičke metalurgije cinka 

	10 05 01 
	šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 05 03* 
	prašina dimnog gasa 

	10 05 04 
	ostale čvrste čestice i prašina 

	10 05 05* 
	čvrsti otpad iz tretmana gasa 

	10 05 06* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 05 08* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 05 09 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08 

	10 05 10* 
	zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama 

	10 05 11 
	zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10 

	10 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 06 
	otpad iz termičke metalurgije bakra 

	10 06 01 
	šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 06 02 
	zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 06 03* 
	prašina dimnog gasa 

	10 06 04 
	ostale čvrste čestice i prašina 

	10 06 06* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa 

	10 06 07* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 06 09* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 06 10 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09 

	10 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 07 
	otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine 

	10 07 01 
	šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 07 02 
	zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 07 03 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa 

	10 07 04 
	ostale čvrste čestice i prašina 

	10 07 05 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 07 07* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 07 08 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 07 07 

	10 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 08 
	otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala 

	10 08 04 
	čvrste čestice i prašina 

	10 08 08* 
	slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje 

	10 08 09 
	ostale šljake 

	10 08 10* 
	zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama 

	10 08 11 
	zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10 

	10 08 12* 
	otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa 

	10 08 13 
	otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12 

	10 08 14 
	strugotine sa anode 

	10 08 15* 
	prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance 

	10 08 16 
	prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15 

	10 08 17* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 08 18 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17 

	10 08 19* 
	zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 

	10 08 20 
	otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 08 19 

	10 08 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 09 
	otpadi od livenja gvozdenih odlivaka 

	10 09 03 
	šljaka iz peći 

	10 09 05* 
	jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance 

	10 09 06 
	jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 

	10 09 07* 
	jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance 

	10 09 08 
	jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 

	10 09 09* 
	prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance 

	10 09 10 
	prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09 

	10 09 11* 
	ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance 

	10 09 12 
	ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11 

	10 09 13* 
	otpadna veziva koja sadrže opasne supstance 

	10 09 14 
	otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13 

	10 09 15* 
	otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance 

	10 09 16 
	otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15 

	10 09 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 10 
	otpadi od livenja odlivaka obojenih metala 

	10 10 03 
	šljaka iz peći 

	10 10 05* 
	jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance 

	10 10 06 
	jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 

	10 10 07* 
	jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance 

	10 10 08 
	jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 

	10 10 09* 
	prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance 

	10 10 10 
	prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09 

	10 10 11* 
	ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance 

	10 10 12 
	ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11 

	10 10 13* 
	otpadna veziva koja sadrže opasne supstance 

	10 10 14 
	otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13 

	10 10 15* 
	otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance 

	10 10 16 
	otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15 

	10 10 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 11 
	otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla 

	10 11 03 
	otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla 

	10 11 05 
	čvrste čestice i prašina 

	10 11 09* 
	otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance 

	10 11 10 
	otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09 

	10 11 11* 
	otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi) 

	10 11 12 
	otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 

	10 11 13* 
	mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance 

	10 11 14 
	mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13 

	10 11 15* 
	čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 11 16 
	čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15 

	10 11 17* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 11 18 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 17 

	10 11 19* 
	čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	10 11 20 
	čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 11 19 

	10 11 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 12 
	otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo 

	10 12 01 
	otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana 

	10 12 03 
	čvrste čestice i prašina 

	10 12 05 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 12 06 
	odbačeni kalupi 

	10 12 08 
	otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana) 

	10 12 09* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 12 10 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09 

	10 12 11* 
	otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale 

	10 12 12 
	otpadi iz procesa glaziranja drugačiji od onih navedenih u 10 12 11 

	10 12 13 
	mulj iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 

	10 12 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	10 13 
	otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode 

	10 13 01 
	otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana 

	10 13 04 
	otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča 

	10 13 06 
	čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12 i 10 13 13) 

	10 13 07 
	muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa 

	10 13 09* 
	otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest 

	10 13 10 
	otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 

	10 13 11 
	otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 i 10 13 10 

	10 13 12* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 

	10 13 13 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 13 12 

	10 13 14 
	otpadni beton i mulj od betona 

	10 13 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


	10 14 
	otpad iz krematorijuma 

	10 14 01* 
	otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu 


 

	11 
	OTPADI OD HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA 

	11 01 
	otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija) 

	11 01 05* 
	kiseline za čišćenje 

	11 01 06* 
	kiseline koje nisu drugačije specificirane 

	11 01 07* 
	baze za čišćenje 

	11 01 08* 
	muljevi od fosfatiranja 

	11 01 09* 
	muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance 

	11 01 10 
	muljevi i filter - kolači (pogače) drugačiji od onih navedenih u 11 01 09 

	11 01 11* 
	tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance 

	11 01 12 
	tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11 

	11 01 13* 
	otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance 

	11 01 14 
	otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13 

	11 01 15* 
	eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance 

	11 01 16* 
	zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole 

	11 01 98* 
	ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 

	11 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	11 02 
	otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala 

	11 02 02* 
	muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit) 

	11 02 03 
	otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini 

	11 02 05* 
	otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance 

	11 01 06 
	otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05 

	11 01 07* 
	ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 

	11 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	11 03 
	muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja 

	11 03 01* 
	otpadi koji sadrže cijanide 

	11 03 02* 
	ostali otpadi 

	11 05 
	otpadi iz procesa vrele galvanizacije 

	11 05 01 
	tvrdi cink 

	11 05 02 
	pepeo od cinka 

	11 05 03* 
	čvrsti otpadi iz tretmana gasa 

	11 05 04* 
	potrošena tečnost 

	11 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	12 
	OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE 

	12 01 
	otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike 

	12 01 01 
	struganje i obrada ferometala 

	12 01 02 
	prašina i čestice ferometala 

	12 01 03 
	struganje i obrada obojenih metala 

	12 01 04 
	prašina i čestice obojenih metala 

	12 01 05 
	obrada plastike 

	12 01 06* 
	mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) 

	12 01 07* 
	mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) 

	12 01 08* 
	mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene 

	12 01 09* 
	mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene 

	12 01 10* 
	sintetička mašinska ulja 

	12 01 12* 
	potrošeni vosak i masti 

	12 01 13 
	otpadi od zavarivanja 

	12 01 14* 
	mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance 

	12 01 15 
	mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14 

	12 01 16* 
	otpadi od gorivih materijala koji sadrži opasne supstance 

	12 01 17 
	otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u 12 01 16 

	12 01 18* 
	metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje 

	12 01 19* 
	odmah biorazgradivo mašinsko ulje 

	12 01 20* 
	potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance 

	12 01 21 
	potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 

	12 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	12 03 
	otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11) 

	12 03 01* 
	tečnosti za pranje na bazi vode 

	12 02 02* 
	otpadi od odmašćivanja parom 


 

	13 
	OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19) 

	13 01 
	otpadna hidraulična ulja 

	13 01 01* 
	hidraulična ulja koja sadrže PCB 

	13 01 04* 
	hlorovane emulzije 

	13 01 05* 
	nehlorovane emulzije 

	13 01 09* 
	mineralna hlorovana hidraulična ulja 

	13 01 10* 
	mineralna nehlorovana hidraulična ulja 

	13 01 11* 
	sintetička hidraulična ulja 

	13 01 12* 
	odmah biorazgradiva hidraulična ulja 

	13 01 13* 
	ostala hidraulična ulja 

	13 02 
	otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 02 04* 
	mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 02 05* 
	mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 02 06* 
	sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 02 07* 
	odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 02 08* 
	ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 

	13 03 
	otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote 

	13 03 01* 
	ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB 

	13 03 06* 
	mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01 

	13 03 07* 
	mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote 

	13 03 08* 
	sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote 

	13 03 09* 
	odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote 

	13 03 10* 
	ostala ulja za izolaciju i prenos toplote 

	13 04 
	brodska ulja 

	13 04 01* 
	ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe 

	13 04 02* 
	ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu 

	13 04 03* 
	ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe 

	13 05 
	sadržaj separatora ulje/voda 

	13 05 01* 
	čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda 

	13 05 02* 
	muljevi iz separatora ulje/voda 

	13 05 03* 
	muljevi od hvatača ulja 

	13 05 06* 
	ulja iz separatora ulje/voda 

	13 05 07* 
	zauljena voda iz separatora ulje/voda 

	13 05 08* 
	mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda 

	13 07 
	otpadi od tečnih goriva 

	13 07 01* 
	pogonsko gorivo i dizel 

	13 07 02* 
	benzin 

	13 07 03* 
	ostala goriva (uključujući mešavine) 

	13 08 
	otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana 

	13 08 01* 
	muljevi ili emulzije od desalinacije 

	13 08 02* 
	ostale emulzije 

	13 08 99* 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 


 

	14 
	OTPADNI ORGANSKI RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I POTISNI GASOVI (OSIM 07 I 08) 

	14 06 
	otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola 

	14 06 01* 
	hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC 

	14 06 02* 
	ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača 

	14 06 03* 
	ostali rastvarači i smeše rastvarača 

	14 06 04* 
	muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače 

	14 06 05* 
	muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače 


 

	15 
	OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO 

	15 01 
	ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) 

	15 01 01 
	papirna i kartonska ambalaža 

	15 01 02 
	plastična ambalaža 

	15 01 03 
	drvena ambalaža 

	15 01 04 
	metalna ambalaža 

	15 01 05 
	kompozitna ambalaža 

	15 01 06 
	mešana ambalaža 

	15 01 07 
	staklena ambalaža 

	15 01 09 
	tekstilna ambalaža 

	15 01 10* 
	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama 

	15 01 11* 
	metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom 

	15 02 
	apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća 

	15 02 02* 
	apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama 

	15 02 03 
	apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 


 

	16 
	OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU 

	16 01 
	otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08) 

	16 01 03 
	otpadne gume 

	16 01 04* 
	otpadna vozila 

	16 01 06 
	otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente 

	16 01 07* 
	filteri za ulje 

	16 01 08* 
	komponente koje sadrže živu 

	16 01 09* 
	komponente koje sadrže PCB 

	16 01 10* 
	eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci) 

	16 01 11* 
	kočione obloge koje sadrže azbest 

	16 01 12 
	kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 

	16 01 13* 
	kočione tečnosti 

	16 01 14* 
	antifriz koji sadrži opasne supstance 

	16 01 15 
	antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14 

	16 01 16 
	rezervoari za tečni gas 

	16 01 17 
	ferozni metal 

	16 01 18 
	obojeni metal 

	16 01 19 
	plastika 

	16 01 20 
	staklo 

	16 01 21* 
	opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14) 

	16 01 22 
	komponente koje nisu drugačije specificirane 

	16 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	16 02 
	otpadi od električne i elektronske opreme 

	16 02 09* 
	transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB 

	16 02 10* 
	odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 

	16 02 11* 
	odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC 

	16 02 12* 
	odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest 

	16 02 13* 
	odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12 

	16 02 14 
	odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 

	16 02 15* 
	opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme 

	16 02 16 
	komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 

	16 03 
	komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi 

	16 03 03* 
	neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance 

	16 03 04 
	neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 

	16 03 05* 
	organski otpadi koji sadrže opasne supstance 

	16 03 06 
	organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05 

	16 04 
	otpadni eksplozivi 

	16 04 01* 
	otpadna municija 

	16 04 02* 
	otpadi od vatrometa 

	16 04 03* 
	ostali otpadni eksplozivi 

	16 05 
	gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije 

	16 05 04* 
	gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance 

	16 05 05 
	gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 

	16 05 06* 
	laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija 

	16 05 07* 
	odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance 

	16 05 08* 
	odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance 

	16 05 09 
	odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08 

	16 06 
	baterije i akumulatori 

	16 06 01* 
	olovne baterije 

	16 06 02* 
	baterije od nikl-kadmijuma 

	16 06 03* 
	baterije koje sadrže živu 

	16 06 04 
	alkalne baterije (izuzev 16 06 03) 

	16 06 05 
	druge baterije i akumulatori 

	16 06 06* 
	posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora 

	16 07 
	otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13) 

	16 07 08* 
	otpadi koji sadrže ulje 

	16 07 09* 
	otpadi koji sadrže ostale opasne supstance 

	16 07 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	16 08 
	istrošeni katalizatori 

	16 08 01 
	istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07) 

	16 08 02* 
	istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala 

	16 08 03 
	istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani 

	16 08 04 
	istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07) 

	16 08 05* 
	istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu 

	16 08 06* 
	istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori 

	16 08 07* 
	istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama 

	16 09 
	oksidansi 

	16 09 01* 
	permanganati, npr. kalijum permanganat 

	16 09 02* 
	hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat 

	16 09 03* 
	peroksidi, npr. vodonik peroksid 

	16 09 04* 
	oksidanti koji nisu drugačije specificirani 

	16 10 
	tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja 

	16 10 01* 
	tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance 

	16 10 02 
	tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01 

	16 10 03* 
	koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance 

	16 10 04 
	koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 

	16 11 
	otpadne obloge i vatrostalni materijali 

	16 11 01* 
	obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance 

	16 11 02 
	obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 

	16 11 03* 
	ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance 

	16 11 04 
	ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 

	16 11 05* 
	obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance 

	16 11 06 
	obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 


 

	17 
	GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA) 

	17 01 
	beton, cigle, crep i keramika 

	17 01 01 
	beton 

	17 01 02 
	cigle 

	17 01 03 
	crep i keramika 

	17 01 06* 
	mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance 

	17 01 07 
	mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 

	17 02 
	drvo, staklo i plastika 

	17 02 01 
	drvo 

	17 02 02 
	staklo 

	17 02 03 
	plastika 


	17 02 04* 
	staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama 

	17 03 
	bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi 

	17 03 01* 
	bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja 

	17 03 02 
	bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01 

	17 03 03* 
	katran od uglja i katranski proizvodi 

	17 04 
	metali (uključujući i njihove legure) 

	17 04 01 
	bakar, bronza, mesing 

	17 04 02 
	aluminijum 

	17 04 03 
	olovo 

	17 04 04 
	cink 

	17 04 05 
	gvožđe i čelik 

	17 04 06 
	kalaj 

	17 04 07 
	mešani metali 

	17 04 09* 
	otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama 

	17 04 10* 
	kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance 

	17 04 11 
	kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 

	17 05 
	zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop 

	17 05 03* 
	zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance 

	17 05 04 
	zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 

	17 05 05* 
	iskop koji sadrži opasne supstance 

	17 05 06 
	iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 

	17 05 07* 
	otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance 

	17 05 08 
	otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07 

	17 06 
	izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest 

	17 06 01* 
	izolacioni materijali koji sadrže azbest 

	17 06 03* 
	ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance 

	17 06 04 
	izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 

	17 06 05* 
	građevinski materijali koji sadrže azbest 

	17 08 
	građevinski materijal na bazi gipsa 

	17 08 01* 
	građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama 

	17 08 02 
	građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01 

	17 09 
	ostali otpadi od građenja i rušenja 

	17 09 01* 
	otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu 

	17 09 02* 
	otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB) 

	17 09 03* 
	ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance 

	17 09 04 
	mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 


 

	18 
	OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAŽIVANJA (IZUZEV OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE DOLAZI OD NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE) 

	18 01 
	otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi 

	18 01 01 
	oštri instrumenti (izuzev 18 01 03) 

	18 01 02 
	delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03) 

	18 01 03* 
	otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije 

	18 01 04 
	otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene) 

	18 01 06* 
	hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance 

	18 01 07 
	hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06 

	18 01 08* 
	citotoksični i citostatični lekovi 

	18 01 09 
	lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08 

	18 01 10* 
	otpadni amalgam iz stomatologije 

	18 02 
	otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja 

	18 02 01 
	oštri instrumenti (izuzev 18 02 02) 

	18 02 02* 
	otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije 

	18 02 03 
	otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije 

	18 02 05* 
	hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance 

	18 02 06 
	hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05 

	18 02 07* 
	citotoksični i citostatični lekovi 

	18 02 08 
	lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07 


 

	19 
	OTPADI IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI 

	19 01 
	otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada 

	19 01 02 
	materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake 

	19 01 05* 
	filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa 

	19 01 06* 
	tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode 

	19 01 07* 
	čvrsti otpadi od tretmana gasa 

	19 01 10* 
	istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa 

	19 01 11* 
	šljaka koja sadrži opasne supstance 

	19 01 12 
	šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 

	19 01 13* 
	leteći pepeo koji sadrži opasne supstance 

	19 01 14 
	leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13 


	19 01 15* 
	prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance 

	19 01 16 
	prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 

	19 01 17* 
	otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance 

	19 01 18 
	otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u 19 01 17 


	19 01 19 
	pesak iz fluidizovanog sloja 

	19 01 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 02 
	otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju) 

	19 02 03 
	prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada 

	19 02 04* 
	prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada 

	19 02 05* 
	muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance 

	19 02 06 
	muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05 

	19 02 07* 
	ulja i koncentrati od separacije 

	19 02 08* 
	tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance 

	19 02 09* 
	čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance 

	19 02 10 
	sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09 

	19 02 11* 
	ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 

	19 02 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 03 
	stabilizovani/solidifikovani otpadi 

	19 03 04* 
	otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani 

	19 03 05 
	stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04 

	19 03 06* 
	otpadi označeni kao opasni, solidifikovani 

	19 03 07 
	solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 

	19 04 
	ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije 

	19 04 01 
	ostakljen (vitrifikovan) otpad 

	19 04 02* 
	leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa 

	19 04 03* 
	čvrsta faza koja se nije vitrifikovala 

	19 04 04 
	tečni otpadi na bazi vode od kaljenja vitrifikovanog otpada 

	19 05 
	otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada 

	19 05 01 
	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnih otpada 

	19 05 02 
	nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada 

	19 05 03 
	kompost van specifikacije 

	19 05 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 06 
	otpadi od aneaerobnoog tretmana otpada 

	19 06 03 
	tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada 

	19 06 04 
	digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada 

	19 06 05 
	tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada 

	19 06 06 
	digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada 

	19 06 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 07 
	procedne vode iz sanitarnih deponija 

	19 07 02* 
	procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance 

	19 07 03 
	procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02 

	19 08 
	otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani 

	19 08 01 
	otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama 

	19 08 02 
	otpad sa peščanog filtera 

	19 08 05 
	muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda 

	19 08 06* 
	zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole 

	19 08 07* 
	rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača 

	19 08 08* 
	otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale 

	19 08 09 
	smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće 

	19 08 10* 
	smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09 

	19 08 11* 
	muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode 

	19 08 12 
	muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11 

	19 08 13* 
	muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode 

	19 08 14 
	muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13 

	19 08 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 09 
	otpadi od pripreme vode za ljudsku potrošnju ili korišćenje u industriji 

	19 09 01 
	čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama 

	19 09 02 
	muljevi od bistrenja vode 

	19 09 03 
	muljevi od dekarbonizacije vode 

	19 09 04 
	istrošeni aktivni ugalj 

	19 09 05 
	zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole 

	19 09 06 
	rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača 

	19 09 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 10 
	otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal 

	19 10 01 
	otpad od gvožđa i čelika 

	19 10 02 
	otpad od obojenih metala 

	19 10 03* 
	laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance 

	19 10 04 
	laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03 

	19 09 05* 
	ostale frakcije koje sadrže opasne supstance 

	19 09 06 
	ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 

	19 11 
	otpadi iz regeneracije ulja 

	19 11 01* 
	istrošena filterska glina 

	19 11 02* 
	kiseli katrani 

	19 11 03* 
	tečni otpadi na bazi vode 

	19 11 04* 
	otpadi od čišćenja goriva bazama 

	19 11 05* 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 

	19 11 06 
	muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05 

	19 11 07* 
	otpadi od prečišćavanja dimnih gasova 

	19 11 99 
	otpadi koji nisu drugačije specificirani 

	19 12 
	otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani 

	19 12 01 
	papir i karton 

	19 12 02 
	metali koji sadrže gvožđe 

	19 12 03 
	obojeni metali 

	19 12 04 
	plastika i guma 

	19 12 05 
	staklo 

	19 12 06* 
	drvo koje sadrži opasne supstance 

	19 12 07 
	drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 

	19 12 08 
	tekstil 

	19 12 09 
	minerali (npr. pesak i kamen) 

	19 12 10 
	sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada) 

	19 12 11* 
	drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance 

	19 12 12 
	drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 

	19 13 
	otpadi od remedijacije zemljišta i podzemnih voda 

	19 13 01* 
	čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance 

	19 13 02 
	čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01 

	19 13 03* 
	muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance 

	19 13 04 
	muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03 

	19 13 05* 
	muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance 

	19 13 06 
	muljevi od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05 

	19 13 07* 
	tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance 

	19 13 08 
	tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 07 


 

	20 
	KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE 

	20 01 
	odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01) 

	20 01 01 
	papir i karton 

	20 01 02 
	staklo 

	20 01 08 
	biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana 

	20 01 10 
	odeća 

	20 01 11 
	tekstil 

	20 01 13* 
	rastvarači 

	20 01 14* 
	kiseline 

	20 01 15* 
	baze 

	20 01 17* 
	foto-hemikalije 

	20 01 19* 
	pesticidi 

	20 01 21* 
	fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu 

	20 01 23* 
	odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike 

	20 01 25 
	jestiva ulja i masti 

	20 01 26* 
	ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25 

	20 01 27* 
	boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance 

	20 01 28 
	boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27 

	20 01 29* 
	deterdženti koji sadrže opasne supstance 

	20 01 30 
	deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29 

	20 01 31* 
	citotoksični i citostatični lekovi 

	20 01 32 
	lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31 

	20 01 33* 
	baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije 

	20 01 34 
	baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 

	20 01 35* 
	odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente 

	20 01 36 
	odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

	20 01 37* 
	drvo koje sadrži opasne supstance 

	20 01 38 
	drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 

	20 01 39 
	plastika 

	20 01 40 
	metali 

	20 01 41 
	otpadi od čišćenja dimnjaka 

	20 01 99 
	ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane 

	20 02 
	otpadi iz vrtova i parkova (uključujući i otpad sa groblja) 

	20 02 01 
	biodegradabilni otpad 

	20 02 02 
	zemlja i kamen 

	20 02 03 
	ostali nebiodegradabilni otpad 

	20 03 
	ostali komunalni otpadi 

	20 03 01 
	mešani komunalni otpad 

	20 03 02 
	otpad sa pijaca 

	20 03 03 
	ostaci od čišćenja ulica 

	20 03 04 
	muljevi iz septičkih jama 

	20 03 06 
	otpad od čišćenja kanalizacije 

	20 03 07 
	kabasti otpad 

	20 03 99 
	komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani 


_______________
* Svaki otpad označen zvezdicom smatra se opasnim otpadom.
Prilog 2.

KATEGORIJE OTPADA

  

	Q1
	Ostaci od proizvodnje ili potrošnje koji nisu drugačije specificirani

	Q2
	Proizvodi bez specifikacija

	Q3
	Proizvodi čiji je rok upotrebe istekao

	Q4
	Prosuti materijali, materijali koji su nastali usled gubitka ili nezgode pri postupanju sa njima, uključujući sve materijale, opremu i sl. kontaminirane pri nezgodi

	Q5 
	Kontaminirani ili zaprljani materijali nastali u toku planiranog postupka (npr. ostaci od postupaka čišćenja, materijali za pakovanje, kontejneri)

	Q6
	Neupotrebljivi delovi (npr. istrošene baterije, katalizatori i dr.)

	Q7
	Supstance koje više ne zadovoljavaju (npr. kontaminirane kiseline ili rastvarači, istrošene soli za termičku obradu i dr.)

	Q8
	Ostaci iz industrijskih procesa (npr. šljaka, destilacioni talozi i dr.)

	Q9
	Ostaci iz procesa za smanjenje zagađenja (npr. mulj iz uređaja za vlažno prečišćavanje gasova, prašina iz vrećastih filtera, potrošeni filteri)

	Q10
	Ostaci od mašinske grube/fine obrade (npr. strugotine, opiljci i otpaci od glodanja i sl.)

	Q11
	Ostaci od ekstrakcije i prerade sirovina (npr. otpad iz rudarstva, naftne isplake i dr.)

	Q12
	Materijali čiji je prvobitni sastav iskvaren (npr. ulje zagađeno polihlorovanim bifenilima - PCB i dr.)

	Q13
	Svaka materija, materijal ili proizvod čije je korišćenje zabranjeno

	Q14
	Proizvodi koje njihov vlasnik odbacuje kao neupotrebljive (npr. poljoprivredni otpad, otpad iz domaćinstva, kancelarijski, komercijalni i otpad iz trgovina i sl.)

	Q15
	Kontaminirani materijali, materije ili proizvodi nastali u procesu remedijacije zemljišta

	Q16
	Bilo koji drugi materijali, materije ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim kategorijama


  

Prilog 3.

Y LISTA 
LISTA KATEGORIJA ILI SRODNIH TIPOVA OPASNOG OTPADA PREMA NJIHOVOJ PRIRODI ILI PREMA AKTIVNOSTI KOJOM SE STVARAJU

Otpadi koji pokazuju bilo koju od karakteristika navedenih u Prilogu 5. i koji se sastoje od:

	Y1
	anatomskih supstanci; bolnički i drugi otpad sa klinika

	Y2
	jedinjenja koja se koriste u farmaciji, medicini i veterini

	Y3
	sredstava za zaštitu drveta

	Y4
	biocida i fito-farmaceutskih supstanci

	Y5
	ostataka supstanci korišćenih kao rastvarači

	Y6
	halogenovanih organskih supstanci koje nisu korišćene kao rastvarači isključujući inertne polimerizovane materijale

	Y7
	mešanih soli koje sadrže cijanide

	Y8
	mineralnih ulja ili uljnih supstanci (npr. mulj od struganja)

	Y9
	ulje/voda, mešavina ugljovodonici/voda, emulzija

	Y10
	supstanci koje sadrže PCB i/ili PCT (npr. dielektrici i sl.)

	Y11
	materijala sa katranom, nastalih rafinacijom, destilacijom ili bilo kojim pirolitičkim tretmanom (npr. na dnu destilacione kolone)

	Y12
	mastila, boja, pigmenata, farbi, lakova, firnajsa

	Y13
	smola, lateksa, plastifikatora, lepkova/adheziva

	Y14
	hemijskih supstanci koje potiču od istraživanja i razvoja ili nastavnim aktivnostima koje nisu identifikovane i/ili su nove i čiji efekti na čoveka i/ili životnu sredinu nisu poznati (npr. ostaci iz laboratorija i sl.)

	Y15
	pirotehničkih i drugih eksplozivnih materijala

	Y16
	fotografskih hemikalija i materijala za razvijanje

	Y17
	bilo kog materijala kontaminiranog sa bilo kojim kongenerom polihlorovanih dibenzo-furana

	Y18
	bilo kog materijala kontaminiranog sa bilo kojim kongenerom polihlorovanih dibenzo-p-dioksina


Otpadi koji se sastoje od bilo koje komponente iz Priloga 4. i koji imaju bilo koju od karakteristika iz Priloga 5. i koji se sastoje od:

	Y19
	životinjskih i biljnih sapuna, masti, voskova

	Y20
	nehalogenovanih organskih supstanci koje nisu korišćene kao rastvarači

	Y21
	neorganskih supstanci bez metala i metalnih jedinjenja

	Y22
	pepela i/ili šljaka

	Y23
	zemlje, peska, gline uključujući zemlju, pesak, glinu iskopanu bagerom

	Y24
	izmešanih soli koje nisu cijanidne

	Y25
	metalne prašine, praha

	Y26
	potrošenih katalizatora

	Y27
	tečnosti ili muljeva koji sadrže metale ili metalna jedinjenja

	Y28
	ostataka od operacija kontrole zagađenja (vrećasti filteri za prašinu i dr.) osim 29, 30 i 33

	Y29
	muljeva iz skrubera

	Y30
	muljeva iz postrojenja za prečišćavanje vode

	Y31
	ostataka dekarbonizacije

	Y32
	ostataka jonoizmenjivačkih kolona

	Y33
	kanalizacionih muljeva, netretiranih ili nepodesnih za upotrebu u poljoprivredi

	Y34
	ostataka čišćenja rezervoara i/ili opreme

	Y35
	kontaminirane opreme

	Y36
	kontaminiranih rezervoara - kontejnera (ambalaža, boce za gas i dr.) čiji sadržaj uključuje jednu ili više komponenti iz Priloga 4.

	Y37
	baterija i drugih električnih ćelija

	Y38
	biljnih ulja

	Y39
	materijala iz selektivnog sakupljanja otpada iz domaćinstava i koji poseduju bilo koju od karakteristika iz Priloga 5.

	Y40
	bilo koji drugi otpad koji sadrži bilo koju komponentu iz Priloga 4. i bilo koju karakteristiku iz Priloga 5.


  

Prilog 4.

C LISTA

Komponente otpada koje ga čine opasnim ako ima karakteristike opisane u Prilogu 5.

Otpadi koji sadrže:

	C1 
	berilijum, jedinjenja berilijuma 

	C2 
	jedinjenja vanadijuma 

	C3 
	jedinjenja hroma (VI) 

	C4 
	jedinjenja kobalta 

	C5 
	jedinjenja nikla 

	C6 
	jedinjenja bakra 

	C7 
	jedinjenja cinka 

	C8 
	arsen; jedinjenja arsena 

	C9 
	selen; jedinjenja selen 

	C10 
	jedinjenja srebra 

	C11 
	kadmijum; jedinjenja kadmijuma 

	C12 
	jedinjenja kalaja 

	C13 
	antimon; jedinjenja antimona 

	C14 
	telur; jedinjenja telura 

	C15 
	jedinjenja barijuma; isključujući barijum sulfat 

	C16 
	živu; jedinjenja žive 

	C17 
	talijum; jedinjenja talijuma 

	C18 
	olovo; jedinjenja olova 

	C19 
	neorganske sulfide 

	C20 
	neorganska jedinjenja fluora; isključujući kalcijum fluorid 

	C21 
	neorganske cijanide 

	C22 
	sledeće alkalne metale ili zemnoalkalne metale: litijum, natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum koji nisu u smeši 

	C23 
	rastvori kiselina ili kiseline u čvrstom obliku 

	C24 
	rastvori baza ili baze u čvrstom obliku 

	C25 
	azbest (prašinu i vlakna) 

	C26 
	fosfor; fosforna jedinjenja, isključujući fosfatne minerale 

	C27 
	metalni karbonili 

	C28 
	perokside 

	C29 
	hlorate 

	C30 
	perhlorate 

	C31 
	azide 

	C32 
	PCB i/ili PCT 

	C33 
	jedinjenja koja se koriste u farmaciji ili veterini 

	C34 
	biocide i fito-farmaceutske supstance (npr. pesticide i sl.) 

	C35 
	infektivne supstance 

	C36 
	kreozati 

	C37 
	izocijanati; tiocijanati 

	C38 
	organske cijanide (npr. nitrile i sl.) 

	C39 
	fenole; jedinjenja fenola 

	C40 
	halogenovane rastvarače 

	C41 
	organske rastvarače, isključujući halogenovane rastvarače 

	C42 
	organohalogena jedinjenja, isključujući inertne polimerizovane materije i ostale supstance navedene u ovom prilogu 

	C43 
	aromatična jedinjenja; policiklična i heterociklična organska jedinjenja 

	C44 
	alifatične amine 

	C45 
	aromatične amine 

	C46 
	etre 

	C47 
	supstance koje imaju osobine eksploziva, isključujući one koje su navedene u ovom prilogu 

	C48 
	sumporna organska jedinjenja 

	C49 
	bilo koji kongener polihlorovanih dibenzo-furana 

	C50 
	bilo koji kongener polihlorovanih dibenzo-p-dioksina 

	C51 
	ugljovodonike i kiseonik; azotna i/ili sumporna jedinjenja koja nisu uzeta u obzir u ovom prilogu. 


 

Prilog 5.

H LISTA
KARAKTERISTIKE OTPADA KOJE GA ČINE OPASNIM

  

	H1 
	"Eksplozivan": supstance i preparati koji mogu eksplodirati pod dejstvom plamena ili koji su više osetljivi na udare ili trenje od dinitrobenzena

	H2 
	"Oksidirajući": supstance i preparati koji izazivaju visoko egzotermne reakcije u kontaktu sa drugim supstancama, posebno sa zapaljivim supstancama

	H3-A
	"Visoko zapaljiv":

	  
	- 0 tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja ispod 21°C uključujući veoma zapaljive tečnosti, ili

	  
	- 1 supstance i preparati koji se mogu zagrevati i konačno zapaliti u kontaktu sa vazduhom na temperaturi okoline bez bilo kakvog izvora energije, ili

	  
	- 2 čvrste supstance i preparati koji se mogu lako zapaliti posle kratkog kontakta sa izvorom paljenja i koji nastavljaju da gore ili budu istrošeni nakon uklanjanja izvora paljenja, ili

	  
	- 3 gasovite supstance i preparati koji su zapaljivi na vazduhu pri normalnom pritisku, ili

	  
	- 4 supstance i preparati koji u kontaktu sa vodom ili vlažnim vazduhom, razvijaju visoko zapaljive gasove u opasnim količinama

	H3-B
	"Zapaljiv": tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja jednaku ili veću od 21°C i manju ili jednaku 55°C

	H4 
	"Nadražujući (iritantan)": supstance i preparati koji nisu korozivni i koji kroz neposredan, odložen ili ponovljen kontakt sa kožom ili sluzokožom, mogu prouzrokovati zapaljenje

	H5 
	"Štetan (opasan)": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ograničene rizike po zdravlje

	H6 
	"Otrovan": supstance i preparati (uključujući veoma toksične supstance i preparate) koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ozbiljne, akutne ili hronične rizike po zdravlje, i čak smrt

	H7 
	"Karcinogen": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati rak ili njegov porast 

	H8 
	"Korozivan": supstance i preparati koji mogu uništiti živo tkivo pri kontaktu

	H9 
	"Infektivan": supstance i preparati koje sadrže mikroorganizme ili njihove toksine, koji su poznati ili se sumnja da izazivaju oboljenje kod čoveka ili drugih živih organizama

	H10 
	"Toksičan za reprodukciju (teratogen)": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nenasledne urođene nepravilnosti ili njihov porast

	H11 
	"Mutagen": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nasledne genetske nedostatke ili njihov porast

	H12 
	Otpad koji oslobađa toksične ili veoma toksične gasove u kontaktu sa vodom, vazduhom ili kiselinom

	H13* 
	"Izaziva preosetljivost": supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode karakteristični negativni efekti 

	H14 
	"Ekotoksičan": otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odložene rizike za jedan ili više sektora životne sredine

	H15
	Otpad koji ima svojstvo da na bilo koji način, nakon odlaganja, proizvodi druge supstance, npr. izluževine, koje poseduju bilo koju navedenu karakteristiku (H1-H14) 


_______________
* u zavisnosti od raspoloživih metoda testiranja 
Prilog 6.

D LISTA 
OPERACIJE ODLAGANJA

  

	OZNAKA
	OPIS OTPADA

	D1
	Deponovanje otpada u zemljište ili na zemljište (npr. deponije i dr.)

	D2
	Izlaganje otpada procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnog otpada ili muljeva u zemljištu)

	D3
	Duboko ubrizgavanje (npr. deponovanje vrsta otpada koje se pumpama mogu ubrizgavati u bunare, napuštene rudnike soli ili prirodne depoe)

	D4
	Površinsko deponovanje (npr. deponovanje tečnih ili muljevitih vrsta otpada u jame, bazene ili lagune itd.)

	D5
	Odlaganje otpada u posebno projektovane deponije (npr. odlaganje otpada u linearno poređane pokrivene kasete, međusobno izolovane i izolovane od životne sredine)

	D6
	Ispuštanje u vode, osim u mora, odnosno okeane

	D7
	Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući utiskivanje u morsko dno

	D8
	Biološki tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12

	D9
	Fizičko-hemijski tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija)

	D10
	Spaljivanje (insineracija) na tlu

	D11
	Spaljivanje (insineracija) na moru*

	D12
	Trajno skladištenje (npr. smeštaj kontejnera u rudnik)

	D13
	Mešanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12**

	D14
	Prepakovanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13

	D15
	Skladištenje otpada koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (izuzimajući privremeno skladištenje, tokom sakupljanja, na mestu gde je proizveden otpad)


  

	(*)
	Ova operacija je zabranjena propisima EU i međunarodnim konvencijama.

	(**)
	Ukoliko nema druge odgovarajuće D oznake, u ovu kategoriju se mogu uključiti pripremne operacije koje prethode odlaganju, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje ili odvajanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od D1 do D12.


  

R LISTA
OPERACIJE ISKORIŠĆENJA OTPADA

  

	OZNAKA
	OPIS OTPADA

	R1
	Korišćenje otpada prvenstveno kao goriva ili drugog sredstva za proizvodnju energije*

	R2
	Regeneracija/prerada rastvarača

	R3
	Recikliranje/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i ostale procese biološke transformacije)**

	R4
	Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala

	R5
	Recikliranje/prerada drugih neorganskih materijala***

	R6
	Regeneracija kiselina ili baza

	R7
	Obnavljanje komponenata koje se koriste za smanjenje zagađenja

	R8
	Obnavljanje komponenata katalizatora

	R9
	Re-rafinacija ili drugi način ponovnog iskorišćenja otpadnog ulja

	R10
	Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji imaju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak

	R11
	Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10

	R12
	Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11****

	R13
	Skladištenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremeno skladištenje otpada na lokaciji njegovog nastanka) 


  

	  
	Ovo uključuje spalionice čvrstog komunalnog otpada, samo ako je njihova energetska efikasnost jednaka ili iznad:

	
	- 0,60 za postrojenja u radu i sa dozvolom za rad do 1. januara 2009. godine,

	
	- 0,65 za postrojenja, sa dozvolom nakon 31. decembra 2008. godine, 

	
	koristeći sledeću formulu:

	
	Energetska efikasnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

	
	u kojoj je:

	
	Ep - godišnja energija koja je proizvedena kao toplotna ili električna energija. Sračunata je kao energija u formi električne pomnoženom sa 2,6 i toplotne koja je proizvedena za komercijalnu upotrebu pomnožena sa 1,1 (GJ/ godišnje).

	
	Ef - godišnji energetski unos u sistem iz goriva koja doprinose proizvodnji pare (GJ/godišnje).

	
	Ew - godišnja energija sadržana u prerađenom otpadu, koja se izračunava pomoću neto toplotne vrednosti otpada (GJ/godišnje).

	
	Ei - godišnje uvezena energija, isključujući Ew i Ef (GJ/godišnje).

	
	0,97 - faktor koji se odnosi na energetske gubitke u pepelu na dnu i radijaciji.

	
	Ova formula se upotrebljava u skladu sa referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada.

	(**)
	Ovo uključuje gasifikaciju i pirolizu koristeći komponente kao hemikalije.

	(***)
	Ovo uključuje čišćenje zemljišta koje dovodi do njegovog obnavljanja i recikliranja neorganskih građevinskih materijala.

	(****)
	Ukoliko nema druge odgovarajuće R oznake, ovo može uključiti pripremne operacije koje prethode operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, demontaža, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje, prepakivanje, odvajanje ili mešanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od R1 do R11.


 

Prilog 7.

GRANIČNE VREDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH KOMPONENTI U OTPADU NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJU KARAKTERISTIKE OTPADA
(SVOJSTVA OTPADA KOJA GA KARAKTERIŠU KAO OPASAN OTPAD)

  

	H1 "Eksplozivan": 
	- Otpad klasifikovan kao klasa 1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR (European Agreement on the international transport of dangerous goods on road, ADR).

	H2 "Oksidirajući":
	- Otpad klasifikovan kao klasa 5.1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 5.2 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR

	H3 - A "Visoko zapaljiv":
	- Tečni otpadi koji imaju temperaturu paljenja nižu od 21°C
- Otpad klasifikovan kao klasa 2 i označeni slovima F, TF, ili TFC prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.2 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.3 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR

	H3 - B "Zapaljiv": 
	- Tečni otpad koji ima temperaturu paljenja nižu od 55°C

	H4 "Nadražujući (iritantan)": 
	- Ako sadrži 10% masenih ili više, jedne ili više nadražujućih supstanci klasifikovanih kao R41 ili
- Ako sadrži 20% masenih ili više, jedne ili više nadražujućih supstanci klasifikovanih kao R36, R37 ili R38 prema posebnom propisu o hemikalijama

	H5 "Štetan (opasan)":
	Otpad koji sadrži 25% masenih ili više, jedne ili više supstanci klasifikovanih kao štetne prema posebnom propisu o hemikalijama

	H6 "Otrovan": 
	- Otpad koji sadrži 0,1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao veoma toksične prema posebnom propisu o hemikalijama.
- Otpad koji sadrži 3% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao toksične prema posebnom propisu o hemikalijama. 

	H7 "Karcinogen": 
	- Otpad koji sadrži 0,1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao karcinogene (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama.

	H8 "Korozivan":
	- Otpad koji sadrži 1% masenih ili više jedne ili više supstanci označenih kao korozivne oznakom R35 prema posebnom propisu o hemikalijama.
- Otpad koji sadrži 5% masenih ili više jedne ili više supstanci označenih kao korozivne oznakom R34 prema posebnom propisu o hemikalijama.

	H9 "Infektivan": 
	- Otpad kontaminirani opasnim patogenim mikroorganizmima u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zaštite zdravlja ljudi.
- Otpad kontaminirani opasnim patogenim mikroorganizmima u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zaštite zdravlja životinja.

	H10 "Toksičan za reprodukciju (teratogen)": 
	- Otpad koji sadrži 0.5% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao toksično za reprodukciju (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama

	H11 "Mutagen": 
	- Otpad koji sadrži 0.1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao mutagene (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama

	H12 "Supstance ili otpad koji u kontaktu sa vodom, vazduhom ili u kiselini otpuštaju toksične ili veoma toksične gasove": 
	- Otpad čiji ukupan sadržaj oslobađajućih sulfida i cijanida pri pH 4 prevazilazi sledeće vrednosti koncentracija:
S2- - lako oslobađajući 10000 mg/kg dm
CN - lako oslobađajući 1000 mg/kg dm 
dm - suva masa 

	H13 "Izaziva preosetljivost": 
	supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode karakteristični negativni efekti 

	H14 "Ekotoksičnost": 
	- CFHCs, HCFHCs, HFHCs, FHCs, Haloni
- Ekotoksične supstance definisane klasom 9, broj 11 ili 12 prema ADR propisima.
CFHCs: hlorofluorougljovodonici (hlorofluorohydrocarbons); HCFCs: delimično halogenovani hlorofluorougljovodonici (partly halogenated chlorofluorohydrocarbons); HFHCs: delimično halogenovani fluorougljovodonici (partly halogenated fluorohydrocarbons); FHCs: fluorougljovodonici (flourohydrocarbons). 

	H15
"Otpad koji ima svojstvo da na svaki način nakon odlaganja proizvede drugu supstancu npr. izluževine koja ima neku od navedenih karakteristika (H1-H14)": 
	- Otpad kod koga ukupne vrednosti koncentracija zagađujućih materija prelaze sledeće vrednosti koncentracija: 
1. Sadržaj neorganskih supstanci (ekstrakt u vodenoj sredini):
Živa 20 mg/kg dm ili 3 000 mg/kg dm1
Arsen2,3 5 000 mg/kg dm
Olovo2,3 10 000 mg/kg dm
Kadmijum2,3 5 000 mg/kg dm
1 odnosi se na solidifikovane otpade koji sadrže nerastvorna sulfidna jedinjenja
2 ne odnosi se na vitrifikovani otpad
3 ne odnosi se na legure čelika 
2. Sadržaj organskih supstanci:
PAH 100 mg/kg dm
PCB 100 mg/kg dm 
PCDD/PCDF 10 000 ng TEF/kg dm4
POX 1 000 mg/kg dm
Ugljovodonici (mineralna ulja) 20 000 mg/kg dm5
BTX 500 mg/kg dm
Fenoli (slobodni) 10 000 mg/kg dm
4 TEF - ekvivalentni toksični faktor prema propisu iz oblasti zaštite vazduha
5 ne odnosi se na bitumen i asfalt
- Otpad kod koga procedna tečnost ima vrednosti koncentracija koje prelaze sledeće vrednosti koncentracija u skladu sa 3.a i tečni otpad koji ima vrednosti koncentracija koje prelaze sledeće vrednosti koncentracija u skladu sa 3.b 

Redni broj

Parametar

Koncentracija u procednoj tečnosti mg/kg dm 3.a
Ukupan sadržaj mg/l 3.b
1

pH vrednost

6-13

2-11.5

2

Ostatak isparavanja na 105°C 

100000

30000

3

Antimon Sb

50

5

4

Arsen As

50

5

5

Bakar Cu

100

10

6

Barijum Ba

500

50

7

Berilijum Be

5

0.5

8

Bor B

1000

100

9

Vanadijum V

200

20

10

Živa Hg

0.5

0.05

11

Kadmijum Cd

5

0.5

12

Kalaj Sn

1000

100

13

Kobalt Co

100

10

14

Nikl Ni

500

50

15

Olovo Pb

100

10

16

Selen Se i Telur Te ukupno

50

5

17

Srebro Ag

50

5

18

Talijum Th

20

2

19

Hrom ukupni Cr

300

30

20

Hrom (VI) Cr

20

2

21

Cink Zn

1000

100

22

Amonijak (NH4+)

10000

1000

23

Nitriti (NO2-)

1000

100

24

Sulfidi S2-
200

20

25

Fluoridi (F-)

500

50

26

Cijanidi ukupni 

200

20

27

Cijanidi lako otpuštajući 

20

2

28

AOX (halogena organska jedinjenja koja se mogu adsorbovati) kao Cl

100

10

29

Indeks fenola

1000

100

30

Policiklični aromatični ugljovodonici PAH7
0.5

0.05

31

Ukupni ugljovodonici osim pod6,7
1000

100

32

Ukupni ugljovodonici6,7
50

-

Napomena:
dm - suva masa
PAH je definisan kao suma 6 jedinjenja: flouranthene (C16H10), benzo[k]fluoranthene (C20H12), benzo[a]pyrene (C20H12),
benzo[g,h,I]perylene (C20H12), benzo[b]fluoranthene (C20H12), indeno[1,2,3-c,d]pyrene (C20H12).
6 Za otpade: uljem kontaminirano zemljište; ostalo kontaminirano zemljište; otpadni mulj od bušenja i otpad koji sadrži nerafinisano ulje; otpadno nerafinisano ulje koje sadrži mulj; otpadna zemlja, otpadna iskopana zemlja i otpad od rušenja koji sadrže nerafinisano ulje, primenjuje se vrednost granične koncentracije od 50 mg/kg dm
7 Procedna tečnost treba da se centrifugira, a ne da se filtrira. Procedna tečnost je definisana tehničkim standardom. EN 12457-2:2002



Napomena: Od graničnih vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu se može odstupiti uzimajući u obzir procenu rizika od upravljanja otpadom na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Pored datih parametara mogu se ispitivati i druge parametre koje je moguće naći u otpadu ili procednoj tečnosti, a koji mogu biti zagađujuće materije značajne sa aspekta procene rizika u odnosu na životnu sredinu i na zdravlje ljudi. 
 

Prilog 8.

LISTA PARAMETARA ZA ODREĐIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH OSOBINA OPASNOG OTPADA NAMENJENOG ZA FIZIČKO-HEMIJSKI TRETMAN

U opasnom otpadu namenjenom za fizičko-hemijski tretman ispituje se posebno:

	Red. br.
	U otpadu koji sadrži pretežno organske supstance
	U otpadu koji sadrži pretežno neorganske supstance

	  
	Za otpad koji sadrži pretežno organske supstance
	Za otpad koji sadrži pretežno neorganske supstance

	1.
	Senzorska svojstva (miris, boja, konzistencija, fizička forma)
	Senzorska svojstva (miris, boja, konzistencija, fizička forma)

	2.
	pH vrednost
	pH vrednost

	3.
	Sadržaj ukupnih ugljovodonika (ulja)
	Elektroprovodljivost

	4.
	Sadržaj vode, odnosno vlage
	Sadržaj ukupnih ugljovodonika (ulja)

	5.
	Sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika 
	Sadržaj vode, odnosno vlage

	6.
	Sadržaj fenola
	Sadržaj nitrita

	7.
	Sadržaj ukupnih halogena
	Sadržaj lako oslobodivih cijanida pri pH≥7

	8.
	Sadržaj polihlorovanih bifenila
	Sadržaj hroma (VI)

	9.
	Sadržaj lako oslobodivih cijanida pri pH≥7
	Sadržaj teških metala: Hrom Cr, Kadmijum Cd, Nikl Ni, Živa Hg, Olovo Pb

	10.
	Sadržaj teških metala: Hrom Cr, Kadmijum Cd, Nikl Ni, Živa Hg, Olovo Pb
	  

	  
	Napomena: Operater koji upravlja postrojenjem za fizičko - hemijski tretman opasnog otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada, kao što su sadržaj nitrita, saponifikacioni broj, EOX - halogena organska jedinjenja koja se mogu ekstrahovati, kao Cl i drugo. 
	Napomena: Operater koji upravlja postrojenjem za fizičko - hemijski tretman opasnog otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada, kao što su sadržaj ukupnih halogena, sadržaj fosfata, i drugo. 


Minimalni kriterijumi za odlaganje granulisanog otpada ili monolitnog otpada 

1. Odlaganje na deponiju opasnog otpada

	Parametar
	Granična vrednost koncentracije u granulisanom otpadu

	Gubitak žarenjem (LOI)
	10%

	Ukupni organski ugljenik (TOC)
	6%

	Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
	Mora se proceniti

	  
	Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/kg dm*
(L/S= 10 l/kg)**

	Antimon, Sb
	5

	Arsen, As
	25

	Bakar, Cu
	100

	Barijum, Ba
	300

	Živa, Hg
	2

	Kadmijum, Cd
	5

	Molibden, Mo
	30

	Nikl, Ni
	40

	Olovo, Pb
	50

	Selen, Se 
	7

	Hrom ukupni, Cr
	70

	Cink, Zn
	200

	Ostatak isparavanja na 105°C
	100000

	Rastvorni organski ugljenik (DOC)
	1000

	Sulfati (SO42-)
	50000

	Fluoridi (F-)
	500

	Hloridi (Cl-)
	25000

	  
	Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/m2kg dm (monolitni otpad)***

	Antimon, Sb
	2.5

	Arsen, As
	20

	Bakar, Cu
	60

	Barijum, Ba
	150

	Živa, Hg
	0.4

	Kadmijum, Cd
	1

	Molibden, Mo
	20

	Nikl, Ni
	15

	Olovo, Pb
	20

	Selen, Se 
	5

	Hrom ukupni, Cr
	25

	Cink, Zn
	100

	Rastvorni organski ugljenik (DOC)
	Mora se proceniti

	Sulfati (SO42-)
	20000

	Fluoridi (F-)
	200

	Hloridi (Cl-)
	20000

	  
	Dodatne vrednosti koncentracije u monolitnom otpadu

	pH
	Mora se proceniti

	Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
	Mora se proceniti

	Elektroprovodljivost, µS/cm na 20°C/m2
	Mora se proceniti


 

	*
	dm - suva masa

	**
	Odnosi se na granulisani ili lomljeni monolitni otpad. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima: 
EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction), 
EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liqiud to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction). 

	***
	Testovi izluživanja za monolitni otpad se vrše prema standardu NEN 7345 Leaching Characteristics of Soil and Stony Building and Waste Materials - Leaching Tests - Determination of the Leaching of Inorganic Components from Building and Monolithic Waste Materials with the Diffusion Test. Granične vrednosti koncentracije su date u odnosu na test od 64 dana, ali je moguće koristiti kraći test u prva četiri koraka, pri čemu su granične vrednosti koncentracije četvrtina od vrednosti koncentracija za pojedine parametre, datih u tabeli.
Pored parametara datih u tabeli moguće je ispitivati i druge parametre koji se mogu naći u otpadu kao što su zagađujuće materije, a koji su značajni sa aspekta procene rizika uključujući hidrogeološki aspekt.


2. Odlaganje nereaktivnog opasnog otpadaa na deponije neopasnog otpada u kasete koje se ne koriste za odlaganje biodegradabilnog otpada

	Parametar
	Granična vrednost koncentracije u granularnom otpadu

	Ukupni organski ugljenik (TOC)
	5%

	pH
	Minimum 6

	Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
	Mora se proceniti

	  
	Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/kg dm*
(L/S= 10 l/kg)**

	Antimon, Sb
	0.7

	Arsen, As
	2

	Bakar, Cu
	50

	Barijum, Ba
	100

	Živa, Hg
	0.2

	Kadmijum, Cd
	1

	Molibden, Mo
	10

	Nikl, Ni
	10

	Olovo, Pb
	10

	Selen, Se 
	0.5

	Hrom ukupni, Cr
	10

	Cink, Zn
	50

	Ostatak isparavanja na 105°C
	60000

	Rastvorni organski ugljenik (DOC)
	800

	Sulfati (SO42-)
	20000

	Fluoridi (F-)
	150

	Hloridi (Cl-)
	15000

	  
	Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/m2kg dm (monolitni otpad)***

	Antimon, Sb
	0.3

	Arsen, As
	1.3

	Bakar, Cu
	45

	Barijum, Ba
	45

	Živa, Hg
	0.1

	Kadmijum, Cd
	0.2

	Molibden, Mo
	7

	Nikl, Ni
	6

	Olovo, Pb
	6

	Selen, Se 
	0.4

	Hrom ukupni, Cr
	5

	Cink, Zn
	30

	Rastvorni organski ugljenik (DOC)
	Mora se proceniti

	Sulfati (SO42-)
	10000

	Fluoridi (F-)
	60

	Hloridi (Cl-)
	10000

	  
	Dodatne vrednosti koncentracije u monolitnom otpadu

	pH
	Mora se proceniti

	Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
	Mora se proceniti

	Elektroprovodljivost, µS/cm na 20°C/m2
	Mora se proceniti


	a
	nereaktivni opasan otpad je opasan otpad kod koga se ponašanje pri izluživanju ne menja na gore u dužem vremenskom periodu, pri uslovima koji su prisutni na deponiji ili mogućem akcidentu: u samom otpadu, usled uticaja spoljnih faktora (temperatura, vazduh ili slično), uticajem drugih otpada uključujući i proizvode odlaganja otpada: gas sa deponije i procedne vode). 

	*
	dm - suva masa

	**
	Odnosi se na granulisani ili lomljeni monolitni otpad. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima: 

	  
	EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction), 

	  
	EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction). 

	***
	Testovi izluživanja za monolitni otpad se vrše prema standardu NEN 7345 Leaching Characteristics of Soil and Stony Building and Waste Materials - Leaching Tests - Determination of the Leaching of Inorganic Components from Building and Monolithic Waste Materials with the Diffusion Test. Vrednosti granične vrednosti koncentracije su date u odnosu na test 64 dana, ali je moguće koristiti kraći test u prva četiri koraka, pri čemu su granične vrednosti koncentracije četvrtina od vrednosti koncentracija za pojedine parametre, datih u tabeli.

	  
	Pored parametara datih u tabeli moguće je ispitivati i druge parametre koji se mogu naći u otpadu kao što su zagađujuće materije, a koji su značajni sa aspekta procene rizika.


  

Prilog 9.

LISTA PARAMETARA ZA ISPITIVANJE OTPADA ZA POTREBE TERMIČKOG TRETMANA

1. U otpadu namenjenom termičkom tretmanu insineracijom ili ko-insineracijom ispituje se posebno:

- senzorska svojstva,

- temperatura paljenja,

- kalorijska vrednost (MJ/kg),

- sadržaj vode, odnosno vlage,

- sadržaj pepela, 

- sadržaj ukupnih halogena izraženo kao hlor (Cl), 

- sadržaj sumpora (S), 

- sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB),

- sadržaj teških metala: arsen (As), antimon (Sb), bakar (Cu), berilijum (Be), vanadijum (V), živa (Hg), kadmijum (Cd), kalaj (Sn), kobalt (Co), nikl (Ni), olovo (Pb), talijum (Ta), hrom (Cr) i cink (Zn).

2. Operater koji upravlja postrojenjem za termički tretman otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada kao što su sadržaj halognih supstanci pojedinačno (Cl, F, Br, I), sadržaj cijanida, viskozitet, gustina, mehanička onečišćenja, sadržaj makro elemenata (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Mn2O3, K2O) i drugo. 

3. Granične vrednosti pojedinih komponenti u otpadu za su - spaljivanje

	Parametar 
	Jedinica 
	Granična vrednost u otpadu koji je sagorljiv 
	Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje kao alternativno gorivo 
	Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje radi energetskog ponovnog iskorišćenja 
	Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje radi materijalnog iskorišćenja alternativni sirovinski materijal 

	
	
	
	
	Otpaci i ostaci od plastike, papira, drveta, tekstila - visoko kalorijska frakcija iz komunalnog otpada 
	Otpad od korišćenja ulja, rastvarača, lakova 
	

	Kalorijska vrednost 
	MJ/kg 
	- 
	>8 
	>8 
	>8 
	- 

	Ukupni sumpor, S 
	% 
	- 
	3 
	- 
	- 
	1 

	Ukupni hlor, Cl 
	% 
	12 
	2 
	2 
	- 
	- 

	Ukupni fluor, F, brom, Br i jod, J 
	% 
	- 
	0.5 
	0.5 
	0.5 
	- 

	Ukupni halogeni izraženi kao hlor, Cl 
	% 
	- 
	2 
	2 
	2 
	0.5 

	Arsen, As 
	mg/kg 
	152
	152
	15 
	20 
	20 

	Antimon, Sb 
	mg/kg 
	52
	52
	20 (200)1
	100 
	1 

	Bakar, Cu 
	mg/kg 
	1002
	1002
	500 
	500 
	100 

	Barijum, Ba 
	mg/kg 
	- 
	2002
	- 
	- 
	600 

	Berilijum, Be 
	mg/kg 
	52
	52
	2 
	2 
	3 

	Vanadijum, V 
	mg/kg 
	1002
	1002
	25 
	10 
	200 

	Živa, Hg 
	mg/kg 
	0.52
	0.52
	2 
	2 
	0.5 

	Kadmijum, Cd 
	mg/kg 
	22
	22
	10 
	10 
	0.8 

	Kalaj, Sn 
	mg/kg 
	102
	102
	70 
	100 
	50 

	Kobalt, Co 
	mg/kg 
	202
	202
	100 
	25 
	30 

	Nikl, Ni 
	mg/kg 
	1002
	1002
	200 
	100 
	100 

	Olovo, Pb 
	mg/kg 
	2002
	2002
	500 
	800 
	50 

	Telur, Tl 
	mg/kg 
	32
	32
	10 
	5 
	1 

	Hrom ukupan, Cr 
	mg/kg 
	1002 
	1002
	300 
	300 
	100 

	Cink, Zn 
	mg/kg 
	4002
	4002
	- 
	- 
	400 

	PCB 
	mg/kg 
	502
	30 
	30 
	50 
	- 

	Viskozitet na 20 ºC - odnosi se na otpadna ulja 
	cp 
	- 
	250 
	- 
	- 
	- 


	  
	_______________
1 PET, poliester
2 na 25 MJ/kg. Vrednosti su date na osnovu niže kalorijske vrednosti otpada. Vrednost 25 MJ/kg se odnosi na kalorijsku vrednost kamenog uglja. Ako je kalorijska vrednost otpada veća ili manja od 25 MJ/kg dopustivost sadržaja teških metala i ostalih zagađujućih materija se menja proporcionalno.


Nezavisno od toga da li su ispoštovane utvrđene granične vrednosti date u ovom prilogu i posebnim propisom kojim se uređuje spaljivanje otpada, dozvoljeno je odstupanje od graničnih vrednosti datih u tabeli, samo ako se ograničenjem količina korišćenog otpada obezbedi da ne dođe do značajnog pogoršanja emisija, što operater dokazuje u skladu sa posebnim propisom. 

Prilog 10.

LISTA PARAMETARA ZA ISPITIVANJE OTPADA ZA ODLAGANJE

1. Parametri za ispitivanje toksičnih karakteristika otpada namenjenog odlaganju

	Parametar 
	Granična vrednost koncentracije u mg/l 

	Antimon, Sb 
	15 

	Arsen, As 
	5 

	Barijum, Ba 
	100 

	Bakar, Cu 
	25 

	Vanadijum, V 
	24 

	Živa, Hg 
	0.2 

	Kadmijum, Cd 
	1 

	Molibden, Mo 
	350 

	Nikl, Ni 
	20 

	Olovo, Pb 
	5 

	Selen, Se 
	1 

	Srebro, Ag 
	5 

	Hrom ukupni, Cr 
	5 

	Cink, Zn 
	250 

	Benzen 
	0.5 

	Vinil hlorid 
	0.2 

	2,4 - D (hlorovana fenoksi jedinjenja: estri, amini, soli) 
	10 

	DDT 
	0.1 

	1,4 - Dihlorbenzen 
	7.5 

	1,2 - Dihloroetan 
	0.5 

	1,1 - Dihloroetilen 
	0.7 

	2,4 - Dinitrotoluen 
	0.13 

	Endrin 
	0.02 

	o-krezol 
	200 

	m-krezol 
	200 

	p-krezol 
	200 

	Krezol ukupni 
	200 

	Lindan 
	0.4 

	Metil etil keton 
	200 

	Metoksihlor 
	10 

	Nitrobenzen 
	2 

	PCB 
	5 

	Pentahlorfenol 
	100 

	Piridin 
	5 

	Tetrahloretilen 
	0.7 

	Trihloretilen 
	0.5 

	2,4,5 - Trihlorfenol 
	400 

	2,4,6 - Trihlorfenol 
	2 

	Toxaphen 
	0.5 

	2,4,5 - TP (hlorovane fenoksi kiseline) 
	1 

	Ugljentetrahlorid 
	0.5 

	Heptahlor i epoksidi 
	0.008 

	Heksahlorbenzen 
	0.13 

	Heksahlor -1,3- butadien 
	0.5 

	Heksahloretan 
	3 

	Hlordan 
	0.03 

	Hlorbenzen 
	100 

	Hloroform 
	6 


Napomena: Test toksičnosti se vrši prema metodi Method 1311 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), "Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods", US EPA Publication SW-846 
2. Parametri za ispitivanje otpada i procednih voda iz deponija inertnog, neopasnog ili opasnog otpada

	Parametar
	Deponija inertnog otpada
	Deponija neopasnog otpada
	Deponija opasnog otpada

	Parametri koji se odnose na otpad

	pH vrednost
	  
	>6
	  

	Ukupni organski ugljenik (m/m %)
	3
	5
	6

	Gubitak žarenjem (LOI) (%)
	  
	  
	10%

	BTEX (mg/kg)
	6
	  
	  

	PCBs (7 kongenera) (mg/kg)
	1
	  
	  

	Mineralna ulja C10-C40 (mg/kg)
	500
	  
	  

	PAHs (policiklični aromatični ugljovodonici)** (mg/kg)
	100
	  
	  

	Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
	  
	Mora se proceniti
	Mora se proceniti

	Granične vrednosti koncentracija u procednoj tečnosti prema testovima izluživanja L/S = 10 l/kg*** 

	Antimon, Sb
	0.06
	0.7
	5

	Arsen, As
	0.5
	2
	25

	Bakar, Cu
	2
	50
	100

	Barijum, Ba
	20
	100
	300

	Živa, Hg
	0.01
	0.2
	2

	Kadmijum, Cd
	0.04
	1
	5

	Molibden, Mo
	0.5
	10
	30

	Nikl, Ni
	0.4
	10
	40

	Olovo, Pb
	0.5
	10
	50

	Selen, Se 
	0.1
	0.5
	7

	Hrom ukupni, Cr
	0.5
	10
	70

	Cink, Zn
	4
	50
	200

	Indeks fenola
	1
	  
	  

	Ostatak isparenja na 105°C (TDS)
	4000
	60000
	100000

	Rastvorni organski ugljenik (DOC) pri svom pH ili pH 7.5-8.0
	500
	800
	1000

	Sulfati, SO42-
	1000
	20000
	50000

	Fluoridi, F-
	10
	150
	500

	Hloridi, Cl-
	800
	15000
	25000


_______________

	*
	odlaganje neopasnog otpada u kaseti sa stabilnim nereaktivnim opasnim otpadom i odlaganje granulisanog opasnog otpada koji je prihvatljiv na deponiji neopasnog otpada

	**
	PAH - ukupno 17

	***
	L/S - odnos tečne L prema čvrstoj S fazi. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima: EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction), EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction).


Napomena: Pored parametara datih u tabelama moguće je ispitivati i druge parametre koje je moguće naći u otpadu ili procednoj tečnosti, a koji mogu biti zagađujuće materije značajne sa aspekta procene rizika u odnosu na životnu sredinu i na zdravlje ljudi. 
 

Obrazac 1.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA

  

	Naziv i adresa, broj telefona, faksa i e-mail-a ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada koja je vršila ispitivanja:
	 
	Ovlašćenje za ispitivanje
otpada br. _____ od __________
izdato od ____________________


  

	(Mesto predviđeno za oznaku akreditacije)
	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA
	(Mesto predviđeno za logo Ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada)


	Prekogranično kretanje
	  
	  Broj: 

	Tretman
	  
	  Datum: 

	Odlaganje
	  
	  


  

	Podaci o podnosiocu zahteva

	Naziv podnosioca zahteva:

	Adresa:


	Lice za kontakt:
	Tel:
	Faks:
	e-mail:


	A. Opšti podaci:

	1.
	Naziv otpada:

	2.
	Proizvođač otpada:

	3.
	Vlasnik otpada:

	3.
	Opis postupka nastanka otpada:

	4.
	Identifikacioni broj uzorka otpada:

	5.
	Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje:

	6.
	Fizičko svojstvo otpada:
           1. prah
           2. čvrsta materija
           3. viskozna materija
           4. pasta
           5. mulj
           6. tečna materija
           7. gasovita materija
           8. ostalo (precizirati)


  

	B. Klasifikacija otpada

	1
	Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista):

	2
	Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada:

	3
	Karakter otpada opasan/neopasan/inertan

	4
	Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista):

	5
	C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista):

	6
	H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista):

	7
	Napomena:


  

	C. Podaci o uzorku

	Naziv otpada:

	Lokacija sa koje je uzet uzorak:

	GPS koordinate    N ° ' "

	            EO ° ' "

	Identifikacioni broj uzorka:

	Uzorkovanje izvršio:
	Datum i vreme:

	Način i metoda uzorkovanja:

	Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje:

	Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno):

	Napomene: (upisuju se podaci o nesprovedenim ispitivanjima ili se na drugi način odstupilo od zahteva za ispitivanje. Ako je deo ispitivanja obavio podugovarač navodi se da je sastavni deo ovog Izveštaja izveštaj o ispitivanju Laboratorije koja je vršila podugovorena ispitivanja, navodi se ime podugovarača i broj izveštaja o ispitivanju Laboratorije koja je vršila ispitivanja)


Rezultati fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških ispitivanja otpada

	Parametar
	Nađena vrednost
	Referentna vrednost
	Oznaka metode

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


Napomena:
(Upisati posebno naznačena dokumenta i nazive Pravilnika po kojima je vršeno ispitivanje i ostale napomene značajne za vrstu ispitivanja, ako je relevantno)

Mesto i datum završetka ispitivanja

	Izvršio merenja:
	Overio merenja:

	Potpis: ____________________
	____________________

	Potpis: ____________________
	  

	Potpis: ____________________
	  

	 

 
	 

	Mesto i datum izrade Izveštaja:

 
	 

	Izveštaj uradio:
	Odgovorno lice:

	____________________
	____________________


  

Obrazac 2.

KLASIFIKACIJA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE

  

	Naziv i adresa, broj telefona, faksa i e-mail-a ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada koja je vršila ispitivanja:
	 
	Ovlašćenje za ispitivanje
otpada br. _____ od __________
izdato od ____________________


  

	KLASIFIKACIJA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE
	1) Mesto predviđeno za logo Ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada

	2) NEOPASAN OTPAD

OPASAN OTPAD

 

Uvoz




 

Izvoz



 

Tranzit



 


	3)Broj:
  Datum:


  

4) Naziv otpada:
5) Podaci o podnosiocu zahteva:

6) Naziv podnosioca zahteva:

7) Adresa:

	8) Lice za kontakt:
	9) Tel:
	10) Faks:
	11) e-mail:


  

	A. Opšti podaci: 

	1. 
	Izvoznik otpada: 

	2. 
	Uvoznik otpada: 

	3. 
	Posrednik u tranzitu otpada: 

	4. 
	Planirani prevoznik: 

	5. 
	Proizvođač otpada:

	6. 
	Opis postupka nastanka otpada: 

	7. 
	Odlagač/prerađivač otpada: 

	8. 
	Ukupna količina otpada predviđena za uvoz, izvoz, tranzit: 

	9. 
	Zemlja izvoza: 

	 10. 
	Zemlja/zemlje tranzita: 

	 11. 
	Zemlja uvoza: 

	 12. 
	Predviđen period za izvoz, tranzit, uvoz: 

	 13. 
	Način transporta: 

	 14. 
	Pakovanje: 

	 
	 

	B. Podaci o otpadu

	1.
	Naziv i sastav otpada:

	2.
	Identifikacioni broj uzorka otpada:

	3.
	Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje:

	4.
	Fizičko svojstvo otpada:

	  
	1. prah

	  
	2. čvrsta materija

	  
	3. viskozna materija

	  
	4. pasta

	  
	5. mulj

	  
	6. tečna materija

	  
	7. gasovita materija

	  
	8. ostalo (precizirati)

	 
	 

	V. Klasifikacija otpada

	1.
	Klasifikacija otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju - Lista A:

	2.
	Klasifikacija otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju - Lista V:

	3.
	OECD klasifikacija otpada:

	  
	Zelena lista:

	  
	Oker lista:

	4.
	Klasifikacija otpada prema Katalogu otpada:

	5.
	Nacionalna oznaka otpada u zemlji izvoza:

	6.
	Nacionalna oznaka otpada u zemlji uvoza:

	7.
	Druge oznake (specificirati):

	8.
	Kategorija otpada prema Aneksu I Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Y lista):

	9.
	Opasna karakteristika otpada (H lista):

	 10.
	Oznaka klase (UN klasa):

	 11.
	Identifikacioni UN broj:

	 12.
	UN naziv pošiljke:

	 13.
	Carinski broj (H.S.):

	 14.
	Postupak i metoda odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada:

	  
	- postupak ili metoda odlaganja D lista:

	  
	- postupak ili metoda ponovnog iskorišćenja R lista:

	 15.
	Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju za prekogranično kretanje otpada su: Izveštaj o ispitivanju otpada br. _____ od __________ i Izveštaj o ispitivanju nivoa radioaktivnosti br. _____ od __________

	 16.
	Napomena:


Mesto i datum izrade Izveštaja:

	Izveštaj uradio:
	  
	Odgovorno lice:

	____________________
	  
	___________________


Napomena: 

U zaglavlju Izveštaja o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje otpada navesti podatke o ovlašćenoj stručnoj organizaciji, datum izdavanja ovlašćenja, broj pod kojim je izdato ovlašćenje stručnoj organizaciji za ispitivanje otpada.

1) Na mestu predviđenom za logo ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada uneti logo stručne organizacije,

2) U rubrici NEOPASAN OTPAD/OPASAN OTPAD - Uvoz, izvoz i tranzit odabrati opciju za koju se Izveštaj izdaje,

3) U rubrici broj se upisuje delovodnog protokola arhive i datum izdavanja Izveštaja.

4) Upisati naziv otpada sa imenom pod kojim se najčešće koristi, komercijalnim imenom.

U 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 upisati podatke o podnosiocu zahteva.

U delu A. Opšti podaci navesti sledeće podatke: 

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu izvoznika, uvoznika ili posrednika u tranzitu,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu prevoznika/ci,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu proizvođača otpada,

- dati kratak opis nastanka otpada, opis tehnološkog postupka i slično,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu odlagača/prerađivača otpada,

- ukupna količina otpada koja je predviđena za uvoz, izvoz ili tranzit,

- upisati ime zemlje izvoza, tranzita i uvoza,

- predviđen period za izvoz, tranzit, uvoz,

- način transporta: drumski, železnički, rečni i/ili vazdušni,

- način pakovanja otpada za transport.

U delu B. Podaci o otpadu navesti sledeće podatke:

- Identifikacioni broj uzorka otpada iz Izveštaja o ispitivanju otpada u slučaju da je vršeno ispitivanje otpada,

- količinu otpada na kojoj je izvršeno ispitivanje (zatečena količina otpada pri uzorkovanju otpada),

- označiti fizičke karakteristike otpada na temperaturi i pritisku okoline. 

U delu V: Klasifikacija otpada navesti sledeće podatke:

U Polju 1. i 2. - oznaka otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju: Ako se otpad ne nalazi ni na jednoj listi Bazelske Konvencije treba upisati "Nije na listi". Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 3. - oznaka otpada iz žute ili zelene liste otpada prema Council Amendment to the Decision of the Council C (2001)107/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations) i prema Amendment to Appendices 3 and 4 of OECD Decision C(2001)107/FINAL on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations, C(2005)141, Organisation for Economic Co-operation and Development, 26-Oct-2005 i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste, 
U Polju 4. - oznaka otpada prema Katalogu otpada. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 5. i 6. i 7. - nacionalna oznaka otpada prema Uredbi o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) i prema Uredbi o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) ili nacionalna oznaku otpada zemlje uvoza/izvoza ako se razlikuje i druge oznake - specificiraj rečima. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 8. - kategorija otpada prema Aneksu I Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Y lista). Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 9. - prema Bazelskoj konvenciji i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste upisuje se jedna ili više opasnih karakteristika sa oznakom sa H liste.

U Polju 10, 11. i 12. - oznaka klase (UN klasa) prema Aneksu III Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste, identifikacioni UN broj za opasan otpad prema propisima za prevoz opasnih materija (ADR propisi za transport opasnih materija u drumskom saobraćaju ili RID propisi za transport opasnih materija u železničkom saobraćaju ili ICAO-TI i IATA-DGR propisi za vazdušni saobraćaj ili propisi vezani za brodski transport) i UN naziv pošiljke.

U Polju 13. - tarifna oznaka prema harmonizovanoj nomenklaturi H.S.

U Polju 14. - oznaka postupka i metode odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada prema D listi ili R listi datih u Prilogu IV Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste.

U Polju 15. - broj/evi i datum/i Izveštaja o ispitivanju otpada, Izveštaja o ispitivanju nivoa radioaktivnosti za izvoz. 

U Polju 16. - ostale napomene vezano za klasifikaciju otpada. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

Prilog 11.

NAČIN I POSTUPAK KLASIFIKACIJE OTPADA

1. Određivanje indeksnih brojeva otpada 

Zakon o upravljanju otpadom zahteva da otpad bude opisan na način koji omogućava sigurno rukovanje i upravljanje predmetnim otpadom, kao i da bilo koja promena vlasništva otpada bude propraćena odgovarajućom dokumentacijom koja obavezno uključuje indeksni broj otpada. Pored ovog koda i njemu odgovarajućeg opisa, otpad takođe treba da ima i neophodne karakteristike u cilju identifikacije svih njegovih osobina značajnih za dalje pravilno rukovanje.

Sve ovde zahtevane informacije su neophodne da omoguće svim vlasnicima u lancu upravljanja otpadom, da svoje aktivnosti sprovode bez uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Posebno, podaci prikupljeni na ovaj način treba da osiguraju da se otpadom upravlja u skladu s uslovima koji se daju u postupku izdavanja dozvola za određene delatnosti upravljanja otpadom, integrisanim (IPPC) dozvolama, Registru izvora zagađivanja životne sredine i drugoj zakonskoj regulativi.

Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada koji je usklađen s Evropskim katalogom otpada (European List of Waste/European Waste Catalog). U okviru Kataloga, otpad je sistematizovan, prvenstveno, prema delatnostima u okviru kojih je generisan, ali i prema tipu otpada, materijalima ili procesima. U Katalogu otpada je sistematizovano više od 800 vrsta otpada, podeljenih u 20 grupa, koje se označavaju dvocifrenim brojevima. 

Svaka od navedenih grupa sadrži podgrupe koje su označene sa četiri cifre. Grupe i podgrupe upućuju na odgovarajuću vrstu otpada. 

U okviru svake podgrupe dat je šestocifreni kôd (indeksni broj) za svaku vrstu otpada posebno. Vrste otpada u Katalogu otpada označene su isključivo šestocifrenim indeksnim brojevima. U Katalogu otpada određuju se indeksni brojevi za svaki opasan i neopasan otpad.

[image: image1.png]



U cilju preciznog izbora odgovarajućeg indeksnog broja iz Kataloga otpada, prethodno je potrebno utvrditi:

- delatnost u toku koje je otpad generisan;

- način, odnosno proces ili aktivnost u okviru delatnosti, u toku koje je otpad generisan;

- opis otpada;

- sastav otpada;

- sadržaj opasnih materija u otpadu i

- opasnosti koje su povezane s otpadom.

U Katalogu otpada, dvocifreni indeksni brojevi najčešće ukazuju na grupu, odnosno delatnost, a četvorocifreni na podgrupu, tj. proces ili aktivnost u toku koje je generisan otpad. Nazivi grupa i podgrupa u Katalogu otpada vrlo su važni u postupku određivanja ispravnog ključnog broja, jer se identifikacija otpada vrši ISKLJUČIVO na nivou šestocifrenog indeksnog broja.

Primer, Indeksni broj 03 01 01 - "Otpadna kora i pluta" upotrebljava se samo za otpadnu koru i plutu koji potiču iz procesa prerade drveta ili proizvodnje ploča i nameštaja. Ovaj kôd se ne koristi za otpadnu koru koja nastaje u nekim drugim aktivnostima, npr. održavanju šuma i parkova. Ovo važi i u slučajevima kada ne postoji nikakvo konkretno upućivanje na termin "kora" osim u Grupi 03 Kataloga otpada.

Pri određivanju indeksnog broja otpada uvek treba koristiti onaj indeksni broj čiji opis što tačnije prikazuje karakteristike otpada, vodeći računa o grupi i podgrupi, kao i postupku razvrstavanja.

U nekim slučajevima potrebno je zanemariti naziv grupe i podgrupe kako bi bio odabran optimalan indeksni broj na drugom mestu u Katalogu, jer on daje jasniji i tačniji opis otpada. Izborom takvog indeksnog broja osigurava se pravilno upravljanje tom vrstom otpada. Otpad treba opisati na način koji omogućava sigurno upravljanje istim. U slučaju nedoumice, potrebno je utvrditi dodatne podatke, npr. detaljan opis otpada.

Na primer, nekim vrstama komunalnog otpada treba odrediti indeksni broj koji nije u Grupi 20, jer u Katalogu, u drugim grupama postoje bolji i detaljniji opisi tog otpada (videti poglavlje o komunalnom otpadu).

U cilju pravilnog određivanja indeksnog broja za svaku vrstu otpada opisan je postupak sa detaljno razjašnjenim pojedinačnim koracima, čiji je dijagram toka dat na slici 1.

[image: image2.png]Kopax 6p. 1.

Kopax 6p. 2.

Kopax 6p. 3.

Kopax 6p. 4.

FlokyuaTM YTBRNTH TN oMK
omazay pynawa o
012012 wh 17 2020,

T e yeghon
oareszmymu e

B ce omag noeryjey.
roynawa 13, 14 un 16

T yoghon
wosspanucrnc
omaga?

a nw ce otnag rojasnyje
¥y 167

o yeghon
oncrspayh e

Vaermuchmosamu rpyny 13 xopase.
1. pogeumi omagy waercw
6poj ca Canaon 95" 52 Kpaly.

OmpoauTH
ecTowsGpoNH
HgeKchw 6poj oTnana





DETALJNO OBJAŠNJENJE POJEDINIH KORAKA

	KORAK BR. 1.
U koraku br. 1. potrebno je prvo pronaći odgovarajuću delatnost u grupama od 01 - 12 ili 17 - 20 u zavisnosti od delatnosti iz kojeg je otpad potekao, uključujući i komunalni ili sličan otpad. U okviru utvrđene grupe pronaći odgovarajuću podgrupu, a u okviru nje odgovarajući opis otpada. Koristeći već prikupljene informacije o otpadu, treba odrediti odgovarajući šestocifreni indeksni broj otpada, uz izuzetak korišćenja indeksnih brojeva koji se završavaju brojem 99.
U slučaju složenih industrijskih procesa, kao što je na primer, proizvodnja automobila, aktivnosti mogu biti klasifikovane u više grupa, u zavisnosti od stepena proizvodnje. Na primer, otpad iz proizvodnje automobila može biti naveden i u grupi 12 (otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike), i u grupi 11 (otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala), kao i grupe 08 (otpad iz upotrebe premaza), u zavisnosti od procesa/aktivnosti u toku koje je otpad proizveden.
Važno je napomenuti da se odvojeno sakupljeni ambalažni otpad (uključujući i mešani) uvek klasifikuje u podgrupu 15 01, a ne 20 01 (pa čak iako je ambalažni otpad izdvojen iz komunalnog i pripada grupi 20).
Potrebno je u grupama 01 do 12. pronaći opis delatnosti industrijskog procesa. Ako postoji, pronaći odgovarajuću podgrupu i tačne indeksne brojeve u njoj. Ali, treba znati da, iako je delatnost pravilno opisana, treba pregledati ceo Katalog, jer je moguće da se bolji opisi otpada nalaze na drugom mestu na listi.
Treba znati, ukoliko je delatnost opisana u grupama 01-12, nije moguće naći u njima baš svaku vrstu proizvedenog otpada. Otpad i materijali koji nisu direktno vezani s pojedinim procesom nalaze se na drugom mestu u Katalogu. Isto tako, potrebno je obratiti pažnju i na to, da grupe 06-08 obuhvataju različite vrste otpada vezanih za korišćenje hemikalija i premaza, pored otpada iz njihove proizvodnje i mogu se primeniti na mnogo delatnosti. Isto tako, u grupi 17 navodi se građevinski otpad koji se može primeniti na sve delatnosti. 
Grupa 18 obuhvata indeksne brojeve otpada generisanog pri zaštiti zdravlja ljudi i životinja, a grupa 19 otpade koji su nastali kao ostaci iz procesa tretmana otpada i otpadnih voda, kao i pripreme vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu.
U grupi 20 klasifikovan je komunalni otpad. Neke od indeksnih brojeva je moguće primeniti za neku drugu delatnost, ali samo pod uslovom da se sličan materijal ne pojavljuje konkretno u podgrupama iz grupa 01-12, ili 13-15.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 2.


  

	KORAK BR. 2.
Potražiti odgovarajući opis otpada u grupama 13, 14. i 15.
U grupi 13. navedena su otpadna ulja i otpad od tečnih goriva.
U grupi 14. navedena su rastvarači, rashladni i potisni gasovi. Međutim, kod rastvarača koja proizlaze iz proizvodnje, formulacije, nabavke i korišćenja hemikalija najpre treba pogledati grupu 07.
Grupu 08. treba pogledati kod rastvarača koja se javljaju u bojama i lepkovima.
Grupi 14. se daje prednost kod svakog dugog porekla rastvarača, osim iz komunalnog otpada.
U grupi 15. navedena je ambalaža, filterski materijali, apsorbenti i zaštitne tkanine. Sav ambalažni otpad uvek treba upisati u poglavlje 15, bez obzira na delatnost u kojoj je nastao.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 3.


  

	KORAK BR 3.
Potražite odgovarajući opis otpada u grupi 16.
U ovoj grupi dat je niz različitih vrsta otpada uključujući podgrupe za stara vozila, otpad od električne opreme, baterije, otpad od čišćenja rezervoara, eksplozive, katalizatore, oksidativne materije, laboratorijske hemikalije i gasove, vatrostalni otpad i nekorišćene i na drugom mestu nenavedene hemikalije.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 4.


  

	KORAK BR. 4.
Odredite odgovarajuću grupu (od 01 do 12 ili 17 do 20) prema koraku 1. Potražite zatim indeksni broj sa poslednjim ciframa 99 u odgovarajućoj podgrupi.
Odrediti indeksni broj.


1.1. Primena indeksnog broja XX XX 99

Indeksni brojevi koji se završavaju cifrom "99" u celom katalogu su opisani kao "otpad koji nisu drugačije specificirani". Ovi indeksni brojevi se koriste u slučajevima kada nije moguće odrediti indeksni broj primenom koraka od 1 do 3. Kodovi "99" obuhvataju previše širok raspon vrsta otpada da bi se mogli koristiti za nedvosmisleno opisivanje otpada i zato se njihova primena uslovljava obaveznim pratećim detaljnim opisom otpada i njegovih karakteristika koje upućuju na specifičnosti koje se moraju primeniti za pravilno upravljanje.

Pri postupcima izdavanja dozvola za upravljanje otpadom korišćenje ovih indeksnih brojeva nije moguće bez detaljnijeg opisa, kako bi se sprečilo svako potencijalno zagađenje životne sredine ili uticaja na zdravlje ljudi koji mogu da se jave zbog neadekvatnog upravljanja neprecizno navedenim vrstama otpada.

1.2. Indeksni brojevi komunalnog otpada

Prema definiciji iz Zakona o upravljanju otpadom, komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. Upravljanje ovom vrstom otpada je regulisano članom 43. istog Zakona. 

Osnovni princip određivanja indeksnog broja otpada da uvek treba koristiti onaj kôd, čiji detaljni opis, zajedno sa utvrđenom grupom i podgrupom, kao i prema postupku njegovog određivanja iz poglavlja 2, što tačnije odražava svojstva otpada, važi i za komunalni otpad. 

U Katalogu otpada komunalni otpad je prikazan u grupi "20": Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije". Ovu grupu čine indeksni brojevi koji označavaju različite vrste komunalnog otpada, od kojih neki od njih upućuju na postupke reciklaže, a neki na postupke zbrinjavanja. Međutim, neke vrste otpada, iako zaista po definiciji mogu biti komunalni otpad, treba označiti indeksnim brojem koji se ne nalazi u grupi 20, jer je na drugom mestu u Katalogu moguće naći indeksni broj koji bolje odražava karakteristike tog otpada.

Pored toga, ambalažni otpad odvojeno prikupljeni iz komunalnog otpada (uključujući smeše otpada od različitih ambalažnih materijala), uvek se moraju klasifikovati u podgrupu 15 01. Za staklene flaše odvojene iz komunalnog otpada ispravan indeksni broj je "15 01 07 - Staklena ambalaža", a ne "20 01 02 - Staklo" - zbog toga što u opisu iz 15 01 stoji opis "ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)", dok je za 20 01 opis opštiji i glasi "odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)".

Katalog otpada sadrži samo jedan indeksni broj za obični mešani komunalni otpad: "20 03 01 - mešani komunalni otpad" koji se može koristiti za otpad iz domaćinstava, ali i za otpad iz prodavnica, uslužnih delatnosti, zanatstva i sličan otpad iz proizvodnih pogona i institucija, ukoliko je po svojstvima i sastavu sličan onome iz domaćinstava.

Korišćenje ovog indeksnog broja je prihvatljivo pri određenim uslovima, tj. kada se u dokumentima pored ovog koda dodaje dodatni, propratni opis, koji treba da što detaljnije opiše moguće komponente mešovitog otpada. Na primer: "20 03 01 - mešani komunalni otpad" koji se generiše u industriji treba da ima propratni pisani opis koji bi može da glasi:

"Opšti neopasan otpad iz industrije koji se sastoji isključivo od prehrambenog otpada iz restorana (papira, metala, kartona i plastičnih pakovanja) i ostataka od čišćenja podova."

Ovaj opis je vrlo značajan u propratnim dokumentima i odgovornost je proizvođača ovog otpada. Ovaj opis treba da osigura pravilno postupanje navedenim otpadom. Proizvođači otpada treba periodično da izvrše reviziju tokova njihovog otpada u skladu s opštim uputstvima dobre prakse upravljanja otpadom.

1.2.1. Opasni otpad u komunalnom otpadu

Zakonom je zabranjeno mešanje opasnih i neopasnih vrsta otpada, opasnih vrsta otpada međusobno, kao i mešanje sa drugim materijalima. Mešanje je dozvoljeno samo u slučaju da je ono deo procesa prerade, da je odobreno i da se vrši u skladu sa zahtevima iz dozvola za upravljanje otpadom. I pored ovih izuzetaka, mešanje opasnih i neopasnih otpada treba izbegavati svuda gde je to moguće. Ova zabrana mešanja važi, kako za proizvođače otpada, tako i za sve one koji su uključeni u transport, tretman i odlaganje otpada.

Mešani komunalni otpad se ne smatra opasnim (u Katalogu "20 03 01 - mešani komunalni otpad" nije označen zvezdicom), ali se u njemu mogu naći i manje količine opasnog otpada. U takvim slučajevima prihvatljivo je da te male količine opasnog otpada neće usloviti promenu klasifikacije mešanog komunalnog otpada. Ako je mala količina opasnog otpada iz domaćinstava pomešana s drugim mešanim neopasnim otpadom, otpadu se može dodeliti indeksni broj 20 03 01. 

Međutim, ovaj indeksni broj se ne sme primenjivati ukoliko je opasni otpad namerno pomešan s neopasnim kako bi se sa njime upravljalo dalje kao neopasnim, odnosno, ukoliko je količina dodatog opasnog otpada tolika da opis više nije tačan. Tada se čitav otpad mora smatrati i označiti kao opasan, osim ako se opasne komponente mogu ponovo odvojiti. Tada se za opasne komponente moraju odrediti posebni indeksni brojevi.

Da bi se otpad iz industrijskih i zanatskih pogona mogao smatrati mešanim komunalnim otpadom, on mora po svom sastavu i karakteristikama biti sličan otpadu iz domaćinstava. 

Ako mešani komunalni otpad sadrži fluorescentne cevi u količini takvoj da ga to po sastavu ili količini čini drugačijim od otpada iz domaćinstava, indeksni broj 20 03 01 se ne može primeniti. Ako se fluorescentne cevi sakupljaju kao deo aktivnosti održavanja zgrada, odgovarajući indeksni broj iz Kataloga otpada je "20 01 21* - fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu" i označen je zvezdicom kao opasan otpad. Pravna lica su prema Zakonu o upravljanju otpadom, dužna da odvajaju opasne otpade na mestu nastanka i njime upravljaju u skladu sa zakonom. 

U nastavku se nalazi lista indeksnih brojeva koji se koriste za pojedine vrste komunalnog otpada, a uz neke od njih su dodata i pojašnjenja odnosno uobičajeni, svakodnevni nazivi. Ove indeksne brojeve treba koristiti kad god je to moguće:

	Kategorija 
	Indeksni broj 
	Opis 

	Staklene flaše i tegle od zelenog, braon ili bezbojnog stakla ili mešane 
	15 01 07 
	  

	Ravno staklo 
	20 01 02 
	  

	Papir 
	20 01 01 
	Novine, kancelarijski papir, ali ne ambalaža 

	Mešani papir i karton 
	20 01 01 
	  

	Knjige 
	20 01 01 
	  

	Papirna i kartonska ambalaža 
	15 01 01 
	Kutije od valovitog kartona i druga ambalaža 

	Aluminijumske, čelične, mešane konzerve 
	15 01 04 
	  

	Ostali otpadni metal 
	20 01 40 
	Ali ne napuštena vozila 

	Aluminijumska folija 
	20 01 40 
	  

	Frižideri i zamrzivači 
	20 01 23*/20 01 36 
	Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže određene hlorofluorougljovodonike ili ne 

	Druga bela tehnika 
	20 01 35*/20 01 36 
	Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne 

	Drugi elektronski otpad 
	20 01 35*/20 01 36 
	Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne 

	Plastika 
	20 01 39 
	  

	Odeća i obuća 
	20 01 10 
	  

	Ostali tekstil 
	20 01 11 
	  

	Ulje 
	20 01 25/20 01 26* 
	Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne. Za jestiva ulja upotrebiti 20 01 25 

	Samo zeleni otpad 
	20 02 01 
	  

	Drugi otpad koji se može kompostirati 
	20 02 01/20 01 08 
	  

	Drvo 
	20 01 37*/20 01 38 
	  

	Nameštaj 
	20 01 38 
	  

	Građevinski šut 
	17 01 07 
	Radi jasnoće isključuje se s liste komunalnog otpada (znači ne bi trebalo koristiti broj 20 02 03), jer veće količine ne mogu biti komunalni otpad. 

	Mešani materijali - otpad iz domaćinstva i slični 
	20 03 01 
	  

	Fluorescentne cevi 
	20 01 21* 
	  

	Akumulatori - automobilski 
	20 01 33* 
	  

	Baterije - ne automobilske 
	20 01 34 
	  

	Boja 
	20 01 28/20 01 27* 
	Prvi indeksni broj koristiti ako je boja na bazi vode, a drugi ako je na bazi organskih rastvarača 

	Građevinski otpad i otpad od rušenja 
	17 01 07 
	Ovaj ključni broj treba koristiti za mešavine cigle i betona i sl. 

	  
	20 03 01 
	Ovaj indeksni broj, podrazumeva isključivo otpad iz domaćinstava i sličan otpad 

	  
	20 03 99 
	Ovaj indeksni broj treba izbegavati jer se radi o nespecificiranom otpadu 

	Ostaci od čišćenja ulica 
	20 03 03 
	  

	Kabasti otpad 
	20 03 07 
	  

	Običan mešani otpad iz domaćinstva 
	20 03 01 
	  

	Odbačena vozila 
	16 01 04*/16 01 06 
	Prvi indeksni broj koristiti ako vozila još uvek sadrže opasne zagađujuće materije 

	Gume 
	16 01 03 
	  

	Otpad sa pijaca 
	20 03 02 
	  

	Otpad od čišćenja septičkih jama 
	20 03 04 
	Efluent 


1.3. Indeksni brojevi otpada iz zdravstvene zaštite 
(medicinski i veterinarski otpad)

Upravljanje otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, odnosno medicinskim i veterinarskim otpadom, regulisano je članom 56. Zakona o upravljanju otpadom.

Indeksni brojevi za otpade koji nastaju u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja su navedeni u poglavlju 18. Kataloga otpada. Infektivni ili klinički otpad, termin koji se često primenjuje, nije kategorija u Katalogu, ali se može definisati kao otpad koji predstavlja rizik od infekcije ili telesno oštećenje i predstavljen je sa nekoliko indeksnih brojeva. Najveća količina otpada iz zdravstvene zaštite nije infektivni otpad. Ukoliko otpad zahteva specijalizovan tretman ili uklanjanje (uključujući termičku obradu ili spaljivanje) zbog rizika od infekcije, njemu se moraju dodeliti kodovi opasnog otpada, kao "18 01 03* - otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije".

Životinjski leševi koji proizilaze iz veterinarske delatnosti spadaju u otpad iz zdravstvene zaštite. Oni otpadi koji nemaju karakteristike infektivnosti spadaju u neinfektivni medicinski otpad i treba da budu označeni kao "18 02 03 - otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije". Oni otpadi koji jesu infektivni, u skladu sa zakonom, zbog rizika infekcije treba označiti kao "18 02 02* - otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije".

Otpadi od ljudske i životinjske higijene ne odnose se na zdravstvenu zaštitu i ne trebaju da budu označeni indeksnim brojevima iz poglavlja 18, na primer:

- otpad od ženske higijene iz prodavnica i kancelarija, kao i pseći izmet iz kanti za prikupljanje, treba da bude označen kodom "20 01 99 - ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane", ali treba da budu dodatno opisani npr. otpad od ženske higijene koji ne potiče od zdravstvene zaštite i ne podleže zahtevima vezanim za infektivnost; i

- oštri predmeti koji ne proizilaze iz aktivnosti zdravstvene zaštite, na primer tetoviranje, bušenje ušiju ili probadanje tela (body piercing), kao i materije koje se pri tome koriste (koje ne proizilaze iz zdravstvene zaštite) takođe treba označavati sa kodom 20 01 99. 

Drugi oštri predmeti, kao što su oni upotrebljeni od strane dijabetičara su otpad zdravstvene zaštite i treba da budu označeni kodovima iz poglavlja 18.

Farmaceutski otpad koji nastaje u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja se označava sledećim indeksnim brojevima:

- 18 01 08* za otpadne lekove za ljudsku upotrebu, odnosno 18 02 07* za otpadne lekove od lečenja životinja ukoliko oni pripadaju grupama citotoksičnih i citostatičnih lekova i

- 18 01 09, odnosno 18 02 08, za druge vrste lekova iz humane i animalne zdravstvene zaštite.

Ukoliko je farmaceutski otpad prikupljen kao frakcija pri prikupljanju komunalnog otpada i predstavlja lekove koje su korisnici odbacili izvan ustanova zdravstvene zaštite se označavaju sa kodovima "20 01 31* - citotoksični i citostatični lekovi", odnosno "20 01 32 - lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31".

Treba imati na umu da ukoliko je otpad iz zdravstvene zaštite proglašen opasnim otpadom, sa njim se mora postupati na za to predviđeni način, u skladu sa Zakonom.

1.4. Indeksni brojevi pri sakupljanju i transportu otpada

Sakupljanje i transport otpada su regulisani članom 35. Zakona o upravljanju otpadom. Sakupljanje otpada predstavlja aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta, a transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada. 

Treba napomenuti da je Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno mešanje opasnog i neopasnog otpada, kao i mešanje opasnih vrsta otpada prilikom sakupljanja i transporta.

Lica koja vrše sakupljanje i/ili transport otpada, preuzimaju otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuju ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje. U cilju lakšeg i efikasnijeg tretmana otpada u postrojenju za tretman otpada ili njegovog pravilnog odlaganja sakupljači i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada. Ukoliko se otpad transportuje jednim vozilom, on može da se obavi na više načina:

1. u zasebnim ambalažama (npr. buradima),

2. u višekomornim vozilima, u odvojenim odeljcima ili 

3. u jednokomornim vozilima ukoliko su otpadi sami po sebi odvojene jedinice (npr. akumulatori).

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora da klasifikuje otpad pre njegove predaje sakupljaču ili transporteru. 

Po pravilu, kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada, odnosno Dokument o kretanju opasnog otpada, osim otpada iz domaćinstva. Svaka od transportovanih vrsta otpada treba da ima svoj poseban indeksni broj iz Kataloga koji je dobio na mestu svog nastanka i koji se unosi zajedno s odgovarajućim detaljnim opisima pojedinih transportovanih vrsta otpada u navedene dokumente.

U slučaju korišćenja jednokomornih vozila za transport iste vrste otpada od različitih vlasnika, Dokument o kretanju otpad treba da bude popunjen za svakog vlasnika otpada posebno. U ovim dokumentima obavezno treba upisati odgovarajući indeksni broj, kao i odgovarajući opis za svaki tovar otpada koji je utovaren na vozilo, u kojima treba zabeležiti bilo kakve razlike u karakteristikama pojedinih tovara otpada. 

Ukoliko pri sakupljanju i transportu otpada dolazi i do promene vlasništva otpada na drugo lice ili preduzeće, Dokument o kretanju otpada treba da sadrži odgovarajući indeksni broj i opis otpada. Ako je otpad potpuno pomešan, može se koristiti, jedan kôd se može koristiti, ali opis mora da sadrži sve opise utovarenog otpada. Ako se natovareni otpadi ipak mogu razdvojiti i zasebno prerađivati ili deponovati, kôd mora da postoji za svaku vrstu otpada posebno. U svakom slučaju, opis u Dokumentu o kretanju treba da da detaljne opise svih vrsta otpada koji čine posebne delove višestrukog sakupljanja.

1.5. Indeksni brojevi otpada iz postrojenja za upravljanje otpadom

Postrojenje za upravljanje otpadom je stacionarna tehnička jedinica za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada, koja zajedno sa građevinskim delom čini tehnološku celinu. 

Skladištenje otpada jeste privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za privremeno čuvanje otpada. Lokacija za skladištenje treba da bude adekvatno tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i drugim lokacijama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 

Pri prijemu otpada u skladište, preuzima se indeksni broj otpada zajedno sa opisom za svaku vrstu i kao takav se čuva do novog transporta, prerade ili trajnog odlaganja. Mnoge vrste otpada se dostavljaju u postrojenja za upravljanje otpadom na dalji transfer ili obradu pre njihovog završnog uklanjanja. 

Otpadi koji ne podležu bilo kakvom tretmanu ili postupcima koji menjaju osnovna fizička ili hemijska svojstva otpada, osim zbijenosti, moraju da zadrže iste indeksne brojeve i opise kao otpad koji je bio izvorno prikupljen. Ovo se odnosi i na mešovite otpade gde se neke komponente odvajaju u postrojenju, ali količina odvojene frakcije nije dovoljna da promeni prirodu otpada, tako da kôd i opis ostaju isti.

Ukoliko se otpad na bilo koji način tretira na postrojenju za upravljanje otpadom, na primer, peć za spaljivanje ili postrojenje za kompostiranje, prerađeni otpad prilikom napuštanja postrojenja treba da bude označen odgovarajućim kodom iz poglavlja 19. U ovom poglavlju obuhvaćeni su sledeći otpadi i načini obrade otpada:

- spaljivanje ili piroliza; 

- fizičko/hemijski tretman; 

- aerobni tretman;

- anaerobni tretman; 

- rezanje metal (usitnjavanje); 

- regeneracija ulja; 

- mehanički tretman; 

- remedijacija zemljišta i podzemnih voda; 

- stabilizacija/solidifikacija/vitrifikacija otpada i

- procedne vode sa deponija otpada.

Važno je naglasiti da podpoglavlja poglavlja 19. nemaju nikakvu vezu sa metodama i vrstama obrade materijala klasifikovanih u drugim poglavljima Kataloga otpada.

Neki opisi otpada dati u poglavlju 19, su po svojoj prirodi vrlo široki, npr. "19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od neopasnog otpada". U takvim slučajevima, pisani opis koji je deo dokumenta o kretanju mora da uključi opis otpada pre obrade, kao i da sažeto prikaže detalje o izvršenoj obradi. 

Otpadi koji se tretiraju na mestu nastanka (osim ako to nije posebno postrojenje za upravljanje otpadom) se ne označavaju sa kodovima iz poglavlja 19, već indeksni broj treba da se odredi primenom šeme date u poglavlju 2.

2. Klasifikacija otpada na osnovu ispitivanja

Klasifikacija otpada vrši se određivanjem indeksnog broja na osnovu načina i po postupku opisanom u tački 1. ovog priloga, kao i na osnovu rezultata ispitivanja otpada ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

