	PRAVILNIK

O REFERENTNIM USLOVIMA ZA TIPOVE POVRŠINSKIH VODA

("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)


Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se referentni uslovi za svaki tip vodotoka, osim veštačkog (u daljem tekstu: tip specifični referentni uslovi), koji odgovaraju vrednostima elemenata kvaliteta pri odličnom ekološkom statusu tog tipa vodotoka.

Član 2

Pojedini izrazi koji su upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 

1) abiotički parametri su karakteristike vodotoka, osim veštačkog koje čini kombinacija geografskih, hidromorfoloških i fizičko-hemijskih parametara;

2) biološki parametri kvaliteta su parametri koji se odnose na pojavu i rasprostranjenost živih organizama vodenih ekosistema i služe za ocenu ekološkog statusa;

3) referentni uslov podrazumeva stanje vodnog tela vodotoka, osim veštačkog u sadašnjosti ili prošlosti, koje odgovara veoma niskom antropogenom pritisku, odnosno kod kojeg su promene fizičko-hemijskih, hidromorfoloških i bioloških parametara zanemarljive; 

4) referentni lokalitet je specifičan lokalitet na vodnom telu vodotoka, osim veštačkog na kome se utvrđuju referentni uslovi;

5) odličan ekološki status odražava stanje vodnog tela u kome su vrednosti fizičko-hemijskih i hidromorfoloških parametara nepromenjene, ili su promene beznačajne u odnosu na prirodno, neporemećeno stanje, a vrednosti bioloških parametara kvaliteta vodotoka, osim veštačkog odražavaju uobičajene vrednosti za taj tip voda u neporemećenim uslovima, ili pokazuju veoma mala odstupanja.

Član 3

Tip specifični referentni uslovi određuju se za svaki tip vodotoka, osim veštačkog, i to za:

1) biološke parametre, definisane kao značajne za ocenu ekološkog statusa za dati tip;

2) fizičko-hemijske parametre relevantne za dati tip, koji su od značaja za biološke parametre;

3) hidromorfološke parametre, koji su od značaja za biološke parametre za dati tip.

Član 4

Za tip specifične referentne uslove određene su referentne vrednosti parametara iz člana 3. ovog pravilnika. 

Referentni uslovi za hidromorfološke parametre i tip specifične referentne vrednosti izabranih bioloških i fizičko-hemijskih parametara za vodotoke, osim veštačkih dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  

Prilog 1.

  

REFERENTNI USLOVI ZA HIDROMORFOLOŠKE PARAMETRE I TIP SPECIFIČNE REFERENTNE VREDNOSTI IZABRANIH BIOLOŠKIH I FIZIČKO-HEMIJSKIH PARAMETARA ZA VODOTOKE, OSIM VEŠTAČKIH

1. Hidromorfološki parametri

	Hidrološki režim
	Količina vode i dinamika toka, kao i povezanost s podzemnim vodama, potpuno, ili gotovo potpuno, odražavaju neporemećeno stanje.

	Kontinuiranost 
rečnog toka
	Kontinuiranost rečnog toka nije narušena antropogenim aktivnostima. Migracija akvatičnih organizama i pronos nanosa su neporemećeni.

	Morfološki uslovi
	Oblik korita, varijacije širine i dubine, brzina toka, stanje rečnog dna, kao i struktura i stanje priobalja, potpuno, ili gotovo potpuno, odgovaraju neporemećenim uslovima.


2. Biološki i fizičko-hemijski parametri

Tip 1. - velike nizijske reke, dominacija finog nanosa

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<2,1

	BMWP skor
	  
	>50

	ASPT skor
	  
	>5

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	>2,2

	BNBI indeks
	  
	>3,5

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<10

	ukupan broj taksona
	  
	>17

	ukupan broj familija
	  
	>10

	ukupan broj rodova
	  
	>14

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>14

	CEE indeks
	  
	>12

	fitoplankton

	učešće Cyanobacteria
	%
	0

	učešće Euglenophyta
	%
	0

	abundanca ćelija/ml
	ćelija ml-1
	<2.000

	biomasa, izražena kao koncentracija hlorofila
	µ l-1
	5

	vodene makrofite

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver-Weaver)
	  
	>2,4

	ukupan broj taksona
	  
	>15

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	  
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,5

	BPK5
	mg l-1
	< 2,0

	Ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 2,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,1

	NO3-N
	mg l-1
	<1,0

	PO4-P
	mg l-1
	<0,02

	ukupni rastvoreni P
	mg l-1
	<0,05


Tip 2. - velike reke, dominacija srednjeg nanosa, izuzev reka sa područja Panonske nizije

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<2

	BMWP skor
	  
	>60

	ASPT skor
	  
	>6

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	>2,2

	ukupan broj taksona
	  
	>17

	BNBI
	  
	>4

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<5

	EPT indeks
	  
	>8

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>16

	CEE indeks
	  
	>13

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	  
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,5

	BPK5
	mg l-1
	< 1,8

	ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 2,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,05

	NO3-N
	mg l-1
	<1,5

	PO4-P
	mg l-1
	<0,02


Tip 3. - male i srednje reke, nadmorske visine do 500 m.n.m, dominacija krupne podloge

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<1,6

	BMWP skor
	  
	>90

	ASPT skor
	  
	>8

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	>2,5

	BNBI indeks
	  
	>5

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<5

	EPT indeks
	  
	>16

	broj osetljivih taksona
	  
	>5

	ukupan broj taksona
	  
	>20

	broj familija
	  
	>13

	broj rodova
	  
	>18

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>16

	CEE indeks
	  
	>13

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	  
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,5

	BPK5
	mg l-1
	< 1,5

	ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 2,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,05

	NO3-N
	mg l-1
	<1,5

	PO4-P
	mg l-1
	<0,02

	ukupni rastvoreni P
	mg l-1
	<0,05


Tip 4. - male i srednje reke, nadmorske visine preko 500 m.n.m., dominacija krupne podloge

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<1,6

	BMWP skor
	  
	>90

	ASPT skor
	  
	>8

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	>2,5

	BNBI indeks
	  
	>5

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<5

	EPT indeks
	  
	>16

	broj osetljivih taksona
	  
	>5

	ukupan broj taksona
	  
	>20

	broj familija
	  
	>13

	broj rodova
	  
	>18

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>16

	CEE indeks
	  
	>13

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	  
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,5

	BPK5
	mg l-1
	< 1,8

	ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 2,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,1

	NO3-N
	mg l-1
	<1,5

	PO4-P
	mg l-1
	<0,02

	ukupni rastvoreni P
	mg l-1
	<0,05


Tip 5. - reke sa područja Panonske nizije, izuzev velikih nizijskih reka

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<2,1

	BMWP skor
	  
	>50

	ASPT skor
	  
	>5

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	>2,2

	BNBI indeks
	  
	>3,5

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<10

	EPT indeks
	  
	>16

	broj osetljivih taksona
	  
	>5

	ukupan broj taksona
	  
	>18

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>14

	CEE indeks
	  
	>12

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	mg l-1
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,0

	BPK5
	mg l-1
	< 2,5

	ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 3,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,2

	NO3-N
	mg l-1
	<1,5

	PO4-P
	mg l-1
	<0,1

	ukupni rastvoreni P
	mg l-1
	<0,15


Tip 6. - male reke izvan područja Panonske nizije koje nisu obuhvaćene Tipom 3. i 4, kao i reke koji nisu obuhvaćene Pravilnikom o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda

	PARAMETAR
	JEDINICE
	REFERENTNA VREDNOST

	BIOLOŠKI PARAMETRI

	vodeni makrobeskičmenjaci

	saprobni indeks (Zelinka & Marvan)
	  
	<1,5

	BMWP skor
	  
	>40

	ASPT skor
	  
	  

	indeks diverziteta (Shannon-Weaver)
	  
	  

	BNBI indeks
	  
	>5

	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae
	%
	<5

	EPT indeks
	  
	>16

	broj osetljivih taksona
	  
	>5

	ukupan broj taksona
	  
	>15

	fitobentos

	IPS indeks
	  
	>15

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	pH vrednost
	mg l-1
	6,5 - 8,5

	Rastvoreni kiseonik (O2)
	mg l-1
	>8,5

	BPK5
	mg l-1
	< 1,5

	ukupni organski ugljenik (TOC)
	mg l-1
	< 2,0

	NH4 -N
	mg l-1
	<0,05

	NO3-N
	mg l-1
	<1,0

	PO4-P
	mg l-1
	<0,02

	ukupni rastvoreni P
	mg l-1
	<0,05


