	UREDBA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U DRŽAVNOJ MREŽI

("Sl. glasnik RS", br. 58/2011)


Član 1 

Ovom uredbom utvrđuje se Program kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2 

Programom iz člana 1. ove uredbe određuje se broj i raspored mernih stanica i/ili mernih mesta u određenim zonama i aglomeracijama, kao i obim, vrsta i učestalost merenja nivoa zagađujućih materija u vazduhu, na nivou Republike Srbije. 

Član 3 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

  

PROGRAM
KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U DRŽAVNOJ MREŽI 

Državna mreža mernih stanica i/ili mernih mesta (u daljem tekstu: državna mreža), u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita vazduha, se uspostavlja u svrhu merenja regionalnog i prekograničnog atmosferskog prenosa zagađujućih materija u vazduhu i aerosedimentima u okviru međunarodnih obaveza, kvaliteta vazduha u naseljima, industrijskim i nenaseljenim područjima, kvaliteta vazduha u zaštićenim prirodnim dobrima i zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara, kvaliteta vazduha u područjima pod uticajem određenih izvora zagađivanja, uključujući pokretne izvore i alergenog polena. 

Kontrola kvaliteta vazduha u državnoj mreži vrši se u okviru mreže meteoroloških stanica, mreže urbanih stanica za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu i mreže automatskih mernih stanica. 

Lokacije mernih stanica i/ili mernih mesta u državnoj mreži, njihov broj i raspored, kao i zagađujuće materije koje se prate na pojedinim mernim stanicama i/ili mernim mestima u državnoj mreži date su u Tabelama 1-5. 

Merna mesta u mreži urbanih stanica za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu data su u Tabeli 6. 

Zagađujuće materije navedene u tabelama 1-5 mere se kontinualno na fiksnim mernim mestima, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha. 

Zagađujuće materije na mernim mestima u mreži urbanih stanica za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu datim u Tabeli 6. mere se po dinamici merenja datoj u Tabeli 7. 

Izrazi i skraćenice koje se koriste u ovom Programu imaju sledeće značenje: 

AZŽS - Agencija za zaštitu životne sredine; 

AZŽS (RHMZ) - Stanice koje je preuzela Agencija za zaštitu životne sredine od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, stanice sa manuelnim metodama; 

ZZJZ - Zavod za javno zdravlje; 

GZJZ - Gradski zavod za javno zdravlje; 

IZJZ - Institut za javno zdravlje; 

IRM - Institut za rudarstvo i metalurgiju; 

SB - Severnobački upravni okrug; 

SBn - Severnobanatski upravni okrug; 

JBn - Južnobanatski upravni okrug; 

ZB - Zapadnobački upravni okrug; 

JB - Južnobački upravni okrug; 

SR - Sremski upravni okrug; 

GBg - Grad Beograd; 

MČ - Mačvanski upravni okrug; 

KO - Kolubarski upravni okrug; 

PD - Podunavski upravni okrug; 

BR - Braničevski upravni okrug; 

ŠU - Šumadijski upravni okrug; 

PO - Pomoravski upravni okrug; 

B - Borski upravni okrug; 

ZA - Zaječarski upravni okrug; 

Z - Zlatiborski upravni okrug; 

MO - Moravički upravni okrug; 

RŠ - Raški upravni okrug; 

RS - Rasinski upravni okrug; 

NI - Nišavski upravni okrug; 

PI - Pirotski upravni okrug; 

JA - Jablanički upravni okrug; 

PČ - Pčinjski upravni okrug; 

KM - Kosovskomitrovački upravni okrug; 

φ(N) - severna geografska širina; 

λ(E) - istočna geografska dužina; 

H(m) - nadmorska visina; 

Tip stanice: 

G - gradski; 

PG - prigradski; 

I - industrijski; 

S - saobraćajni; 

R - ruralni; 

EMER - (European Monitoring and Evaluation Programme) je Program saradnje za praćenje i procenu prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike udaljenosti u Evropi; 

TSP - ukupne suspendovane čestice; 

*TSP - ukupne suspendovane čestice sa analizom teških metala (olovo(Pb), kadmijum(Cd), arsen(As), nikl(Ni), živa(Hg)); 

UTM - ukupne taložne materije; 

*UTM - ukupne taložne materije sa analizom teških metala (olovo(Pb), kadmijum(Cd), cink(Zn)); 

VOC - lako isparljiva organska jedinjenja (C2-C6); 

BTX - benzen, toluen i ksilen; 

PAH - policiklični aromatični ugljovodonici; 

TM - teški metali u padavinama (kadmijum(Cd), olovo(Pb), nikl(Ni), bakar(Cu), hrom(Cr), arsen(As), cink(Zn)); 

VOP - lako isparljiva organska jedinjenja (C2-C12); 

TRS - totalni redukovani sumpor; 

WPS - uzorkivač padavina; 

HAP - hemijska analiza padavina; 

NJ - neorganska jedinjenja sa filterpakova; 

HSČ - ukupna masena koncentracija čestica PM2.5 i koncentracija odgovarajućih jedinjenja u njima (SO42-, NO3-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, elementarni i organski ugljenik); 

PM TM - teški metali u suspendovanim česticama (olovo(Pb), kadmijum(Cd), arsen(As), nikl(Ni), živa(Hg)); 

PM PAH - policiklični aromatični ugljovodonici u suspendovanim česticama. 

Tabela 1. Merne stanice i/ili merna mesta za merenje regionalnog i prekograničnog atmosferskog prenosa zagađujućih materija u vazduhu i aerosedimentima u okviru međunarodnih obaveza 

	Red. br. 
	Zadužena instituc. 
	Lokacija 
	Upravni okrug 
	φ (N) 

λ (E) 
	H (m) 
	Tip 
	Zagađujuće materije 

	
	
	
	
	
	
	
	  
	Uzorkivači 

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO/ NO2/NOx
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	NJ 
	HAP 
	VOC 
	TM 
	UTM 
	TSP 
	VOP 
	TRS 
	NH3 
	WPS 
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	1. 
	AZŽS 
	Kamenički vis 
	NI 
	43,4040
21,9475 
	813 
	EMER 
	SO2
	NO/ NO2/NOx
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	NJ 
	HAP 
	  
	TM 
	  
	  
	VOP 
	  
	  
	WPS 
	PM TM 
	  
	  


Tabela 2. Merne stanice i/ili merna mesta za merenje kvaliteta vazduha u naseljima, industrijskim i nenaseljenim područjima 

	Red. br. 
	Zadužena instituc. 
	Lokacija 
	Upravni okrug 
	φ (N) 

λ (E) 
	H (m) 
	Tip 
	Zagađujuće materije 

	
	
	
	
	
	
	
	  
	Uzorkivači 

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO/ NO2/NOx
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	Čađ 
	HAP 
	VOC 
	TM 
	UTM 
	TSP 
	NJ 
	TRS 
	NH3
	WPS 
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	1. 
	AZŽS 
	Kikinda_1 
	SBn 
	45,8214
20,4539 
	77 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. 
	AZŽS 
	Beočin-Centar 
	JB 
	45,2084
19,7214 
	107 
	G/I 
	SO2
	NO2
	PM10
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3. 
	AZŽS 
	Novi Sad-Liman 
	JB 
	45,2386
19,8353 
	80 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4. 
	AZŽS 
	Sremska Mitrovica_1 
	SR 
	44,9717
19,8137 
	79 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	5. 
	AZŽS 
	Pančevo-Sodara 
	JBn 
	44,8660
20,6430 
	75 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	CO 
	  
	  
	VOC 
	  
	  
	  
	  
	TRS 
	NH3
	  
	  
	  
	  

	6. 
	ZZJZ PN 
	Pančevo_1 
	JBn 
	44,8680
20,6530 
	77 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	NH3
	  
	  
	  
	  

	7. 
	ZZJZ PN 
	Pančevo_2 
	JBn 
	44,8592
20,6500 
	77 
	PG/I/S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	NH3
	  
	  
	  
	  

	8. 
	ZZJZ PN 
	Pančevo_3 
	JBn 
	44,8639
20,6667 
	77 
	G 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	9. 
	AZŽS 
	Beograd-Stari grad 
	GBg 
	44,8220
20,4584 
	101 
	G 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	VOC 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	10. 
	AZŽS 
	Beograd-Novi Beograd 
	GBg 
	44,8043
20,3996 
	74 
	G 
	SO2
	NO2
	PM10 
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	VOC 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	11. 
	AZŽS 
	Beograd-Vračar _1 
	GBg 
	44,7970
20,4755 
	141 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	O3
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	WPS 
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	12. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Beograd-Zeleno brdo_1 
	GBg 
	44,7800
20,8700 
	243 
	PG 
	SO2
	NO/ NO2/NOx
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	HAP 
	  
	TM 
	  
	  
	NJ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	13. 
	AZŽS 
	Beograd-Zeleno brdo_2 
	GBg 
	44,7865
20,5217 
	243 
	PG 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	14. 
	AZŽS 
	Obrenovac-Depon. pepela 
	GBg 
	44,6368
20,0416 
	77 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	15. 
	GZZJZ BG 
	Obrenovac_1 
	GBg 
	44,6684
20,1981 
	74 
	I 
	SO2
	NO2
	PM10
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	16. 
	AZŽS 
	Šabac 
	MČ 
	44,7496
19,6938 
	80 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	TRS 
	NH3
	  
	  
	  
	VOC 

	17. 
	ZZJZ ŠA 
	Šabac_1 
	MČ 
	44,5354
20,0763 
	78 
	I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	18. 
	ZZJZ ŠA 
	Šabac_2 
	MČ 
	44,7508
19,6905 
	78 
	I 
	  
	  
	PM10
	PM2.5
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	19. 
	AZŽS 
	Loznica 
	MČ 
	44,5307
19,2151 
	148 
	PG 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	20. 
	ZZJZ PO 
	Smederevo_1 
	PD 
	44,5760
20,7923 
	81 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	21. 
	AZŽS 
	Smederevo-Carina 
	PD 
	44,6525
20,9314 
	145 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	22. 
	AZŽS 
	Smederevo-Radinac 
	PD 
	44.6187
20.9688 
	82 
	G/I 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	23. 
	AZŽS 
	Smederevo-Ralja 
	PD 
	44.5936
20.9713 
	83 
	G/I 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	24. 
	AZŽS 
	Kostolac 
	BR 
	44,7178
21,1735 
	75 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	25. 
	ZZJZ PO 
	Kostolac_1 
	BR 
	44,7175
21,1735 
	147 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	26. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Veliko Gradište 
	BR 
	44.7500
21.5200 
	82 
	  
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	27. 
	AZŽS 
	Valjevo_2 
	KO 
	44,2728
19,8988 
	181 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	28. 
	ZZJZ VA 
	Valjevo_1 
	KO 
	44.2725
19.8883 
	189 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	29. 
	AZŽS 
	Kragujevac 
	ŠU 
	44,0072
20,9153 
	178 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	30. 
	ZZJZ ĆU 
	Jagodina_1 
	PO 
	43,9734
21,2669 
	119 
	G/S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	31. 
	ZZJZ ĆU 
	Ćuprija_1 
	PO 
	43,9373
21,3713 
	117 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	32. 
	AZŽS 
	Paraćin 
	PO 
	43,8580
21,4077 
	131 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	33. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Negotin 
	B 
	44,2300
22,5500 
	42 
	PG 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	HAP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	34. 
	AZŽS 
	Bor-Brezonik 
	B 
	44.0980
22.0920 
	390 
	G/I 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	35. 
	AZŽS 
	Bor-Gradski park 
	B 
	44.0758
22.0995 
	377 
	G/I 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	36. 
	AZŽS 
	Bor-Institut RIM 
	B 
	44,0597
22,1015 
	389 
	PG 
	SO2
	NO2
	  
	  
	O3
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	TRS 
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	37. 
	IRM B 
	Bor_1 
	B 
	44,0759
22,0995 
	88 
	I 
	SO2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	38. 
	IRM B 
	Bor_2 
	B 
	44,0555
22,1009 
	389 
	I 
	SO2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	39. 
	ZZJZ ZA 
	Zaječar_1 
	ZA 
	43,9025
22,2744 
	129 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	40. 
	AZŽS 
	Zaječar 
	ZA 
	43,9013
22,2723 
	132 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	41. 
	AZŽS 
	Užice 
	Z 
	43,8538
19,8432 
	417 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	O3 
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	42. 
	ZZJZ UE 
	Užice_1 
	Z 
	43,8518
19,8400 
	457 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	43. 
	ZZJZ UE 
	Priboj_1 
	Z 
	43,5583
19,5358 
	388 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	44. 
	AZŽS 
	Kosjerić 
	Z 
	44,0029
19,9053 
	415 
	PG 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	45. 
	AZŽS 
	Čačak-Institut za voćarstvo 
	MO 
	43,8933
20,3454 
	241 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	46. 
	AZŽS 
	Kraljevo 
	RŠ 
	43,7275
20,6936 
	211 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	47. 
	ZZJZ KV 
	Kraljevo_1 
	RŠ 
	43,7338
20,6719 
	229 
	G 
	SO2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	48. 
	AZŽS 
	Kruševac 
	RS 
	43,5855
21,3075 
	149 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	TRS 
	NH3
	  
	  
	  
	VOC 

	49. 
	ZZJZ KŠ 
	Kruševac_1 
	RS 
	43,5857
21,3387 
	241 
	I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	50. 
	ZZJZ KŠ 
	Kruševac_2 
	RS 
	43,5748
21,3247 
	162 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	51. 
	AZŽS 
	Niš-IZJZ Niš 
	NI 
	43,3166
21,9118 
	224 
	G 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	VOC 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	52. 
	IZJZ NI 
	Niš_1 
	NI 
	43,6050
22,0765 
	199 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	53. 
	IZJZ NI 
	Niš_2** 
	NI 
	43,3206
21,9034 
	196 
	G 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	54. 
	IZJZ NI 
	Niš_3 
	NI 
	43,3263
21,8982 
	202 
	G 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	55. 
	IZJZ PI 
	Pirot_1 
	PI 
	43,1716
22,5752 
	367 
	I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	56. 
	ZZJZ LE 
	Leskovac_1 
	JA 
	42,9912 

21,9513 
	228 
	I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	57. 
	AZŽS 
	Vranje 
	PČ 
	42.5511
21.8965 
	473 
	PG 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	58. 
	ZZJZ VR 
	Vranje_1 
	PČ 
	42,7697
21,7262 
	460 
	G/S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	59. 
	ZZJZ KM 
	Kosovska Mitrovica_1 
	KM 
	42.8990
20.8636 
	506 
	G 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	60. 
	ZZJZ KM 
	Zvečan_1 
	KM 
	42.9112
20.8438 
	516 
	G/I 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	61. 
	ZZJZ KM 
	Kosovska Mitrovica_2 
	KM 
	/ 
	/ 
	G 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	62. 
	ZZJZ KM 
	Kosovska Mitrovica_3 
	KM 
	/ 
	/ 
	G 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


**meri se fotohemijski smog (O3, HCHO, NO2) 

Tabela 3. Merne stanice i/ili merna mesta za merenje kvaliteta vazduha u zaštićenim prirodnim dobrima i zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara 

	Red. br. 
	Zadužena Instituc. 
	Lokacija 
	Upravni okrug 
	φ (N) 

λ (E) 
	H (m) 
	Tip 
	Zagađujuće materijea

	
	
	
	
	
	
	
	  
	Uzorkivači 

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO/NO2/NOx
	PM2.5
	PM10
	O3
	BTX 
	CO 
	Čađ 
	HAP 
	VOC 
	TM 
	UTM 
	TSP 
	VOP 
	TRS 
	NH3 
	WPS 
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	1. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Palić 
	SB 
	46,1000
19,7667 
	102 
	R 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	HAP 
	  
	TM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Zlatibor 
	Z 
	43.7300
19.7200 
	1028 
	R 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3. 
	AZŽS
(RHMZ) 
	Kopaonik_1 
	RŠ 
	43,2833
20,8000 
	1711 
	R 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	HAP 
	  
	TM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4. 
	AZŽS 
	Kopaonik_2 
	RŠ 
	43,2829
20,8005 
	1710 
	R 
	SO2
	NO2
	  
	  
	O3
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Tabela 4. Merne stanice i/ili merna mesta za merenje kvaliteta vazduha u područjima pod uticajem određenih izvora zagađivanja, uključujući pokretne izvore 

	Red. br. 
	Zadužena Instituc. 
	Lokacija 
	Upravni okrug 
	φ (N) 

λ (E) 
	H (m) 
	Tip 
	Zagađujuće materije 

	
	
	
	
	
	
	
	  
	Uzorkivači 

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO/ NO2//NOx
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	Čađ 
	PAH 
	VOC 
	TM 
	UTM 
	TSP 
	VOP 
	TRS 
	NH3 
	WPS 
	PM
TM 
	PM
PAH 
	VOC 

	1. 
	AZŽS 
	Novi Sad-Dnevnik 
	JB 
	45,2537
19,8364 
	87 
	S 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3 
	BTX 
	CO 
	  
	  
	VOC 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	2. 
	AZŽS 
	Beograd-Pančevački most 
	GBg 
	44,8176
20,4869 
	94 
	S 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3. 
	AZŽS 
	Beograd-Mostar 
	GBg 
	44,7986
20,4501 
	87 
	S 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	VOP 
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	4. 
	GZJZ BG 
	Beograd_1 
	GBg 
	44.8355
20.7844 
	99 
	S 
	SO2
	NOx
	PM10
	  
	  
	BTX 
	CO 
	  
	PAH 
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	5. 
	GZJZ BG 
	Beograd_2 
	GBg 
	44.8061
20.3975 
	74 
	S 
	SO2
	NOx
	PM10
	  
	O3
	BTX 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	6. 
	GZJZ BG 
	Beograd_3 
	GBg 
	44.8008
20.4661 
	126 
	S 
	SO2
	NOx
	  
	  
	  
	BTX 
	CO 
	  
	PAH 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	PM
PAH 
	  

	7. 
	AZŽS 
	Obrenovac-Centar 
	GBg 
	44,6595
20,2047 
	76 
	S 
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3
	BTX 
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	PM
TM 
	  
	  

	8. 
	IZJZ KG 
	Kragujevac_1 
	ŠU 
	44.0167
21.5167 
	176 
	S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	BTX 
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	*TSP 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	9. 
	ZZJZ ČA 
	Čačak_1 
	MO 
	43,8723
20,3430 
	250 
	S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	10. 
	ZZJZ KV 
	Kraljevo_2 
	RŠ 
	43,7710
20,7668 
	208 
	S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	  
	Čađ 
	  
	  
	  
	*UTM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	11. 
	AZŽS 
	Niš-OŠ Sv. Sava 
	NI 
	43,3225
21,9189 
	198 
	S 
	SO2
	NO2
	  
	  
	  
	  
	CO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Tabela 5. Merne stanice i/ili merna mesta za merenje alergenog polena 

	Red. br. 
	Zadužena Instituc. 
	Lokacija 
	Upravni okrug 
	φ (N) 

λ (E) 
	H (m) 
	Acer 
	Alnus 
	Ambrosia 
	Artemisia 
	Betula 
	Cannabaceae 
	Carpinus 
	Chenop/ Amar. 
	Corylus 
	Cupress/ Taxa. 
	Fagus 
	Fraxinus 
	Juglans 
	Moraceae 
	Pinaceae 
	Plantago 
	Platanus 
	Poaceae 
	Populus 
	Quercus 
	Rumex 
	Salix 
	Tilia 
	Ulmaceae 
	Urticaceae 

	1. 
	AZŽS 
	Kula 
	ZB 
	45.7000
19.3833 
	17 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	2. 
	AZŽS 
	Vršac 
	JBn 
	45.1167
21.3000 
	20 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	3. 
	AZŽS 
	Beograd-Zeleno brdo 
	GBg 
	44.7833
20.5167 
	17 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	4. 
	AZŽS 
	Beograd-Novi Beograd 
	GBg 
	44.8167
20.4000 
	20 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	5. 
	AZŽS 
	Požarevac 
	BR 
	44.6167
21.1833 
	17 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	6. 
	AZŽS 
	Zaječar 
	ZA 
	43.9000
22.2667 
	19 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	7. 
	AZŽS 
	Čačak 
	MO 
	43.8833
20.3333 
	15 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	8. 
	AZŽS 
	Kraljevo 
	RŠ 
	43.7167
20.6833 
	20 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	9. 
	AZŽS 
	Kruševac 
	RS 
	43.5667
21.3167 
	18 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 

	10. 
	AZŽS 
	Vranje 
	PČ 
	42.5500
21.9000 
	15 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 


Tabela 6. Merna mesta u mreži urbanih stanica za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu 

	Red.
br. 
	Grad 
	Merno mesto 
	Adresa 

	1. 
	Pančevo 
	Pančevo_1 
	GZZJZ, ul. Pasterova br. 2 

	2. 
	Pančevo 
	Pančevo_2 
	Vatrogasni dom, ul. Žarka Zrenjanina br. 96 

	3. 
	Pančevo 
	Pančevo_3 
	Ul. Milutina Bojića bb 

	4. 
	Beograd 
	Obrenovac_1 
	OŠ "Jefimija", ul. Marka Milanovića br. 3 

	5. 
	Beograd 
	Beograd_1 
	Bulevar Despota Stefana 

	6. 
	Beograd 
	Beograd_2 
	Omladinskih brigada br. 104 

	7. 
	Beograd 
	Beograd_3 
	Trg Dimitrija Tucovića "Slavija" 

	8. 
	Šabac 
	Šabac_1 
	Vatrogasni dom, ul. Pop Lukina 

	9. 
	Šabac 
	Šabac_2 
	ZZJZ, ul. Jovana Cvijića br. 1 

	10. 
	Požarevac 
	Smederevo_1 
	Gimnazija, Smederevo 

	11. 
	Požarevac 
	Kostolac_1 
	Mesna zajednica 

	12. 
	Valjevo 
	Valjevo_1 
	Obdanište "Zvončić", 
ul. Vlade Danilovića br. 9 

	13. 
	Kragujevac 
	Kragujevac_1 
	IZJZ ul. Nikole Pašića 

	14. 
	Ćuprija 
	Jagodina_1 
	Opština, ul. Kralja Petra І br. 6 

	15. 
	Ćuprija 
	Ćuprija_1 
	ZZJZ Pomoravlje, ul. Miodraga Novakovića br. 78 

	16. 
	Bor 
	Bor_1 
	Gradski park 

	17. 
	Bor 
	Bor_2 
	Institut, ul. Zeleni bulevar br. 33 

	18. 
	Zaječar 
	Zaječar_1 
	Elektrotimok, ul. Generala Gambete br. 84 

	19. 
	Užice 
	Užice_1 
	PIO Užice, ul. Omladinskih brigada br. 22 

	20. 
	Užice 
	Priboj_1 
	Dečiji vrtić Priboj, ul. Pionirska br. 2 

	21. 
	Čačak 
	Čačak_1 
	"Putevi", ul. 600 br. 2 

	22. 
	Kraljevo 
	Kraljevo_1 
	ZZJZ, ul. S. Penezića br. 16 

	23. 
	Kraljevo 
	Kraljevo_2 
	Pljakin šanac, Trg Vojske bb 

	24. 
	Kruševac 
	Kruševac_1 
	Bivolje, ul. Mićuna Pavlovića br. 23 

	25. 
	Kruševac 
	Kruševac_2 
	Trg Mladih, Kosančićeva br. 36 

	26. 
	Niš 
	Niš_1 
	Trg knjeginje Ljubice 

	27. 
	Niš 
	Niš_2 
	MK "Božidar Adžije", Bulevar Nemanjića br. 26 

	28. 
	Niš 
	Niš_3 
	Bulevar dr Zorana Đinđića 50 

	29. 
	Pirot 
	Pirot_1 
	Ul. Nikole Pašića br. 213 

	30. 
	Leskovac 
	Leskovac_1 
	Leteks-Dunav centar, ul. Dimitrija Tucovića bb 

	31. 
	Vranje 
	Vranje_1 
	ZZJZ, ul. Jovana Jankovića Lunge br. 1 

	32. 
	Kosovska Mitrovica 
	Kosovska Mitrovica_1 
	Anri Dinana bb 

	33. 
	Kosovska Mitrovica 
	Zvečan_1 
	OŠ "Vuk Karadžić" 

	34. 
	Kosovska Mitrovica 
	Kosovska Mitrovica_2 
	Dečije obdanište Kosovska Mitrovica 

	35. 
	Kosovska Mitrovica 
	Kosovska Mitrovica_3 
	Elektrodistribucija Kosovska Mitrovica 


Tabela 7. Dinamika merenja u mreži urbanih stanica za merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu 

	ZAGAĐUJUĆE MATERIJE
	DINAMIKA

	SO2, NOX, O3, CO, VOP, TRS, čađ
	365 dana

	PM10, PM2.5, BTX, VOC, PM TM, PM PAH, NH3, TSP
	56 dana (osam nedelja ravnomerno raspoređenih u toku jedne godine)

	UTM
	12 puta (jednom mesečno u toku jedne godine)


