	PRAVILNIK 

O METODAMA MERENJA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE

("Sl. glasnik RS", br. 72/2010)


Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju metode merenja buke, sadržina i obim izveštaja o merenju buke.

Član 2

Merenje buke u životnoj sredini se vrši prema standardima SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.

Član 3

Izveštaj o merenju buke sadrži:

1) opšti deo;

2) zadatak merenja;

3) uslove i rezultate merenja; 

4) zaključak;

5) priloge.

Član 4

Opšti deo sadrži:

1) podatke o ovlašćenoj organizaciji, zavodni broj izveštaja u delovodnoj knjizi stručne organizacije, kao i ime lica odgovornog za potpisivanje izveštaja o merenju buke;

2) kopiju rešenja o ovlašćivanju za merenje buke u životnoj sredini koje je izdalo ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

3) kopiju uverenja o ispravnosti merila;

4) podatke o naručiocu merenja, naziv i adresa kao i broj zahteva ili ugovora na osnovu kojeg se vrši merenje nivoa buke u životnoj sredini;

5) spisak opreme (merni lanac) i podatke o kalibraciji.

Član 5

Zadatak merenja sadrži:

1) zahtev naručioca formulisan u skladu sa rešenjem inspektora, sa pozivom na broj rešenja, ukoliko privredni subjekt vrši merenje po nalogu inspektora;

2) zahteve i uslove merenja samoinicijativnog naručioca merenja.

Referentno mesto za merenje buke jeste prostor koji je najizloženiji buci.

Član 6

Uslovi i rezultati merenja sadrže:

1) opis lokacije objekta u kome se nalazi izvor buke i prostor koji je potencijalno ugrožen bukom;

2) evidenciju izvora buke, svaki izvor buke pojedinačno naveden raspoloživi podaci o izvorima buke (naziv izvora buke, godina proizvodnje, serijski broj, fabrički broj, podatak o nivou buke koju proizvodi); 

3) datum i čas merenja (od-do); 

4) režim rada i položaj izvora buke;

5) opis mernog mesta, podatak o zoni i meteorološke uslove;

6) oznaku merne tačke, koju definiše ovlašćena organizacija na osnovu zadatka merenja;

7) vremenski interval merenja i referentno vreme;

8) opis buke prema vremenskom toku, određivanje da li je buka promenljiva ili nepromenljiva, isprekidana, impulsna;

9) opis buke prema frekvencijskom sadržaju (širokopojasna, uskopojasna ili buka u kojoj se javljaju pojedinačni tonovi);

10) odabranu dinamičku karakteristiku instrumenta za merenje (SLOW - FAST);

11) izmereni ekvivalentni nivo buke, sa priloženom tercnom odnosno oktavnom analizom (tabela odnosno dijagram), korekcije izmerenog nivoa (ukoliko postoje);

12) merodavni nivo buke;

13) lica koja su prisustvovala merenju.

Član 7

Zaključak sadrži:

1) ocenu buke prema propisanim kriterijumima; za svaku mernu tačku donosi se ocena: nivo buke PRELAZI ili NE PRELAZI graničnu vrednost buke u životnoj sredini; 

2) potpis ovlašćenih lica koja su vršila merenje, potpis lica odgovornog za potpisivanje izveštaja i pečat ovlašćene organizacije.

Zaključak, potpisi i pečat ovlašćene organizacije nalaze se na poslednjoj strani izveštaja.

Član 8

Prilozi sadrže:

1) rešenje nadležnog organa kojim se nalaže merenje, ukoliko je to osnov za merenje buke;

2) grafički prilozi, odnosno fotodokumentacija.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", broj 54/92), koje se odnose na metode merenja buke. 

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

