	[image: image1.png]Peny6awka Cpbuja
AyToHomHa nokpajuHa Bojsoautia
Mokpajuncky cexperapujar

32 YpBaHM3am U 3aWITUTY UBOTHE cpeauHe
HOBM CAZL, Bynesap Muxaina Mynuka 16

Heno/sbonpuspegHor





	

	

	ИНСТИТУТ ВАТРОГАС, Нови Сад, Булевар војводе Степе бр. 66
септембар 2017.


Садржај

3Дефиниције и скраћенице


3Дефиниције


4Скраћенице


6I Увод


6II Законска регулатива


6III Предмет испитивања


6Функције земљишта


7Основне карактеристике земљишта


8Непољопривредно земљиште (земљиште урбаних зона)


9Неоргански контаминанти


9Тешки метали


9Органски контаминанти


9Дуготрајна органска загађујућа једињења


10Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)


10Полихлоровани бифенили (PCB)


11Пестициди


12Остали органски контаминанти


12Прописане вредности контаминаната


13IV Методологија испитивања


13Теренске активности


14Аналитичка лабораторијска испитивања


14Извештавање


17V  Локације узорковања


17Макролокација


18Микролокација


19VI Приказ резултата са закључком


121VII Прилози




	Дефиниције и скраћенице

	Дефиниције

	биоакумулација

	
	процес увећања концентрације загађујуће материје из околине у првом организму у ланцу исхране током времена. Дешава се онда када организам апсорбује материју брже него што се та материја губи катаболизмом или излучивањем. Изражава се преко фактора биоакумулације који представља однос концентрације једињења у организму и средини у којем је изложен. 

	биомагнификација

	
	процес увећања концентрације загађујуће материје из околине од организама једне карике у ланцу исхране до организма друге карике. 

	CAS регистарски број

	
	јединствени идентификациони број неке хемијске супстанце (елемента, једињења и др.) који је увела Chemical Abstracts Service (CAS) у сврху једнозначног класифицирања многобројних хемијских супстанци. 

	деградација земљишта

	
	процес нарушавања квалитета и функција земљишта који настаје природним путем или људском активношћу или је последица непредузимања мера за отклањање штетних последица. 

	дуготрајна органска загађујућа једињења (енг. Persistent Organic Pollutants)

	
	органске супстанце које: (I) поседују токсична својства; (II) тешко се разлажу; (III) биоакумулативне су; (IV)  преносе се кроз атмосферу и таложе на великим удаљеностима и (V) вероватно узрокују значајне негативне ефекте на људско здравље и животну средину како у близини тако и далеко од извора свог настанка. 

	Гаус-Кригеров (нем. Gauß-Krüger) координатни систем 

	
	правоугаони координатни систем који се користи на топографским картама. Координате се изражавају у километрима (или метрима), а не степенима (минутама и секундама). Положај неке тачке је дефинисан удаљеношћу исходне тачке по x и y оси и наравно, надморском висином. Оса x је у смеру севера, а оса у у смеру истока. Ове се координате често називају "горе" (x) и "десно" (y). 


	грaница извештавања (енг. reporting limit) 

	
	најмања концентрација или количина аналита у узорку коју лабораторија приказује као резултат. 

	грaничне (минималне) вредности 

	
	вредности на којима су потпуно достигнуте функционалне особине земљишта, односно које означавају ниво на коме је достигнут одржив квалитет земљишта. 

	животна средина

	
	скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. 

	загађивање земљишта

	
	уношење загађујућих материја у или на земљиште, узроковано људском делатношћу или природним процесима, које има или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи.

	загађивач

	
	правно или физичко лице које својом активношћу или неактивношћу загађује животну средину. 

	загађујуће материје

	
	материје чије испуштање у животну средину утиче или може утицати на ње природни састав, особине и интегритет. 

	заштита земљишта

	
	скуп физичких, хемијских, техничких и биотехничких мера и поступака за обезбеђивање свих његових функција. 

	IARC групе канцерогених супстанци

	
	група 1 – доказано канцерогено за људе;

група 2А – вероватно канцерогено за људе;

група 2Б – могуће канцерогено за људе (сумња се у канцерогеност);

група 3 – не сматра/класификује се канцерогеним за људе;

група 4 –  вероватно није канцерогено за људе. 

	контаминиране локације

	
	локалитети на којима је потврђено присуство опасних и штетних материја узроковано људском активношћу у концентрацијама које могу изазвати значајан ризик по људско здравље и животну средину. 

	мониторинг

	
	процес посматрања који се понавља, ради дефинисане потребе, једног или више елемената животне средине на основу временски и просторно дефинисаних процедура и коришћењем упоредивих метода за испитивање животне средине и прикупљање података. 

	опасне материје

	
	хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне карактеристике. 

	педологија

	
	природна научна дисциплина која проучава земљиште, његова својства, постанак и еволуцију у времену, класификацију и географско распростирање. 

	полиароматични угљоводоници (PAH/ПАУ) - енг. Polycyclic Aromatic Hydrocarbonѕ

	
	заједнички назив за групу од преко 100 конфигурација органских једињења која у својој структури садрже два или више кондензована ароматична прстена (најчешће од два до седам). 

	полихлоровани бифенили (PCB) - енг. PolyChlorinated Biphenyls

	
	заједнички назив за групу од 209 конфигурација синтетичких органских хлорованих једињења која су настала од бифенила и чији се молекул састоји од два бензенова прстена, опште хемијске формуле C12H10−xClx, од којих је око 130 имало или има комерцијалну употребу. 

	примарна честица (или механички елемент)

	
	елементарна честица земљишта која се под дејством благих сила не може делити, односно уситњавати. 

	ремедијација 

	
	процес предузимања мера за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење локације, укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију. 

	ремедијационе вредности 

	
	вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене и захтевају ремедијационе, санационе и остале мере. 

	секундарна честица (или структурни агрегат)

	
	агрегат који је изграђен од механичких елемената, тј. образован слепљивањем тих примарних честица. 

	Скраћенице

	Латиничне скраћенице

	CAS
	енг. Chemical Abstract Service

	DDD
	дихлор-дифенил-дихлоретан

	DDE
	дихлор-дифенил-дихлоретилен

	DDT
	дихлор-дифенил-трихлоретан

	Е
	источна географска дужина, источна лонгитуда

	(US)ЕPA
	(Америчка) Агенција за заштиту животне средине (енг. Environmental Protection Agency)

	GPS
	Глобални Позициони Систем (енг. Global Positioning System)

	HCH
	хексахлорциклохексан

	IARC
	Међународна агенција за истраживање канцера (енг. International Agency for Research on Cancer)

	N
	северна географска ширина, северна латитуда

	PAH(ѕ)
	полициклични ароматични угљоводоници (енг. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

	PCB(ѕ)
	полихлоровани бифенили (енг. PolyChlorinated Biphenyls)

	POPs
	дуготрајна органска загађујућа једињења (енг. Persistent Organic Pollutants)

	RL
	граница извештавања (енг. reporting limit)

	X
	Гаус-Кругерова координата "горе"

	Y
	Гаус-Кругерова координата "десно"

	Ћириличне скраћенице

	енг.
	енглески

	КГВ
	коригована гранична вредност

	КРВ
	коригована ремедијациона вредност

	нем.
	немачки


I Увод

Дана 22.03.2017. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (у даљем тексту Покрајински секретаријат) донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 140-404-93/2017 за набавку услуга  "Мониторинга квалитета животне средине у АП Војводине у 2017. години – Партија 4. Мониторинг непољопривредног земљишта", ЈН ОП 11/2017. У делу 2. конкурсне документације дате су појединости везане за техничке карактеристике (спецификације) и остале релевантне информације.

Реализација предметне услуге додељена је Институту ватрогас д.о.о. заштита од пожара, безбедност и здравље на раду и заштита животне средине Нови Сад (у даљем тексту Институт) са којим је Покрајински секретаријат закључио уговор бр. 140-404-93/2017-02-Р4 од 31.05.2017. године (деловодни број Института 17-280-3/9 од 02.06.2017. године).

Извештај о мониторингу непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2017. години бр. 2007/17-240 RC резултат је спроведених активности Института по наведеној услузи.

II Законска регулатива

Законски оквир за праћење стања земљишта и извештавање чине: Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о заштити земљишта ("Службени гласник РС", бр. 112/2015) и Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/2010).

У складу са чланом 22. Закона о заштити животне средине, заштита земљишта и његовог одрживог коришћења остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани људским активностима.
У складу са чланом 28. Закона о заштити земљишта, аутономна покрајина, у оквиру својих надлежности обезбеђује системско праћење стања и квалитета земљишта (мониторинг земљишта) и одржавање базе података о стању и квалитету земљишта, у складу са Програмом мониторинга земљишта чију садржину утврђује Влада.
III Предмет испитивања

Земљиште је танак растресити површински омотач земљине коре, чија је дебљина у односу на димензије литосфере незнатна, али пресудна за опстанак целокупног живог света. Убраја се у условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне процесе настанка и развоја. Ако се има у виду ограничени биопродуктивни земљишни простор и тренд његовог смањења, човек се мора супроставити свему што угрожава природу и њене ресурсе.

Функције земљишта

Земљиште има еколошке и социо-економске функције. Еколошке функције су: продукција биомасе, резерва гена и заштита флоре и фауне и особина да филтрира, задржава и трансформише супстанце. Социо-економске функције су: заштита и очување културне баштине, извор сировина и резервоар воде и особина да подржава изградњу грађевинских објеката са инфраструктуром и одлагање отпада.

Земљиште је природни филтер који неутралише одређене загађујуће материје мењајући их или акумулирајући њихову токсичност. Оно је главни фактор у пречишћавању воде и кључна компонента у регулисању поплава кроз задржавање падавина, јер сабијање земљишта и образовање непропусног слоја доводи до бржег отицања падавина до речног слива. Између земљишта и живог света дешава се непрекидна размена материја, што земљиште чини динамичним системом који се налази у сталном покрету и променама. Оно је производ узајамног деловања организама и минералног супстрата и самостална природна творевина. На земљишту се производи храна, може да се складишти и трансформише сунчева енергија, чувају и штите генетски ресурси, филтрирају и трансформишу многе супстанце. Као платформа за људске активности, извор сировог материјала и наше културно наслеђе од непроцењиве је важности праћење његовог стања у циљу планирања одрживог коришћења и адекватне заштите.
Основне карактеристике земљишта

Земљиште је природно-историјско тело – површински растересити слој земљине коре настао као резултат заједничког утицаја педогенетских чинилаца: геолошке подлоге, климе, рељефа, органског света и времена.

	
	[image: image2.png]opranusmu 10%

Heoprancka
marepuja
45%

xymyc 80%





	

	
	Слика 1.  Запремински састав земљишта
	


Земљиште је трофазни систем који чине материје које се јављају у три агрегатна стања: чврстом, течном и гасовитом. Чврста фаза (чврсти део, приближно 50 %) је представљена неорганском (минералном) и органском компонентом. Неорганска компонента апсолутно преовлађује над органском. Течна фаза се састоји од воде и у њој растворених материја (земљишни раствор). У земљишту, тј. у његовим шупљинама присутна је и трећа, гасовита фаза (земљишни ваздух). Ове две фазе чине порозни део земљишта. Однос фаза и компонената је променљив, што зависи од природе самог земљишта. Четири компоненте чине смешу у којој су органска и неорганска компонената спојене нераскидивим везама (органо-минерална једињења), док је однос воде и ваздуха подложан сезонским променама.
Земљиште је производ средине атмосфере, хидросфере, литосфере и биосфере; то је  саставни и значајан део екосистема, станиште бројних биљних и животињских организама, пре свега микроорганизама. С обзиром на његову граничну позицију између атмосфере и биосфере, оно представља отворен систем у коме се врши непрекидан проток и размена материје и енергије. 
Земљиште је динамичан систем, јер подлеже непрестаним променама до којих долази услед бројних физичких, физичко-хемијских, хемијских и биохемијских процеса у њему.  Ове промене могу бити несистематске (повремене), периодичне (цикличне) и усмерене. Могу да теку спонтано и/или под утицајем човека. Некада су споре, а некад брзе, оштре или чак и катастрофичне.
Земљиште је дисперзни систем, јер се његова чврста фаза састоји од честица различитог степена издељености који се креће у распону од колоидног стања до најгрубљих честица песка и шљунка. Ове честице се могу налазити у стању скоро потпуне дисперзије или пак у условима скоро савршене гранулације. Нарочито је значајна фракција глине и колоида у ситној земљи, јер њихове честице располажу огромном специфичном – активном површином, која контролише целокупну активност у земљишту.

Земљиште је порозни систем који чине поре различите величине и облика, при чему су микропоре у функцији воде, а макропоре у функцији ваздуха. Макропоре се јављају у облику  већих пукотина и канала. Микропоре се налазе у самим агрегатима међу механичким елементима, или међу микроструктурним агрегатима.
Земљиште је природни ресурс, једно од највећих природних богатстава човекових. То је  ограничено национално благо чији је биоенергетски потенцијал обновљив. Главни елементи обновљивости су хумус и биолошка активност. Обновљивост и механизам регенерације земљишног потенцијала се обезбеђују само рационалним системом коришћења.
Непољопривредно земљиште (земљиште урбаних зона)
Урбана земљишта се формирају у процесу урбанизације и изложена су значајним антропогеним утицајима због веће густине насељености, интензитета саобраћаја, близине индустрије итд. Значај познавања квалитета урбаног земљишта са становишта садржаја органских и неорганских загађујућих материја огледа се у могућности процене ризика, лоцирања и санације загађених области као и градско планирање у смислу идентификације и измештања извора загађења. 

Земљишта у урбано-индустријским регионима показују велике разлике у односу на земљишта у природним срединама. Нека показују посебне карактеристике узроковане применом природних и технолошких супстрата (отпада, шљаке, цигле, бетона...), инпутима нутријената и полутаната, делимично и ископавањем, збијањем и заузимањем изградњом. 
	
	[image: image3.png]Mpenowetve

seTDoM
FN
Avema Jbyacko sapasme
bnopa Nvpexran (AmpexTan kowTakT)
KoHTaKT
Mecnuparwe
nospuMHCKUm »
y somama 4

\J
. A

TNomonpuspeato
semmuure

Mospumncka 3arahetwe semmuura [T—

nperowersa

Masopu
sarahemwa
Haunsm
wanararwa





	

	
	Слика 2. Начини излагања изворима полутаната
	


Услед већег утицаја посебно на еколошке функције, земљишта урбаних зона претендују да буду ограничена за употребу или чак и потпуно уништена. Оваква земљишта могу да нанесу штету људском здрављу услед акумулације и испуштања тешких метала, нитрата, пестицида и органских загађујућих материја. Дуготрајно уношење загађујућих материја у земљиште може довести до смањења његовог пуферског капацитета, што за последицу може имати трајну контаминацију земљишта и подземне воде.

Постоји неколико путања којима контаминанти из урбаног земљишта могу доспети у људски организам. Најважнија од њих је преко уобичајених људских активности, када човек долази у контакт са земљиштем боравећи у парковима, на игралиштима, стамбеним зонама, комерцијалним и другим објектима. Друга по значају путања је јесте земљиште – корисне биљке - човек, када човек долази у додир са контаминантима посредно преко биљака које гаји на загађеним земљиштима. 

Контаминација земљишта је по правилу последица људских активности и из тог разлога је неопходно праћење присуства загађујућих материја у земљишту урбаних зона, у циљу мапирања подручја посебно оптерећених загађивачима специфичног порекла и спровођења мера за њихову санацију.

Неоргански контаминанти

Тешки метали

Изразом тешки метали се означава велика група елемената који испољавају значајну токсичност по живе организме и животну средину. Епитет "тешки" потиче од чињенице да већина ових елемената има запреминску масу већу од 6 kg/dm3, међутим због своје познате токсичности у ову групу се убрајају и неки метали са мањом запреминском масом (напр. Bе), затим металоиди (Аs и Аt), па чак и неки неметали (Sе). Према овоме, употреба израза "токсични елементи" би боље одговарала, међутим неки од ових елемената (Cо, Cr, Cu, Мn, Мо и Zn) су у ниским концентрацијама есенцијални за живе организме, а тек при вишим концентрацијама испољавају токсично дество. Нова тежња у терминологији ових елемената је да се они означе као "елементи у траговима" (енг. trace elements), јер се у природи налазе у малим количинама.
Тешки метали доспевају у земљиште распадањем стена и минерала на којима се формира земљиште, а који у свом саставу садрже најчешће: бакар, цинк, никл, олово, алуминијум и хром. Природни садржај тешких метала у земљишту најчешће је толико мали да нема значајнијег утицаја на загађивање агроекосистема. Међутим, у последње време, у неким земљиштима их има све више, иако их није било у таквој количини у стенама и минералима од којих је образовано земљиште. Узрок повећаном садржају метала у неким земљиштима је велики број индустријских постројења за прераду метала (рудници, топионице метала), који загађују ваздух металима, и који у виду кише, гасова и чађи доспевају на површину земљишта. Сагоревање фосилних горива (угаљ, нафта) у термоелектранама, индустрији и домаћинствима такође значајно доприноси загађивању животне средине металима. Посебан проблем представљају издувни гасови аутомобила који оловом загађују земљиште у непосредној близини путева (до 100 m).
Тешки метали се у ваздуху могу налазити у облику честица (аеросола) и гасова. Време задржавања у атмосфери зависи од величине честица. Што су честице мање, дуже ће се задржати у атмосфери. Веће честице из индустријских и урбаних извора имају углавном кратко време задржавања, обично око 10 сати. Уколико се ради о ситнијим честицама које могу доспети у стратосферу, време задржавања може бити и више од годину дана. Просечно време задржавања аеросола у тропосфери износи од 6 до 12 дана. Ово је довољно време да се честице метала транспортују далеко од извора емисије и на тај начин угрозе већа подручја.

Испитивање непољопривредног земљишта на територији АП Војводине је обухватило одређивање садржаја арсена, бакра, цинка, живе, олова, кадмијума, никла и хрома.
Органски контаминанти

Дуготрајна органска загађујућа једињења

Дуготрајна органска загађујућа једињења (енг. Persistent Organic Pollutants - POPs) обухватају изузетно велики број токсичних органских супстанци које се у различитом степену одупиру фотолитичкој, биолошкој и хемијској деградацији те поседују следећа својства: токсичност, постојаност (отпорност на хемијску, фотохемијску и биолошку разградњу), накупљање у живим организмима (биоакумулирање, најчешће у масном ткиву), склоност преносу на велике удаљености (због својства делимичне испарљивости налазе се у парној фази или се апсорбирају на честице у атмосфери) и штетно деловање на околину и људско здравље. PОPѕ се деле у 3 групе: пестициди, индустријске хемикалије и међупроизводи, одн. ненамерно произведене хемикалије.
Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)

Полициклични ароматични угљоводоници су органска једињења организована у планарну структуру сачињену од најмање два кондензована ароматична прстена (прстени деле два атома).  Америчка Агенција за заштиту животне средине, ЕРА (енг. Environmental Protection Agency, SAD) дефинисала је 16 приоритетних једињења из група PAH који се најчешће детектују у узорцима земљишта, ваздуха и воде. 
Табела 1. Приоритетна PAH једињења
	Р.бр.
	Назив
	Хем.  формула
	CAS број
	IARC група

	1.
	Naftalen
	C10Н8
	91-20-3
	2Б

	2.
	Acenaftilen
	C12Н8
	208-96-8
	нема података

	3.
	Acenaften
	C12Н10
	83-32-9
	3

	4.
	Fluoren
	C13Н10
	86-73-7
	3

	5.
	Fenantren
	C14Н10
	85-01-8
	3

	6.
	Antracen
	C14Н10
	120-12-7
	3

	7.
	Fluoranten
	C16Н10
	206-44-0
	3

	8.
	Piren
	C16Н10
	129-00-0
	3

	9.
	Benzo [a] antracen
	C18Н12
	56-55-3
	2Б

	10.
	Krizen
	C18Н12
	218-01-9
	2Б

	11.
	Benzo [b] fluoranten
	C20Н12
	205-99-2
	2Б

	12.
	Benzo [k] fluoranten
	C20Н12
	207-08-9
	2Б

	13.
	Benzo [a] piren
	C20Н12
	50-32-8
	1

	14.
	Dibenzo [a,h]  antracen
	C22Н14
	53-70-3
	2А

	15.
	Benzo [g,h,i] perilen
	C22Н12
	191-24-2
	3

	16.
	Indeno [1,2,3-cd] piren
	C22Н12
	193-39-5
	2Б

	
	
	
	
	


Полициклични ароматични угљоводоници могу настати природним или антропогеним путем. У амбијенталном ваздуху се налазе у честичној фракцији, као слободна гасовита једињења. У атмосферу се емитују природним путем, најчешће пожарима. На урбаним и индустријским локалитетима, готово у потпуности се емитују људском делатношћу и основни су нуспродукти непотпуног сагоревања органске материје. Најзначајнији извор емисије PAH у урбаним срединама су издувни гасови возила. Поред саобраћаја, важан извор емисије PAH је индустријска активност, као што је примарна производња алуминијума, производња кокса, спаљивање отпада, производња цемента, рафинерије нафте, петрохемијска индустрија, индустрија битумена и асфалта, производња гума и комерцијална термоелектро производња.

Испитивање земљишта на територији АП Војводине је обухватило одређивање: naftalenа, fenantrenа, antracenа, fluorantenа, benzo [a] antracenа, benzo [k] fluorantenа, benzo [a] piren, krizenа, indeno [1,2,3-cd] pirenа и benzo [g,h,i] perilenа.

Полихлоровани бифенили (PCB)

Полихлоровани бифенили (енг. polychlorinated biphenyѕ) представљају групу од 209 хлорованих изомера бифенила. Спадају у полихлороване угљоводонике - органска једињења која у свом молекулу садрже супституисане атоме хлора. 

Физичке особине полихлорованих бифенила зависе од степена хлорованости. Сагоревањем на температурама до 300 °C  дају полихлороване дибензофуране који се разлажу изнад 330 °C. За потпуно сагоревање до једноставних, безопасних молекула потребна је температура изнад 1100 °C. Врло се мало растварају у води (око 1 ppb), али се добро растварају у мастима и већини неорганских растварача.  
Користе се искључиво у облику смеше. Због мале електричне проводности, пре него што је законом регулисана производња и употреба PCB, коришћени су у широком обиму посебно у индустрији као: диелектрично средство за трансформаторе, кондензаторе, реостате, расвету, средство за термоизолацију, мазиво (хидраулична уља, мазива за вакуум пумпе), адитив за пластичне масе, додатак за боје, лакове, штампарске боје, фирнис, лепкове, каблове, конац, текстил, каучук и папир, адитив за формирање пестицида и инсектицида и додатак код различитих средстава за импрегнацију.
На АТSDR листи 20 најопаснијих супстанци налази се чак 11 хлорованих угљоводоника. Њихова опасност потиче са једне стране од изузетне хемијске стабилности (што спречава њихово разлагање до безопасних супстанци), а са друге стране од добре растворљивости у мастима (што олакшава њихову апсорпцију и акумулирање у живим организмима). Велики број ових једињења је канцероген или мутаген. Према подацима ЕРА, PCB спадају у групу 28 токсичних једињења стабилних у околини и у групу 29 токсичних једињења која су биоакумулативна. 

PCB се од осталих полихлорованих угљоводоника разликују и по томе што се мало разлажу приликом метаболичких реакција у живим организмима дајући још токсичнија једињења (диоксине и дибензофуране), а подложни су и биомагнификацији што их чини посебно великим проблемом на пољу заштите животне средине.

Сви материјали који садрже PCB или су долазили у посредан или непосредан контакт са PCB-ом представљају потенцијалну опасност за околину. Ширење полихлорованих бифенила је могуће на два начина: током употребе случајним изливањем у земљиште или воду, или након употребе, приликом одлагања и термичке дезинтеграције. Уколико се излију у земљу или воду, они у тој средини заостају и до 10 година. У случају пожара на уређајима који садрже PCB материјал долази до стварања пара полихлорованих дибензодиоксина и полихлорованих дибензофурана, који су екстремно токсичне супстанце. 

PCB имају велики степен сорпције у земљишту при чему се сорпција повећава са порастом степена хлоровања и већим садржајем копланарних молекула. Трагови PCB су пронађени у земљи на дубини од 1000 m. Сорпција значајно расте са постојањем претходне контаминације земљишта. Ови контаминанти свој пут настављају даље кроз ланац исхране задржавајући се у масним ћелијама риба, животиња и људи изазивајући поремећаје у ћелијској структури.
Испитивање непољопривредног земљишта на територији АП Војводина је обухватило одређивање садржаја конгенера: PCB  28, PCB  52, PCB  101, PCB  118, PCB  138, PCB  153 и PCB  180.

Пестициди

Пестициди су хемијска средства различитог хемијског састава која се користе за сузбијање: проузроковача биљних болести, штетних инсеката, нежељених корова, глодара, пужева и др. Настали су из потребе за већом количином здраве хране и потребе да се искорене многе болести у којима штеточине имају улогу преносиоца. Уносе се са намером да повећају приносе у пољопривреди, воћарству, виноградарству и шумарству.
Пестициди се могу делити према различитим критеријумима: према биолошкој активности, начину деловања, облицима производње, времену примене. 

Најзначајније групе пестицида су хербициди, инсектициди и фунгициди. Могу доспевати у земљиште непосредно и посредно. Непосредно доспевање је приликом њихове употребе за уништавање штетних  организама који се налазе у земљишту или на површини. На овај начин доспева највећа количина пестицида у земљиште. Посредно земљиште се загађује таложењем пестицида из атмосфере, загађеним водама приликом заливања, плављења, спирањем са третираних биљака или околних површина на нагнутим теренима, с остацима угинулих животиња и биљака и сл.

Пестициди се само делимично растварају у води, или се у њој могу само суспендовати. Због тога са водом постепено прелазе у земљишта и на тај начин их загађују. Пестициди су релативно стабилна једињења. Основни процеси којим ова једињења подлежу је њихов транспорт ка нижим слојевима земљишта. Тако на пример, DDT остаје у земљишту (до 15 cm дубине) у концентрацијама од 40 % до 80 % од примарно унете количине, а да се у прво време хемијски ништа не измени. При довољно дугој и равномерној примени пестицида њихов садржај у земљишту постаје константан. Пестициди, који се нађу у земљишту, доспевају преко корена биљке у поједине органе и ту се акумулирају.
Испитивање земљишта на територији АП Војводине је обухватило одређивање: укупних DDT/DDD/DDE (2,4'-DDD, 4,4'-DDD, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDT), укупних drinа (аldrin, dieldrin, endrin), HCH једињења (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH), atrazinа и simazinа.
Остали органски контаминанти
Минерална уља (мазива базна уља и деривати) су нафтни деривати који се производе у великим количинама и налазе се у различитим производима; првенствено сe употребљавају за подмазивање. Састав тих уља зависи од извора сировог уља, поступку пречишћавања и присутним адитивима. Приликом конзумирања у дужем временском периоду могу имати канцерогено и мутогено дејство.
Испитивање земљишта на територији АП Војводине је обухватило одређивање минералних уља.
Прописане вредности контаминаната

Утицај контаминације земљишта на људе подразумева дефинисање максимално дозвољене концентрације контаминанта у земљишту која неће утицати на здравље људи уколико дође до директне ингестије земљишта. Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта су прописане Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, Прилог 3. („Службени гласник РС“, бр. 88/2010).

Граничне, ремедијационе и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта испитиваних параметара су приказане у табели 2.

Табела 2. Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вред-ности које могу указати на значајну контаминацију земљишта
	Параметар
	Земљиште (mg/kg апсолутно суве материје)

	
	Гранична вредност
	Ремедијациона вредност

	Метали

	Кадмијум (Cd)
	0,8
	12

	Хром (Cr)
	100
	380

	Бакар (Cu)
	36
	190

	Никл (Ni)
	35
	210

	Олово (Pb)
	85
	530

	Цинк (Zn)
	140
	720

	Жива (Hg)
	0,3
	10

	Арсен (As)
	29
	55

	
	Гранична вредност
	Вредност којa може указати на значајну контаминацију 

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)

	PAH (укупни)
	1
	40

	Хлоровани угљоводоници 

	Полихлоровани бифенили РСВ (укупни)
	0,02
	1

	Пестициди

	DDT/DDD/DDE (укупни)
	0,01
	4

	Drini 1+2+3
	0,005
	4

	Aldrin 1 
	0,00006
	-

	Dieldrin 2
	0,0005
	-

	Endrin 3
	0,00004
	-

	HCH-једињења 4+5+6+7
	0,01
	2

	α - HCH 4
	0,003
	-

	β - HCH 5
	0,009
	-

	γ - HCH 6
	0,00005
	-

	δ - HCH 7
	-
	-

	Atrazin
	0,0002
	6

	Simazin
	-
	-

	Остали загађивачи

	Минерална уља
	50
	5000


Граничне вредности, ремедијационе вредности и вредности које могу указати на значајну контаминацију за органска једињења зависе од садржаја органске материје, док за метале и арсен зависе од садржаја глине и/или органске материје у земљишту. Приликом утврђивања типа и својства земљишта, вредности из табеле се коригују у вредности применљиве на актуелно земљиште, а на основу измереног садржаја органске материје и садржаја глине. Корекције вредности се врше помоћу корекционих формула датих Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, бр. 88/2010). Приликом анализе добијених резултата извршено је поређење са коригованим вредностима.

IV Методологија испитивања
Рад на пројекту “Мониторинг непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2017. години” одвијао се у две фазе: 


– теренске активности са узимањем узорака на изабраним  локацијама и

– аналитичка лабораторијска испитивања.

Теренске активности
Узорковање земљишта је извршено према Планoвима бр. Z 004 ÷ 011/17 у складу са: 
	Ознака
	Назив

	ISO 10381-1:2002
	Квалитет земљишта – Узимање узорака – Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака;

	ISO 10381-2:2002
	Квалитет земљишта – Узимање узорака – Део 2: Смернице за технике узимања узорака;

	ISO 10381-5:2005
	Квалитет земљишта – Узимање узорака – Део 5: Смернице за процедуру истраживања урбаних и индустријских локација у односу на контаминацију земљишта;

	ISO 18512:2007
	Квалитет земљишта – Смернице за краткотрајно и дугоророчно чување узорака земљишта.


Земљиште је узорковано опремом за узорковање слоја дубине око 0,30 m. Приликом узорковања на свакој локацији формиран је композитни узорак захватањем земљишта са 
3 различита места на површини од око 20 m2 до 30 m2.
Тачне локације места узорковања су евидентиране помоћу GPS уређаја Мio DigiWalker. 
Аналитичка лабораторијска испитивања
Друга фаза рада на пројекту су била лабораторијска испитивања. Физичка и хемијска испитивања основних параметара земљишта, садржаја метала и органских контаминаната обављена су на основу акредитованих метода Лабораторије Института:
	Ознака
	Назив

	SRPS ISO 11465: 2002
	Квалитет земљишта – Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције – гравиметријска метода;

	SRPS СЕN/TS 16170:2013
	Муљ, третирани биоотпад и земљиште – Одређивање елемената индуковано-куплованом плазма оптичко-емисионом спектрометријом (ICP-OES);

	DM-34-701
	Земљиште – Одређивање губитка жарењем – гравиметријски;

	DM-34-706
	Земљиште и отпад – Одређивање полихлорованих бифенила (PCB) – гаснохроматографски;

	DM-34-707
	Земљиште и отпад – Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (РАH) – гаснохроматографски;

	DM-34-714
	Земљиште и отпад – Одређивање садржаја органохлорних пестицида и њихових метаболита – гаснохроматографски;

	DM-34-807
	Отпад и земљиште – Одређивање садржаја укупних угљоводоникас С10 - С40 – гаснохроматографски;

	DM-34-715
	Земљиште – Одређивање садржаја глине – гравиметријски-волуметријски/ хидрометријски.


При испитивању је коришћена опрема за испитивање: ICP (индуковано-куплована плазма), спектрофотометар, pH-метар, аналитичка вага, техничка вага, млин за млевење земље, орбитални шејкер (мућкалица), GC/MS (гасни хроматограф са масеним детектором), апаратура за екстракцију по Соксхлету, вакуум манифолд, ултразвучно купатило, ултра центрифуга, грејно тело, ротациони вакуум упаривач, водено купатило, сушница, пећ за жарење, стандардно лабораторијско посуђе и прибор и потребни реагенси.
Извештавање
Резултати испитивања су приказани у складу са границама извештавања (eнг. reporting limit, RL) наведеним у Обиму акредитације Лабораторије за сваки параметар посебно. 

Мерна несигурност из табела са резултатима је проширена мерна несигурност израчуната са нивоом поверења од 95% (фактор покривености к = 2). Исказује се за појединачне аналите, али не и за суме.
	Параметар
	Мерна несигурност [%]
	Опсег испитивања

	Влага
	20
	0,1 ÷ 100 %

	Сува материја
	20
	0,1 ÷ 100 %

	Глина
	20
	0,1 ÷ 45 %

	Органске материје
	28
	0,3 ÷ 100 %

	Олово (Pb)
	29
	0,70 ÷ 40000 mg/kg

	Бакар (Cu) 
	29
	0,25 ÷ 40000 mg/kg

	Цинк (Zn) 
	37
	0,35 ÷ 40000 mg/kg

	Кадмијум (Cd)
	33
	0,20 ÷ 40000 mg/kg

	Никл (Ni)
	26
	0,45 ÷ 40000 mg/kg

	Хром (Cr)
	28
	0,45 ÷ 40000 mg/kg

	Жива  (Hg)
	46
	0,10 ÷ 1000 mg/kg

	Арсен (Аs)
	38
	0,20 ÷ 10000 mg/kg

	Naftalen 
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Antracen
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Fenantren
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Fluoranten
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Benzo(a)antracen
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Krizen
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Benzo(a)piren
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Benzo(g,h,i)perilen
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Benzo(k)fluoranten
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	42
	0,05 ÷ 80 mg/kg

	PCB 28 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 52 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 101 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 118
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 138 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 153 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	PCB 180 
	50
	0,003 ÷ 10 mg/kg

	2,4'-DDD
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	4,4'-DDD
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	2,4'-DDE
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	4,4'-DDE 
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	2,4'-DDT 
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	4,4'-DDT
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Aldrin
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Dieldrin
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Endrin 
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	α-HCH
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	β-HCH
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	γ-HCH
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	(-HCH
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Atrazin
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Simazin
	44
	0,00012 ÷ 10 mg/kg

	Минерална уља
	24
	5 ÷ 1000 mg/kg


Код групе параметара (напр. PCB, PAH) за израчунавање суме приказаних вредности, у случају када је бар једна појединачна вредност мања од границе извештавања, коришћене су смернице из литературе (AS SIKB 3000 Accreditateschema Laboratoriumanalyses voor ground-, waterbodem-en grondwateronderzoek, versie 6, 03-10-2013, Bijlage 3, p.34) по којима се сума у таквим случајевима израчунава на следећи начин: 
[image: image4.wmf]7

,

0

1

,

1

×

+

å

å

=

=

m

j

j

RL

n

i

i

C

C

, где је Ci - концентрација аналита "i" изнад границе извештавања, а CRL,ј  - граница извештавања аналита "j" чија је концентрација испод те границе.
Што се тиче полихлорованих бифенила, у складу са предметном Уредбом, у случају ремедијационих вредности  у обзир се узима сума конгенера PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180, а у случају граничних вредности узима се у обзир сума истих конгенера осим PCB 118 (у табелама са резултатима вредност која се упоређује са граничном вредношћу је дата ван заграде, а вредност која се упоређује са ремедијационом вредношћу је дата у загради). 
Концентрације полутаната које су изнад граничних вредности су означене плавом бојом, а оне које су изнад ремедијационе вредности црвеном бојом. Важно је напоменути да се код органских контаминаната закључак о прекорачењу граничних вредности не може дати са истом поузданошћу као код метала. Разлог за то су чести случајеви када је гранична вредност појединих органских контаминаната испод границе извештавања чак и при примени референтних метода испитивања. Будући да је у таквим ситуацијама прекорачење вероватно, али не и сасвим извесно, такве концентрације су означене црним болд-ом.
V  Локације узорковања
Макролокација

	Војводина је аутономна покрајина у саставу Републике Србије. Већим делом је равничарски крај који пресецају три пловне реке - Дунав, Тиса и Сава, као и каналска мрежа, путеви и железничке пруге, повезујући централну и западну Европу с Балканом и Блиским истоком. У Војводи се налази и најстарији национални парк - Фрушка гора, а на обронцима истоимене планине, током векова, изграђено је седамнаест манастира.

Војводину карактерише богатство квалитетним обрадивим земљиштем, општа привредна и културна развијеност, велика густина насељености и демографско шаренило. Војводина је регија у којој се традиционално негују вишејезичност, вишекултуралност и више конфесионалност.

На територији Војводине од 21.506 км2 живи 1.931.809 становника (по попису из 2011. године) што чини 26,87% становника у Србији. 
	[image: image6.png]




	
	Слика 3. Положај АП Војводине у 
Републици Србији

	Покрајина има 45 општина и градова, као јединица локалне самоуправе распоређених у седам округа, са седиштима у градовима: Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Нови Сад и Сремска Митровица.

	[image: image7.png]




	Слика 4. Положај општинских депонија у АП Војводини


Положај општинских депонија у АП Војводини на којима је узорковано земљиште за потребе овог мониторинга је приказан на слици 4. То су:
 1. Општинска депонија у Сакулама*;

 2. Општинска депонија у Ковачици; 

 3. Општинска депонија у Ковину;

 4. Општинска депонија у Новој Црњи;

 5. Општинска депонија у Новом Бечеју;

 6. Општинска депонија у Новом Кнежевцу;

 7. Општинска депонија у Чоки;

 8. Општинска депонија у Ади;

 9. Општинска депонија у Сечњу;

10. Општинска депонија у Апатину;

11. Општинска депонија у Беочину;

12. Општинска депонија у Бечеју; 

13. Општинска депонија у Жабљу;

14. Градска депонија у Новом Саду;

15. Општинска депонија у Оџацима;

16. Општинска депонија у Темерину,

17. Општинска депонија у Тителу. 

* Конкурсном документацијом је било планирано узорковање земљишта са општинске депоније у Опову, али је локација измењена због затеченог стања на терену. 
Микролокација

Положај појединачних мерних профила на локацији сваке депоније дат је у делу VI Приказ резултата.
VI Приказ резултата са закључком 
	1. Општинска депонија у Сакулама

	[image: image8.png]



	[image: image9.jpg]


 МП1
[image: image10.jpg]


 МП2
[image: image11.jpg]


 МП3
[image: image12.jpg]


 МП4
[image: image13.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Сакулама
	

	[image: image14.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	

	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	1.
	1
	стара депонија
	7460629,31
	4998244,02

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	8,8 ± 1,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,4 ± 0,9
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	99,65 ± 35,87
	62
	388

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	68,15 ± 21,13
	22
	188

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	199,61 ± 63,88
	81
	419

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	7,07 ± 2,55
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	47,89 ± 14,85
	19
	113

	Хром (Cr)
	mg/kg
	149,15 ± 52,20
	68
	257

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,8

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	17
	1700


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка, бакра, олова и кадмијума изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 
Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	2.
	2
	обод депонија - северозапад
	7460703,55
	4998305,6

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	9,5 ± 1,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	60,25 ± 21,69
	62
	385

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	12,65 ± 3,92
	22
	116

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	103,53 ± 33,13
	82
	421

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,33 ± 1,56
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	20,64 ± 6,40
	19
	117

	Хром (Cr)
	mg/kg
	186,09 ± 65,13
	69
	262

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	1,5

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,5

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	3.
	3
	обод депонија - југозапад
	7460737,58
	4998259,71

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	9,2 ± 1,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	7,1 ± 2,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	52,61 ± 18,94
	66
	413

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	24,98 ± 7,74
	25
	131

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	99,23 ± 31,75
	88
	454

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,66 ± 1,32
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	26,97 ± 8,36
	19
	115

	Хром (Cr)
	mg/kg
	180,82 ± 63,29
	68
	260

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,28
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,7

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,007
	2,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	2,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,007
	1,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	12 ± 3
	36
	3550


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	4.
	4
	обод депонија - југоисток
	7460841,14
	4998293,33

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	9,3 ± 1,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	73,57 ± 26,48
	61
	382

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	9,32 ± 2,89
	22
	115

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	95,87 ± 30,68
	88
	415

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,2
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,94 ± 13,31
	19
	116

	Хром (Cr)
	mg/kg
	161,45 ± 56,51
	69
	261

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	19
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2


	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и олова изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	5.
	5
	обод депонија - североисток
	7460810,25
	4998351,25

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	9,0 ± 1,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,8 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	50,58 ± 18,21
	61
	379

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	21
	113

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	101,16 ± 32,37
	80
	410

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,00 ± 1,08
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	28,29 ± 8,77
	19
	114

	Хром (Cr)
	mg/kg
	158,40 ± 55,44
	68
	258

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	19
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	2. Општинска депонија у Ковачици

	[image: image15.png]



	[image: image16.jpg]


 МП1
[image: image17.jpg]


 МП2
[image: image18.jpg]


 МП3
[image: image19.jpg]


 МП4
[image: image20.jpg]


 МП5

	Положај депоније у Ковачици
	

	[image: image21.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	6.
	1
	стара депонија
	7471640,51
	4995814,63

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	9,4 ± 1,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,4 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	68,31 ± 24,59
	61
	379

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	21
	113

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	106,05 ± 33,94
	80
	413

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	7,48 ± 2,69
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	24,07 ± 7,46
	19
	116

	Хром (Cr)
	mg/kg
	68,64 ± 24,02
	69
	261

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	19
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, кадмијума, цинка и олова изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	7.
	2
	обод депоније - југоисток
	7471625,01
	4995768,4

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,8 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	59,90 ± 21,56
	63
	391

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	23
	119

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	71,88 ± 23,00
	85
	438

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	18,64 ± 5,78
	21
	125

	Хром (Cr)
	mg/kg
	50,92 ± 17,82
	72
	272

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	8.
	3
	обод депоније - југ
	7471581,16
	4995740,81

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,2 ± 2,0
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,8 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	48,55 ± 17,48
	62
	387

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	5,65 ± 1,75
	22
	117

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	68,51 ± 21,92
	83
	428

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	19,95 ± 6,19
	20
	121

	Хром (Cr)
	mg/kg
	49,22 ± 17,23
	70
	267

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,495
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	24 ± 6
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности.

Концентрација минералних уља прелази граничну вредност, што указује на одређени степен деградације. Концентрације свих органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	9.
	4
	обод депоније - југозапад
	7471511,25
	4995750,39

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,9 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,8 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	46,23 ± 16,64
	63
	391

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	23
	119

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	65,85 ± 21,07
	85
	439

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	16,30 ± 5,05
	21
	125

	Хром (Cr)
	mg/kg
	46,56 ± 16,30
	72
	273

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности.

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	10.
	5
	обод депоније - запад
	7471559,5
	4995784,13

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,1 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	68,55 ± 24,68
	63
	393

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	23
	120

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	65,22 ± 20,87
	86
	443

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	1,66 ± 0,60
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	12,31 ± 3,82
	21
	127

	Хром (Cr)
	mg/kg
	46,26 ± 16,19
	72
	274

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8


	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 0,5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације  олова и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	3. Општинска депонија у Ковину

	[image: image22.png]



	[image: image23.jpg]


 МП1
[image: image24.jpg]


 МП2
[image: image25.jpg]


 МП3
[image: image26.jpg]


 МП4
[image: image27.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Ковину
	

	[image: image28.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	11.
	1
	стара депонија
	7497165,4
	4955940,34

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	17,9 ± 3,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	4,2 ± 1,2
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	55,32 ± 19,92
	72
	450

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	36,77 ± 11,40
	28
	149

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	106,74 ± 34,16
	110
	566

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	27,01 ± 8,37
	28
	167

	Хром (Cr)
	mg/kg
	128,70 ± 45,05
	86
	326

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	45

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,008
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,7

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,7

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,8

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00009
	2,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	7 ± 2
	21
	2100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације хрома и бакра изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	12.
	2
	обод депоније - север
	7497139,02
	4955989,73

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	18,2 ± 3,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,5 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	34,61 ± 12,46
	71
	441

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	27
	145

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	83,90 ± 26,85
	108
	557

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	36,24 ± 11,23
	28
	169

	Хром (Cr)
	mg/kg
	95,33 ± 33,37
	86
	328

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00128
	0,002
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1250


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и хрома изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	13.
	3
	обод депоније - запад
	7497108,21
	4955940,36

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	17,5 ± 3,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,1 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	63,01 ± 22,68
	69
	428

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	26
	138

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	72,48 ± 23,19
	104
	536

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,26 ± 1,18
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	40,81 ± 12,65
	27
	165

	Хром (Cr)
	mg/kg
	83,25 ± 29,14
	85
	323

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	43

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и кадмијума изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	14.
	4
	обод депоније - југозапад
	7497046,61
	4955928,05

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	17,7 ± 3,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,3 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	50,26 ± 18,09
	70
	436

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	10,12 ± 3,14
	27
	142

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	69,84 ± 22,35
	106
	548

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	46,02 ± 14,27
	28
	166

	Хром (Cr)
	mg/kg
	80,61 ± 28,21
	85
	324

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	12
	1150


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију никла изнад граничне вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	15.
	5
	обод депоније - југ
	7497079,57
	4955838,52

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	18,1 ± 3,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,4 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	52,24 ± 18,81
	70
	440

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	27
	144

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	67,25 ± 21,52
	108
	555

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	28,73 ± 8,91
	28
	169

	Хром (Cr)
	mg/kg
	75,42 ± 26,40
	86
	328

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	12
	1200


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију никла изнад граничне вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	4. Општинска депонија у Новој Црњи

	[image: image29.png]Toba
Toba [

2] ;

Nova Croja
Hosallipral





	[image: image30.jpg]


 МП1
[image: image31.jpg]


 МП2
[image: image32.jpg]


 МП3
[image: image33.jpg]


 МП4
[image: image34.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Новој Црњи
	

	[image: image35.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	

	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	16.
	1
	стара депонија
	7466334,11
	5057854,88

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,0 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	56,77 ± 20,44
	64
	398

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	28,71 ± 8,90
	23
	123

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	341,92 ± 109,42
	89
	457

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	0,70 ± 0,25
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	24,14 ± 7,48
	22
	132

	Хром (Cr)
	mg/kg
	116,48 ± 40,77
	74
	281

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00487
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, кадмијума, цинка и бакра изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	17.
	2
	обод депоније - југозапад
	7466344,75
	5057820,86

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ


	Глина
	%
	13,2 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,7 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	61,94 ± 22,30
	66
	411

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	15,16 ± 4,70
	25
	130

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	119,11 ± 42,60
	94
	482

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	35,91 ± 11,13
	23
	139

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	76
	290

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,6

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	14
	1350


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и цинка изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	18.
	3
	обод депоније - југ
	7466385,81
	5057808,29

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,2 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,6 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	55,67 ± 20,04
	65
	404

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	24
	126

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	128,79 ± 41,21
	91
	465

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	31,29 ± 9,70
	22
	133

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	283

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,6

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1300


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и цинка изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	19.
	4
	обод депоније - југоисток
	7466411,87
	5057823,59

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,9 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	7,3 ± 2,1
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	67,24 ± 24,21
	70
	438

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	28,68 ± 8,89
	27
	143

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	126,90 ± 40,61
	100
	512

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	0,47 ± 0,17
	0,7
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	21,09 ± 6,54
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	76
	288

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,7

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,007
	2,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	2,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,007
	1,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	4,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	14 ± 3
	37
	3650


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације  бакра и цинка изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	20.
	5
	обод депоније - исток
	7466420,74
	5057863,68

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,5 ± 2,3
	-
	-

	Органске материје
	%
	5,9 ± 1,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	78,75 ± 28,35
	67
	420

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	42,17 ± 13,07
	25
	134

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	114,00 ± 36,48
	93
	480

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,44 ± 1,24
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	17,13 ± 5,31
	22
	129

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	73
	277

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,6

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,006
	2,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	2,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,006
	1,2

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	3,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	30
	2950


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације бакра, олова, цинка и кадмијума изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	5. Општинска депонија у Новом Бечеју

	[image: image36.png]Specijalni

rezervat

IbripodesSlano
Kopovo




	[image: image37.jpg]


 МП1
[image: image38.jpg]


 МП2
[image: image39.jpg]


 МП3
[image: image40.jpg]


 МП4
[image: image41.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Новом Бечеју
	

	[image: image42.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	

	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	21.
	1
	стара депонија
	7436356,74
	5051435,56

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	15,8 ± 3,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	10,71 ± 3,85
	68
	422

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	26
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	89,55 ± 28,66
	100
	516

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	26
	155

	Хром (Cr)
	mg/kg
	102,86 ± 36,00
	82
	310

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију  хрома изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	22.
	2
	обод депоније - југоисток
	7436393,39
	5051416,66

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	18,1 ± 3,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,4 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	71
	440

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	27
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	82,35 ± 26,35
	108
	555

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	28
	169

	Хром (Cr)
	mg/kg
	241,98 ± 67,75
	86
	328

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	0,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	12
	1200


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију  хрома изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	23.
	3
	обод депоније - југ
	7436360,51
	5051379,94

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	18,9 ± 3,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,8 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	72
	447

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	28
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	80,91 ± 25,89
	111
	570

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	29
	173

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	88
	334

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	45

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,006
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,7

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	14
	1400


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	24.
	4
	обод депоније - запад
	7436317,58
	5051420,52

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	17,7 ± 3,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,8 ± 1,1
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	72
	446

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	28
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	83,33 ± 26,67
	109
	560

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	3,59 ± 1,11
	28
	166

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	85
	325

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	45

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,008
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,5

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,5

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,8

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00008
	2,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	19
	1900


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	25.
	5
	обод депоније - исток
	7436430,48
	5051440,98

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	16,8 ± 3,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,7 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	70
	433

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	27
	133


	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	84,56 ± 27,06
	104
	537

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	27
	161

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	84
	318

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	34

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,6

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	14
	1350


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	6. Општинска депонија у Новом Кнежевцу

	[image: image43.png]Magyarkanizsai
§Gyogyfurds

Banja Kanjza




	[image: image44.jpg]


 МП1
[image: image45.jpg]


 МП2
[image: image46.jpg]


 МП3
[image: image47.jpg]


 МП4
[image: image48.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Новом Кнежевцу
	

	[image: image49.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	26.
	1
	обод депоније - југ
	7430565,31
	5103568,17

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	22,9 ± 4,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	103,51 ± 37,26
	75
	468

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	42,07 ± 13,04
	30
	159

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	89,82 ± 28,74
	122
	627

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	37,06 ± 11,49
	33
	197

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	96
	364

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	25
	48

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,605
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00433
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,03797
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	941 ± 266
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, олова, бакра и минералних уља изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових полутаната не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације осталих органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	27.
	2
	стара депонија
	7430608,13
	5103935,11

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	23,2 ± 4,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	0,6 ± 0,2
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	65,88 ± 23,72
	74
	460

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	16,14 ± 5,00
	30
	154

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	115,94 ± 37,10
	120
	619

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	38,21 ± 11,84
	33
	199

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	96
	366

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	46

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,455
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	718 ± 172
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности.

Концентрација минералних уља прелази граничну вредност, што указује на одређени степен деградације. Концентрације осталих органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	28.
	3
	обод депоније - југозапад
	7430519,29
	5103679,84

	Измерене вредности

	

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	22,1 ± 4,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	75,71 ± 27,25
	74
	463

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	30
	156

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	109,61 ± 35,08
	120
	615

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	36,54 ± 11,33
	32
	193

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	94
	358

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	25
	47

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и олова изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	29.
	4
	обод депоније - североисток
	7430639
	5103814,35

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	22,5 ± 4,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,3 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	98,81 ± 35,57
	74
	460

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	29
	154

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	105,07 ± 33,62
	119
	614

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	41,50 ± 12,87
	32
	195

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	95
	361

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	46

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и олова изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	30.
	5
	обод депоније - северозапад
	7430561,27
	5103781,26

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	23,4 ± 4,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,5 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	72,82 ± 26,21
	75
	467

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	65,57 ± 20,33
	30
	158

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	114,33 ± 36,59
	122
	630

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	1,54 ± 0,56
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	40,86 ± 12,67
	33
	200

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	97
	368

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	25
	47

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	7. Општинска депонија у Чоки

	[image: image50.png]



	[image: image51.jpg]


 МП1
[image: image52.jpg]


 МП2
[image: image53.jpg]


 МП3
[image: image54.jpg]


 МП4
[image: image55.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Чоки
	

	[image: image56.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	31.
	1
	стара депонија
	7435424,67
	5088833,88

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,7 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,9 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	31,80 ± 11,45
	67
	415

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	35,08 ± 10,88
	25
	132

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	99,67 ± 31,90
	95
	491

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	29,51 ± 9,15
	24
	142

	Хром (Cr)
	mg/kg
	31,48 ± 11,02
	77
	294

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,006
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,7

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	15
	1450


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и цинка изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	32.
	2
	обод депоније - североисток
	7435485,07
	5088842,51

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,8 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,8 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	20,87 ± 7,51
	65
	403

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	24
	125

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	81,51 ± 26,08
	91
	468

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	8,80 ± 2,73
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	99,77 ± 34,92
	76
	287

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију  хрома изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	33.
	3
	обод депоније - југоисток
	7435506,26
	5088808,32

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,8 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,7 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	63
	396

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	11,74 ± 3,64
	23
	122

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	79,58 ± 25,47
	88
	452

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	10,76 ± 3,34
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	101,76 ± 35,62
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију  хрома изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	34.
	4
	обод депоније - југозапад
	7435353,27
	5088803,75

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,8 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,1 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	29,68 ± 10,68
	65
	405

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	26,74 ± 8,29
	24
	126

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	70,78 ± 22,65
	93
	478

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	5,54 ± 1,72
	24
	143

	Хром (Cr)
	mg/kg
	105,68 ± 36,99
	78
	295

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације  хрома и бакра изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	35.
	5
	обод депоније - северозапад
	7435347,65
	5088884,08

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,5 ± 2,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,0 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	84,12 ± 30,28
	63
	395

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	5,54 ± 1,72
	23
	122

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	67,82 ± 21,70
	89
	458

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	15,65 ± 4,85
	22
	135

	Хром (Cr)
	mg/kg
	99,12 ± 34,69
	75
	285

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације  хрома и олова изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	8. Општинска депонија у Ади

	[image: image57.png]



	[image: image58.jpg]


 МП1
[image: image59.jpg]


 МП2
[image: image60.jpg]


 МП3
[image: image61.jpg]


 МП4
[image: image62.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Ади
	

	[image: image63.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	

	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	36.
	1
	стара депонија
	7430195,85
	5072881,87

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,1 ± 2,0
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,6 ± 1,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	64
	397

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	33,35 ± 10,34
	23
	122

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	103,95 ± 33,26
	86
	441

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	60,33 ± 19,41
	20
	121

	Хром (Cr)
	mg/kg
	165,32 ± 57,86
	70
	265

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	18
	1800


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	37.
	2
	обод депоније - север
	7430233,43
	5072958,63

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,2 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,5 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	64
	397

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	46,53 ± 14,43
	23
	122

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	175,58 ± 56,18
	87
	449

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	76,57 ± 23,74
	21
	127

	Хром (Cr)
	mg/kg
	209,70 ± 58,72
	72
	275

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1250


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	38.
	3
	обод депоније - североисток
	7430269,48
	5072899,57

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,8 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	63
	393

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	19,48 ± 6,04
	23
	120

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	117,53 ± 37,61
	86
	441

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	77,80 ± 24,12
	21
	125

	Хром (Cr)
	mg/kg
	203,04 ± 56,85
	72
	272

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,405
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	39.
	4
	обод депоније - југоисток
	7430307,55
	5072828,13

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,9 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	4,1 ± 1,2
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	7,26 ± 2,61
	66
	411

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	41,58 ± 12,89
	25
	130

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	106,60 ± 34,11
	92
	472

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	79,59 ± 24,67
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	192,08 ± 67,23
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	1,2 
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,008
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,6

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,6

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,8

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00008
	2,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	30 ± 7
	21
	2050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, бакра, цинка и минералних уља изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових полутаната не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	40.
	5
	обод депоније - југ
	7430263,46
	5072748,35

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,4 ± 2,3
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	64
	397

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	47,84 ± 14,83
	23
	122

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	123,39 ± 39,49
	87
	449

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	79,07 ± 24,51
	21
	128

	Хром (Cr)
	mg/kg
	183,11 ± 64,09
	73
	277

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	9. Општинска депонија у Сечњу

	[image: image64.png]



	[image: image65.jpg]


 МП1
[image: image66.jpg]


 МП2
[image: image67.jpg]


 МП3
[image: image68.jpg]


 МП4
[image: image69.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Сечњу
	

	[image: image70.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	41.
	1
	стара депонија
	7484560,66
	5027478,08

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,9 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	8,0 ± 2,2
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	25,24 ± 9,09
	70
	436

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	61,11 ± 18,94
	27
	142

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	117,90 ± 37,73
	98
	502

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	9,16 ± 3,30
	0,7
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	35,20 ± 10,91
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	64,76 ± 22,67
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,02
	0,8

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,008
	3,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	3,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,008
	1,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0002
	4,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	40
	4000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	42.
	2
	обод депоније - запад
	7484551,93
	5027465,75

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,9 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	6,1 ± 1,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	35,73 ± 12,86
	70
	436

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	27
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	100,29 ± 32,09
	98
	502

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,35 ± 1,57
	0,7
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	25,89 ± 8,03
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	12,615
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,6

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,006
	2,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	2,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,006
	1,2

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	3.7

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	471 ± 113
	31
	3050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, цинка, кадмијума, полицикличних ароматичних угљоводоника и минералних уља  изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових полутаната не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације осталих органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	43.
	3
	обод депоније - север
	7484595,42
	5027462,56

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,4 ± 2,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	9,7 ± 2,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	26,55 ± 9,56
	72
	450

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	28
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	97,67 ± 31,26
	102
	523

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	5,10 ± 1,84
	0,7
	11

	Никл (Ni)
	mg/kg
	28,19 ± 8,74
	22
	134

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	75
	284

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	45

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,99
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,02
	1

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,01
	3,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,005
	3,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,01
	1,9

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0002
	5,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	28 ± 7
	49
	4850


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	44.
	4
	обод депоније - југ
	7484582,29
	5027431,72

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,4 ± 2,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,3 ± 0,9
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	17,69 ± 6,37
	68
	422

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	26
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	102,23 ± 32,71
	98
	505

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,79 ± 1,36
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	36,70 ± 11,38
	24
	146

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	79
	299

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,3

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,3

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	17
	1650


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	45.
	5
	обод депоније - исток
	7484610,61
	5027447,09

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,3 ± 2,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,1 ± 0,9
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	26,87 ± 9,67
	67
	420

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	104,85 ± 33,55
	98
	502

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	5,06 ± 1,82
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	37,68 ± 11,68
	24
	146

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	79
	299

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,9

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	16
	1550


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	10. Општинска депонија у Апатину

	[image: image71.png]



	[image: image72.jpg]


 МП1
[image: image73.jpg]


 МП2
[image: image74.jpg]


 МП3
[image: image75.jpg]


 МП4
[image: image76.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Апатину
	

	[image: image77.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	46.
	1
	стара депонија
	7340929,22
	5056873,22

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,5 ± 2,3
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,6 ± 1,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	175,58 ± 63,21
	65
	406

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	81,52 ± 23,63
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	285,55 ± 91,37
	90
	462

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	20,60 ± 8,25
	22
	129

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	73
	277

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,555
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00110
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	18
	1800


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације цинка, бакра и олова изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	47.
	2
	обод депоније - запад
	7340830
	5056891,19

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,1 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,6 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	182,97 ± 65,87
	64
	397

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	63,16 ± 18,31
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	191,54 ± 61,29
	89
	456

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	31,58 ± 9,79
	22
	133

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	282

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације цинка, бакра, олова и никла изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	48.
	3
	обод депоније - југозапад
	7340865,16
	5056825,43

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,9 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,2 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	187,95 ± 67,08
	64
	400

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	64,92 ± 18,82
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	202,10 ± 64,67
	91
	465

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	1,33 ± 0,48
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	37,76 ± 11,71
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	76
	288

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, олова, бакра, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	49.
	4
	обод депоније - североисток
	7340989,02
	5056924,21

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,8 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,7 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	185,97 ± 66,95
	64
	396

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	62,01 ± 17,98
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	206,88 ± 66,20
	88
	425

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	0,97 ± 0,35
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,43 ± 13,15
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, олова, бакра, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	50.
	5
	обод депоније - север
	7340914,49
	5056975,53

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,6 ± 2,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	192,10 ± 69,16
	65
	403

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	58,01 ± 16,82
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	184,83 ± 59,15
	91
	468

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	0,97 ± 0,35
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	26,01 ± 8,06
	23
	136

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	75
	286

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,42
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	8 ± 2
	11
	1050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, олова, бакра, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	11. Општинска депонија у Беочину

	[image: image78.png]



	[image: image79.jpg]


 МП1
[image: image80.jpg]


 МП2
[image: image81.jpg]=



 МП3
[image: image82.jpg]


 МП4
[image: image83.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Беочину
	

	[image: image84.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	51.
	1
	стара депонија
	7398148,05
	5006987,53

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,3 ± 2,1
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,3 ± 0,9
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	19,93 ± 7,18
	64
	400

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	12,68 ± 3,93
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	108,43 ± 34,70
	87
	449

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,59 ± 13,20
	21
	125

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	72
	272

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,33

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,3

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,3

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	1,7

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	17
	1650


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	52.
	2
	обод депоније - запад
	7398106,93
	5007009,8

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,1 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,6 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	23,91 ± 8,25
	65
	403

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	4,17 ± 1,29
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	95,21 ± 30,47
	90
	464

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	36,60 ± 11,34
	22
	133

	Хром (Cr)
	mg/kg
	8,03 ± 2,81
	74
	282

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,26

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,6

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1300


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	53.
	3
	обод депоније - југ
	7398129,6
	5006926,07

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,9 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,6 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	66
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	33,65 ± 10,43
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	94,10 ± 30,11
	93
	476

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,58 ± 13,20
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	76
	288

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,26

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,6

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1300


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, цинка и бакра изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	54.
	4
	обод депоније - исток
	7398182,37
	5006949,92

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,8 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,8 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	65
	403

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	17,86 ± 5,54
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	97,62 ± 31,24
	90
	461

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	39,58 ± 12,27
	22
	131

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	280

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,006
	0,28

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,7

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	14
	1400


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	55.
	5
	обод депоније - север
	7398198,1
	5007113,31

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,8 ± 2,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,6 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	11,91 ± 4,29
	62
	389

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	41,68 ± 12,92
	22
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	95,86 ± 30,68
	85
	436

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	38,40 ± 11,91
	21
	125

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	72
	272

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	38

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00437
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	12. Општинска депонија у Бечеју

	[image: image85.png]



	[image: image86.jpg]


 МП1
[image: image87.jpg]


 МП2
[image: image88.jpg]


 МП3
[image: image89.jpg]


 МП4
[image: image90.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Бечеју
	

	[image: image91.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	56.
	1
	стара депонија
	7425614,29
	5050342,35

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,4 ± 2,1
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,3 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	62
	385

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	15,26 ± 4,73
	22
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	67,35 ± 21,55
	83
	428

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	20
	122

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	71
	269

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	30
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,003
	0,1

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00121
	0,001
	0,5

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,0006
	0,5

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,3

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00003
	0,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	7
	650


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	57.
	2
	обод депоније - запад
	7425542,2
	5050295,35

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	10,5 ± 2,1
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,0 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	5,92 ± 1,13
	64
	396

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	111,77 ± 35,77
	86
	442

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	21
	123

	Хром (Cr)
	mg/kg
	198,74 ± 55,65
	71
	270

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,006
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	15
	1500


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације хрома и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	58.
	3
	обод депоније - југозапад
	7425509,91
	5050132,1

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,4 ± 2,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,0 ± 0,8
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	27,26 ± 9,81
	67
	420

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	24,30 ± 7,53
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	111,00 ± 35,52
	98
	502

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	3,28 ± 1,02
	24
	146

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	79
	299

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,006
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00006
	1,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	15
	1500


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију цинка  изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	59.
	4
	обод депоније - југоисток
	7425620,23
	5050112,27

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,6 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	28,29 ± 10,18
	66
	410

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	62,50 ± 19,38
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	113,49 ± 36,32
	94
	484

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	24
	142

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	77
	293

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	1,2

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1,2

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,6

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1100


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	60.
	5
	обод депоније - север
	7425645,79
	5050439,23

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,2 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	22,02 ± 7,93
	66
	412

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	110,45 ± 35,35
	95
	491

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	24
	145

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	78
	298

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију цинка  изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	13. Општинска депонија у Жабљу

	[image: image92.png]



	[image: image93.jpg]


 МП1
[image: image94.jpg]


 МП2
[image: image95.jpg]


 МП3
[image: image96.jpg]


 МП4
[image: image97.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Жабљу
	

	[image: image98.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	61.
	1
	стара депонија
	7424543,21
	5026290,55

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	0,8 ± 0,2
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	30,49 ± 10,98
	64
	401

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	24
	124

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	53,11 ± 17,00
	92
	472

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,37 ± 1,21
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	11,48 ± 3,56
	24
	141

	Хром (Cr)
	mg/kg
	124,26 ± 43,49
	77
	293

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	39

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00163
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију хрома  изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	62.
	2
	обод депоније - југ
	7424511,68
	5026201,39

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,0 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,7 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	32,34 ± 11,64
	66
	410

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	9,15 ± 2,84
	24
	129

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	112,38 ± 35,96
	95
	486

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,36 ± 1,21
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	25,16 ± 7,80
	24
	144

	Хром (Cr)
	mg/kg
	101,27 ± 35,45
	78
	296

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00108
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012 
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	63.
	3
	обод депоније - исток
	7424608,4
	5026283,59

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,6 ± 2,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	7,4 ± 2,1
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	61,74 ± 22,23
	72
	449

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	8,82 ± 2,73
	28
	149

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	107,15 ± 34,29
	105
	539

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	2,85 ± 1,02
	0,7
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	50,64 ± 15,70
	25
	148

	Хром (Cr)
	mg/kg
	96,37 ± 33,73
	79
	301

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	24
	45

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,015
	0,7

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,007
	3

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	3

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,007
	1,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	4,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	37
	3700


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	64.
	4
	обод депоније - североисток
	7424633,55
	5026385,17

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,1 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	7,4 ± 2,1
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	18,95 ± 6,82
	71
	440

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	17,32 ± 5,37
	27
	144

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	110,78 ± 35,45
	100
	516

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,36 ± 1,21
	0,7
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	36,93 ± 11,45
	23
	139

	Хром (Cr)
	mg/kg
	101,63 ± 35,57
	76
	290

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	9

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	44

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,015
	0,7

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00076
	0,007
	3

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	3

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,007
	1,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	4,4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	37
	3700


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	65.
	5
	обод депоније - север
	7424559,8
	5026404,58

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,3 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,5 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	32,68 ± 11,74
	66
	140

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	24,51 ± 7,60
	24
	129

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	111,76 ± 35,76
	94
	482

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,90 ± 1,76
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	16,99 ± 5,27
	23
	140

	Хром (Cr)
	mg/kg
	94,44 ± 33,06
	77
	297

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00080
	0,002
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1250


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације хрома, бакра, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	14. Градска депонија у Новом Саду

	[image: image99.png]i
Petrovaradin
\JeTposapaun

Rakovac,
Paxeatl

Ledinci




	[image: image100.jpg]


 МП1
[image: image101.jpg]


 МП2
[image: image102.jpg]


 МП3
[image: image103.jpg]


 МП4
[image: image104.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Новом Саду
	

	[image: image105.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	66.
	1
	обод депоније - север
	7409004,85
	5019225,95

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	66
	409

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	84,77 ± 27,13
	94
	482

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	25
	149

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	80
	302

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	4,195
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00272
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,3

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	92 ± 22
	11
	1050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности.

Концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника и минералних уља прелазе граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	67.
	2
	обод депоније - североисток
	7409247,75
	5019316,63

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,8 ± 3,0
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,7 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	14,91 ± 5,37
	67
	415

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	15,23 ± 4,71
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	76,47 ± 24,47
	97
	499

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	25
	149

	Хром (Cr)
	mg/kg
	103,69 ± 36,29
	80
	302

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,735
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,02

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00068
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију хрома изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрација овог метала не прелази ремедијациону вредност. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	68.
	3
	стара депонија
	7409123,4
	5019138,1

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	15,9 ± 3,2
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,1 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	10,39 ± 3,74
	67
	418

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	74,03 ± 23,69
	99
	511

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	26
	155

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	82
	311

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,57
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,02

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00165
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи  концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	69.
	4
	обод депоније - југозапад
	7408911,49
	5019112,13

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,5 ± 2,9
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,0 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	67
	415

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	77,22 ± 24,71
	97
	496

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	25
	147

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	79
	300

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,81
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,02

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00119
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	37 ± 9
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрацију минералних уља изнад граничне вредности, што указује на одређени степен деградације. 
Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	70.
	5
	обод депоније - северозапад
	7408871,81
	5019336,55

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,9 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,6 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	66
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	77,80 ± 24,89
	94
	484

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	24
	143

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	78
	396

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	6

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,76
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,02

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00062
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште не садржи концентрације тешких метала изнад граничних вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	15. Општинска депонија у Оџацима

	[image: image106.png]



	[image: image107.jpg]


 МП1
[image: image108.jpg]


 МП2
[image: image109.jpg]


 МП3
[image: image110.jpg]


 МП4
[image: image111.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Оџацима
	

	[image: image112.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	71.
	1
	стара депонија
	7364221,08
	5038790,31

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,2 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,2 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	65
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	74,68 ± 23,15
	23
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	168,52 ± 53,93
	94
	485

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	38,31 ± 11,88
	24
	145

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	78
	298

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,725
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00188
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	202 ± 48
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације бакра, цинка и кадмијума  изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	72.
	2
	обод депоније - запад
	7364093,29
	5038808,52

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,4 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	9,57 ± 3,44
	66
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	57,70 ± 17,89
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	152,77 ± 48,88
	93
	480

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	43,35 ± 13,44
	23
	140

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	77
	292

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	73.
	3
	обод депоније - североисток
	7364236,25
	5038888,81

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,7 ± 2,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	9,58 ± 3,45
	65
	404

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	35,33 ± 10,95
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	151,20 ± 48,38
	91
	469

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	39,82 ± 12,34
	23
	136

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	75
	287

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	11
	1050


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	74.
	4
	обод депоније - северозапад
	7364159,91
	5038875,02

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,0 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,8 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	65
	404

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	35,64 ± 11,05
	24
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	149,15 ± 47,73
	92
	472

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	34,44 ± 10,68
	23
	138

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	76
	289

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	75.
	5
	обод депоније - исток
	7364280,55
	5038727,26

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,2 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	4,7 ± 1,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	67
	418

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	50,55 ± 15,67
	25
	133

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	154,05 ± 49,30
	94
	482

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	17,35 ± 5,38
	22
	133

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	74
	283

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,375
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,009
	0,5

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,005
	1,9

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,9

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,005
	0,9

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00009
	2,8

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	24
	2350


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације бакра и цинка изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	16. Општинска депонија у Темерину

	[image: image113.png]



	[image: image114.jpg]


 МП1
[image: image115.jpg]


 МП2
[image: image116.jpg]


 МП3
[image: image117.jpg]


 МП4
[image: image118.jpg]


 МП5

	Положај депоније(Д) у Темерину
	

	[image: image119.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	76.
	1
	стара депонија
	7410299,57
	5031812,47

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,0 ± 0,6
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	49,01 ± 17,64
	66
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	2,32 ± 0,72
	24
	128

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	95,70 ± 30,62
	94
	481

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	2,18 ± 0,78
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	51,66 ± 16,01
	24
	141

	Хром (Cr)
	mg/kg
	132,12 ± 46,24
	77
	293

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	77.
	2
	обод депоније - исток
	7410345,26
	5031814,9

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,3 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,5 ± 0,4
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	35,91 ± 12,93
	65
	404

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	22,73 ± 7,05
	24
	126

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	97,53 ± 31,21
	92
	474

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	1,46 ± 0,53
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	48,76 ± 15,12
	23
	140

	Хром (Cr)
	mg/kg
	206,92 ± 72,42
	77
	291

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	
	

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	78.
	3
	обод депоније - југ
	7410323,17
	5031790,52

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,8 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	2,5 ± 0,7
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	65
	407

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	21,09 ± 6,54
	24
	128

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	98,55 ± 31,54
	92
	474

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	2,92 ± 1,05
	0,6
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	12,85 ± 3,98
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	10,88 ± 3,81
	76
	281

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,005
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00340
	0,002
	1

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	1

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,5

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00005
	1,5

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	13
	1250


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	79.
	4
	обод депоније - северозапад
	7410296,41
	5031895,88

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,6 ± 2,7
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,7 ± 1,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	54,70 ± 19,69
	67
	420

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	25
	134

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	91,27 ± 29,21
	96
	496

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,62 ± 1,30
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,50 ± 13,18
	24
	142

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	77
	293

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	22
	42

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,4

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,004
	1,5

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,5

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,004
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	19
	1850


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	80.
	5
	обод депоније - североисток
	7410341,79
	5031876,7

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	14,2 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,2 ± 0,3
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	38,88 ± 14,00
	64
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	24
	128

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	92,59 ± 29,63
	94
	485

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	2,73 ± 0,98
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	46,46 ± 14,40
	24
	145

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	78
	298

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	17. Општинска депонија у Тителу

	[image: image120.png]



	[image: image121.jpg]


 МП1
[image: image122.jpg]


 МП2
[image: image123.jpg]


МП3
[image: image124.jpg]


 МП4
[image: image125.jpg]


 МП5

	Положај депоније (Д) у Тителу
	

	[image: image126.png]



	

	Распоред мерних профила (горе)
	

	
	

	Фотографије мерних профила (МП) (десно)
	


	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	81.
	1
	стара депонија
	7443960,83
	5006494,19

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,1 ± 2,4
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,5 ± 1,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	56,52 ± 20,35
	66
	409

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	13,96 ± 4,33
	24
	129

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	70,48 ± 22,55
	92
	471

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,65 ± 1,68
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	7,65 ± 2,37
	22
	133

	Хром (Cr)
	mg/kg
	206,95 ± 72,43
	74
	282

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,1

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	18
	1750


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације  хрома и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	82.
	2
	обод депоније - север
	7444013,92
	5006573,98

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,8 ± 2,6
	-
	-

	Органске материје
	%
	3,4 ± 1,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	20,58 ± 7,41
	66
	413

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	6,21 ± 1,92
	24
	130

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	94,41 ± 30,21
	94
	481

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,11 ± 1,48
	0,6
	9

	Никл (Ni)
	mg/kg
	29,08 ± 9,01
	23
	137

	Хром (Cr)
	mg/kg
	82,65 ± 28,39
	76
	287

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	41

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,007
	0,3

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,003
	1,4

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	1,4

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	0,7

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00007
	2,1

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	17
	1700


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, цинка и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	83.
	3
	обод депоније - југоисток
	7444039,04
	5006453,37

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	11,6 ± 2,3
	-
	-

	Органске материје
	%
	0,1 ± 0,0
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	48,69 ± 17,53
	62
	385

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	14,71 ± 4,56
	22
	116

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	90,52 ± 28,97
	85
	437

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,86 ± 1,75
	0,5
	7

	Никл (Ni)
	mg/kg
	15,03 ± 4,66
	22
	130

	Хром (Cr)
	mg/kg
	84,64 ± 29,62
	73
	278

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	20
	37

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације цинка, хрома и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	84.
	4
	обод депоније - североисток
	7444064,27
	5006592,06

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	12,5 ± 2,5
	-
	-

	Органске материје
	%
	6,6 ± 1,9
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	44,43 ± 15,99
	69
	431

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	22,87 ± 7,09
	26
	140

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	91,80 ± 29,38
	97
	501

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,48 ± 1,61
	0,6
	10

	Никл (Ni)
	mg/kg
	12,74 ± 3,95
	23
	135

	Хром (Cr)
	mg/kg
	87,55 ± 30,64
	75
	285

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,3
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	23
	43

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,01
	0,7

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00050
	0,007
	2,6

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,003
	2,6

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00082
	0,007
	1,3

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,0001
	4

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	33
	3300


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације хрома и кадмијума  изнад граничних вредности што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
	Редни број
 узорка
	Мерни 
профил
	Положај
	Гаус-Кригерове координате

	
	
	
	X
	Y

	85.
	5
	обод депоније - југ
	7443942,61
	5006407,91

	Измерене вредности

	Параметар
	Мерна јединица
	Резултат ± мерна несигурност
	КГВ
	КРВ

	Глина
	%
	13,8 ± 2,8
	-
	-

	Органске материје
	%
	1,6 ± 0,5
	-
	-

	Тешки метали

	Олово (Pb)
	mg/kg
	36,92 ± 13,29
	65
	408

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	42,47 ± 13,17
	24
	128

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	89,84 ± 28,75
	94
	482

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,92 ± 1,41
	0,5
	8

	Никл (Ni)
	mg/kg
	25,16 ± 7,80
	24
	143

	Хром (Cr)
	mg/kg
	80,69 ± 28,24
	78
	265

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	0,2
	8

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	21
	40

	Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) 

	PAH (укупни)
	mg/kg
	0,35
	1
	40

	Полихлоровани бифенили (PCB)

	PCB (укупни)
	mg/kg
	0,0126 (0,0147)
	0,004
	0,2

	Пестициди

	DDТ/DDD/DDЕ (укупни)
	mg/kg
	0,00550
	0,002
	0,8

	Drini 
	mg/kg
	0,00025
	0,001
	0,8

	HCH - једињења 
	mg/kg
	0,00025
	0,002
	0,4

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00004
	1,2

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	-
	-

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	10
	1000


На основу добијених резултата закључује се да узорковано земљиште садржи концентрације никла, хрома, бакра и кадмијума изнад граничних вредности, што указује на одређени степен деградације. Концентрације ових метала не прелазе ремедијационе вредности. 

Концентрације органских контаминаната значајно су ниже од вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.
VII Прилози 

1. Извештај о испитивању Лабораторије бр. 2007/17-240 Л СМ;

2. Сертификат о Акредитацији лабораторије за испитивање број 01-173 Акредитационог тела Србије, важећи у периоду од 02.06.2015. године до 01.06.2019. године;

3. Обим акредитације (за предмет испитивања Земљиште), важећи од 28.09.2016. године. 

	
	[image: image127.emf]
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Булевар војводе Степе 66, Нови Сад
+381 21 6403 181; +381 21 6398 060;  факс: +381 21 6398 929
zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

	ИСПИTИВАЊЕ ПЛАНИРАЛИ И ИЗВРШИЛИ И ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛИ


	Стеван Милетић, дипл.хемичар
Наташа Мрмош, дипл. хемичар
Наташа Павловић, дипл. хемичар
Синиша Чикош, маст. аналит.зашт.жив.сред.



	ИЗВЕШTАЈ ОВЕРИЛА

	Јасмина Белић, спец. хем. наука
(технички руководилац Лабораторије)
	____________________________

	ИЗВЕШTАЈ ОДОБРИЛА

	мр Ружица Цветковић, дипл.инж.технол. (руководилац Сектора за заштиту животне средине)
	____________________________

	
	М.П.
	Генерални директор

___________________________

	
	
	мр Зоран Николић, дипл.инж.

	ДАTУМ
ИЗДАВАЊА
	Нови Сад, 25.09.2017. год.


_1540632008.unknown

