РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1.; Регистарски број: 168/1. 2.; Број досијеа: 140-501-1280/2022-05. 3.; Врста дозволе за управљање отпадом; Сакупљање; . Транспорт; . Складиштење; ×. Третман; . Одлагање; .. 4.; Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола: Регистарски број или име и лични број: -. 5.; Назив оператера постројења за складиштење неопасног и опасног отпада коме је издата дозвола: SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак Регистарски број или име и лични број: Матични број: 20470194. 6.; Назив постројења или активности за које је дозвола издата: : SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, складиштење опасног и неопасног отпада. 7.; Назив надлежног органа који је издао дозволу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. 8.; Број и датум издавања дозволе: 140-501-1280/2022-05 од 19.03.2023.. 9.; Рок важности дозволе; Од 19.03.2023.; До 19.03.2033... 10.; Услови утврђени дозволом за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада: Врста и количина отпада: Неопасан отпад који оператер складишти у постројењу: Индексни број; назив; R или D ознака. 02 01 01; муљеви од прања и чишћења; R12; R13. 02 01 04; отпадна пластика (искључујући амбалажу); R12; R13. 02 01 10; отпад од метала; R12; R13. 02 02 03; материјали неподобни за потрошњу или обраду; R12; R13. 02 03 04; материјали неподобни за потрошњу или обраду; R12; R13. 02 03 99; отпади који нису другачије специфицирани; R12; R13. 02 04 02; калцијум карбонат ван спецификације; R12; R13. 02 05 01; материјали неподобни за потрошњу или обраду; R12; R13. 02 05 99; отпади који нису другачије специфицирани; R12; R13. 02 06 01; материјали неподобни за потрошњу или обраду; R12; R13. 02 06 99; отпади који нису другачије специфицирани; R12; R13. 02 07 03; отпади од хемијског третмана; R12; R13. 02 07 04; материјали неподобни за потрошњу или обраду; R12; R13. 02 07 99; отпади који нису другачије специфицирани; R12; R13. 06 03 14; чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13; R12; R13. 06 03 16; оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15; R12; R13. 06 08 99; отпади који нису другачије специфицирани; R12; R13. 06 09 02; фосфорна шљака; R12; R13. 06 09 04; отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03; R12; R13. 06 11 01; отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида; R12; R13. 06 13 03; угљена чађ; R12; R13. 07 02 13; отпадна пластика; R12; R13. 07 02 17; отпади који сарже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16; R12; R13. 07 05 14; чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13; R12; R13. 08 01 12; отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11; R12; R13. 08 01 14; муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13; R12; R13. 08 01 16; муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15; R12; R13. 08 01 18; отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17; R12; R13. 08 02 01; отпадни прашкасти премази; R12; R13. 08 02 03; водене суспензије које садрже керамичке материје; R12; R13. 08 03 18; отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17; R12; R13. 12 01 01; стругање и обрада ферометала; R12; R13. 12 01 02; прашина и честице ферометала; R12; R13. 12 01 03; стругање и обрада обојених метала; R12; R13. 12 01 04; прашина и честице обојених метала; R12; R13. 12 01 05; обрада пластике; R12; R13. 12 01 13; отпади из заваривања; R12; R13. 12 01 15; машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14; R12; R13. 15 01 02; пластична амбалажа; R12; R13. 15 01 03; дрвена амбалажа; R12; R13. 15 01 04; метална амбалажа; R12; R13. 15 01 05; композитна амбалажа; R12; R13. 15 01 06; мешана амбалажа; R12; R13. 15 01 07; стаклена амбалажа; R12; R13. 15 02 03; апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02; R12; R13. 16 01 03; отпадне гуме; R12; R13. 16 01 15; антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14; R12; R13. 16 01 16; резервоари за течни гас; R12; R13. 16 01 17; ферозни метал; R12; R13. 16 01 18; обојени метал; R12; R13. 16 01 19; пластика; R12; R13. 16 01 20; стакло; R12; R13. 16 01 22; компоненте које нису другачије специфициране; R12; R13. 16 02 14; одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; R12; R13. 16 02 16; компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15; R12; R13. 16 06 04; алкалне батерије (изузев 16 06 03); R12; R13. 16 06 05; друге батерије и акумулатори; R12; R13. 16 08 01; истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07); R12; R13. 16 08 03; истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани; R12; R13. 16 10 02; течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01; R12; R13. 16 10 04; концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03; R12; R13. 16 11 02; облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01; R12; R13. 16 11 04; остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03; R12; R13. 16 11 06; облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05; R12; R13. 17 04 01; бакар, бронза, месинг; R12; R13. 17 04 02; алуминијум; R12; R13. 17 04 03; олово; R12; R13. 17 04 04; цинк; R12; R13. 17 04 05; гвожђе и челик; R12; R13. 17 04 06; калај; R12; R13. 17 04 07; мешани метали; R12; R13. 17 04 11; каблови другачији од оних наведених у 17 04 10; R12; R13. 17 05 04; земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03; R12; R13. 17 05 06; ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05; R12; R13. 17 06 04; изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03; R12; R13. 19 09 05; засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле; R12; R13. 19 10 01; отпад од гвожђа и челика; R12; R13. 19 10 02; отпад од обојених метала; R12; R13. 19 12 01; папир и картон; R12; R13. 19 12 02; метали који садрже гвожђе; R12; R13. 19 12 03; обојени метали; R12; R13. 19 12 04; пластика и гума; R12; R13. 19 12 12; други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана другачији од оних наведених у 19 12 11; R12; R13. 20 01 01; папир и картон; R12; R13. 20 01 34; батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33; R12; R13. 20 01 36; одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35; R12; R13. 20 01 40; метали; R12; R13. Опасан отпад који се складишти у постројењу: Индексни број; Назив; R или D ознака. 15 01 10*; амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама; R13. 15 02 02*; апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама; R13. 16 02 13*; одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12; R13. 16 02 15*; опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме; R13. 16 06 01*; оловне батерије; R13. 16 06 02*; батерије од никл-кадмијума; R13. 17 06 01*; изолациони материјали који садрже азбест; R13. 17 06 05*; грађевински материјали који садрже азбест; R13. 19 02 04*; претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада; R13. 19 12 11*; други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце; R13. 20 01 21*; флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу; R13. 20 01 23*; одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике; R13. 20 01 33*; батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије; R13. 20 01 35*; одбачена електронска и електрична опрема која садржи опасне компоненте; R13. Локација, капацитет постројења и кратак опис: Фирма SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, ће вршити складиштење опасног и неопасног отпада на катастарској парцели 2649/4 КО Бачки Јарак. Комплекс се налази на катастарској парцели 2649/1 КО Бачки Јарак и има изграђену инфраструктуру ван зоне становања са прописаним и изведеним мерама заштите. Удаљеност од центра града је око 5000 m. Складиште се налази у радној зони у насељу Бачки Јарак у блоку број 39. Јужно-југозападном границом парцеле, објекат се граничи са суседном на којој нема изграђених објеката. Најближи стамбени објекат налази се на удаљености од око 40 m североисточно од границе парцеле. У залеђу предметне парцеле, на удаљености од око 30 m налази се мелиорацини канал Ј-334, слива водотока Јегричка. На предметној локацији и у њеном непосредном окружењу нема осетљивих објеката (болница, школа и сл.) који би могли бити угрожени негативним дејством предметног комплекса. Подаци о постројењу за складиштење отпада Складиштење опасног отпада врши се у затвореном објекту складишта површине 350 m2. Затворени магацин није спојен са атмосферском канализацијом комплекса. Објекат магацина има чврсту, непропусну подлогу. Парцела је ограђена жичаном и зиданом оградом. Постоји могућност закључавања како би се спречио неовлашћени приступ у складиште. Објекат задовољава услове за наведени обим складиштења и омогућено је одвојено складиштење, разврставање отпада. Инсталације у објекту омогућавају довољну природну вентилацију и осветљеност. Неопасан отпад се складишти на бетонској подлози испод надстрешнице површине 232 m2, заштићено од атмосферских утицаја. У раду објекта вода се не користи, а комплекс је опремљен хидрантским наставком. Објекат није прикључен на канализациону мрежу, а електричном енергијом за осветљење се снабдева са електроенергетске мреже насеља. Атмосферске воде се преко олука одводе у атмосферску канализацију. - 2.1. Складиштење отпада 2.1.1. - Маскимални пројектовани капацитет складишта, односно укупна количина свих врста oтпада који може да се складишти у једном тренутку је 450t. - Маскимални пројектовани капацитет складишта, односно количина неопасног отпада који може да се складишти у једном тренутку је 350t. - Маскимални пројектовани капацитет складишта, односно количина опасног отпада који може да се складишти у једном тренутку је 100t. 2.1.2. - Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, односно укупна количина свих врста отпада која ће се складиштити за годину дана - Укупни капацитет за све врсте отпада износи 140400t. - Укупни годишњи капацитет за неопасан отпад износи 109200t. - Укупни годишњи капацитет за опасан отпад изности 31200t. Опрему за складиштење чине: - Колска вага 60 t - Средња вага 2 t - Мала вага 100 kg - Дизел виљушкар 2,5 t - Ручни палетни виљушкар - Дрвене палете - Метална/ пластична бурад - IBC контејнери - Big-bag вреће Начин управљања отпадом: Пријем, контрола отпада, складиштење, неопасног и опасног отпада, предавање отпада, овлашћеним оператерима. Превозно средство: / Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Услови и мере заштите животне средине Обавезује се оператер SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, да у току складиштења неопасног и опасног отпада на локацији, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције. Спречавање удеса и одговор на удес: У складу са Планом заштите од удеса Мере у случају коначног престанка рада постројења: У складу са достављеним планом затварања постројења Извештавања: Оператер SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) и посебним прописима.Оператер SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, попуњава Документ о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.17/17) и исти чува трајно, као и Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.114/13) и исти чува 2 године.

11.; Промене: а) измена дозволе 04. 03. 2024. године Додају се индексни бројеви: - Неопасан отпад Индексни број; назив; R или D ознака. 15 01 01; Папирна и картонска амбалажа; R12; R13. - Опасан отпад Индексни број; назив; R или D ознака. 16 05 06*; лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија; R13. 16 05 07*; одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце; R13. - Измена дозволе 17.04.2024. # Брише се назив решења: „Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада“ и # Уместо њега се уписује: # „Решење о издавању дозволе за складиштење опасног отпада“ # Тачка 2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, # У подтачки 2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту # Брише се цео текст и табела 2.1 # и уместо њега се уписује: # „Складиштење неопасног отпада није предмет ове дозволе. Оператер SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак складишти неопасан отпад у складу са условима издатим у Решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број: 501-07/2017-04 од 03.03.2017. године, издатог од стране Општинске управе Темерин, Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине.“ б) одузимање дозволе. 12.; Напомене. Име и презиме овлашћеног лица ___________________________________________